ALT-AMP150D

VER 1.0

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Prudence

Le produit nécessite l'utilisation de connecteurs UTP. Veuillez vous connecter en mode d'interconnexion directe et ne pas croiser les connexions.

Orange blanc et orange

Blanc et Vert Bleu

Blanc et bleu-vert

Blanc et brun brun

Méthode d'interconnexion directe

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	3

  - Avant Panel.	3

  - Panneau arrière.	4

- Guide utilisateur de l'interface graphique Dante Web	5

- Commandement de contrôle RS-232	10

- Diagramme de connexion.	15

# Introduction

Ce produit est conçu comme un amplificateur à deux canaux utilisant la technologie d'amplificateur de classe D. Il peut être utilisé pour alimenter des systèmes stéréo à basse impédance (4Ω/8Ω) avec une puissance maximale de 2 x 75 Watts, tandis qu'un pont vers une tension constante (100V et 70V) est possible avec une puissance de sortie maximale de 150 Watts. Il dispose d'entrées et sorties numériques Dante 2CH, ainsi que d'entrées et sorties analogiques au niveau ligne équilibré ou déséquilibré.

Cet amplificateur peut être contrôlé via RS-232, LAN et interface graphique Web. Il dispose également d'un DSP intégré, d'une veille automatique et d'une durabilité maximale. Il convient à une grande variété d'installations audiovisuelles.

# Caractéristiques

☆ Audio numérique Dante 2CH, entrées analogiques de niveau ligne équilibrées ou non équilibrées

☆ Audio numérique Dante 2CH, sorties analogiques et ampli de niveau ligne équilibrées ou non équilibrées

☆ Processeur audio DSP intégré

☆ La commutation entre Lo-Z et Hi-Z peut être réalisée pour s'adapter à différents types d'enceintes

Installation.

En mode sortie Lo-Z, un canal unique de 150 Watts ou deux canaux 2 x 75 Watts 4Ω/8Ω peut être

sélectionné.

En mode sortie Hi-Z, une seule chaîne de 150 watts avec 70V/100V peut être sélectionnée.

☆ Contrôle indépendant du gain d'entrée, de l'égalisation de sortie et du volume

☆ Taux d'échantillonnage 48KHz, convertisseurs A/D et D/A indépendants de 24 bits

☆ Entrée déclencheuse 5-12V

☆ Veille automatique

☆ Contrôle flexible via RS-232, LAN et interface graphique Web

☆ Conception demi-rack/conception d'un rack

# Contenu du colis

(1) 1 amplificateur de classe D de 150W

(2) 3 x connecteur Phoenix 5 broches de 3,81 mm (mâle)

(3) 2 connecteurs Phoenix 4 broches de 5,08 mm (mâle)

(4) 6 x Oreille de montage

(5) 24 x vis machine

(6) 1 x câble multinational AC (100-240V) (1,5 mètre)

(7) 1 x Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Entrée | 1x entrée audio Dante Network 1x entrée stéréo LINE balanced 0dBu/10kΩ |
| Production | 1x sortie audio Dante Network 1x sortie haut-parleur stéréo ou à tension constante 70V/100V 1x sortie stéréo LINE balanced |
| Sensibilité à l'entrée | Full power@0.775V (0dBu) |
| Puissance de sortie | Alimentation DC : 2x 75W@4 Ω/8Ω ; 1x 150W@8 Ω ; 1x 150W@70V/100V |
| Gain de tension maximal | 27 - 30dB SE/39 - 42dB BTL |
| Type d'amplificateur | Classe D |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz @ ±3dB |
| Rapport signal/bruit | 87 dB, 20 Hz - 10 kHz |
| THD+N | THD+N (1KHz@1W) 0,04 % |
| Contrôle | RS-232, interface graphique web |
| Audio Format | LINE IN [Audio analogique, 2CH équilibré, niveau d'entrée max 2VRMS] LINE OUT [Audio analogique, 2CH équilibré, niveau de sortie max 2VRMS] DANTE [Audio numérique 2x2 entrée/sortie, PCM 2CH 44,1K-96KHz 16/24 bits] SORTIE AMPLI [Audio analogique, 2CH équilibré, niveau de sortie max 24,5 VRMS] Sortie ampli 70V/100V [Audio analogique, asymétrique 1CH, niveau de sortie max 70V/100VRMS] |
| ESD Protection | Modèle du corps humain : ±8 kV (décharge d'espace), ±4 kV (décharge de contact) |
| Connexion |  |
| Entrée : | 1x LINE IN [connecteur Phoenix 5 broches-3,81 mm] 1x DANTE [connecteur RJ45] |
| Sortie : | 1x SORTIE LIGNE [Connecteur Phoenix 5 broches - 3,81 mm] 1x 4/8Ω AMPÈRE SORTIE [MSTB 2.5-GF-5.08, verrouillage 4 broches Phoenix, 5,08mm] 1x sortie ampli 70V/100V [MSTB 2.5-GF-5.08, verrouillage 4 broches Phoenix, 5,08mm] |
| Contrôle : | 1x RS-232/TRG [connecteur phénix 5 broches de 3,81 mm] [TRG : entrée de déclenchement 5-12V pour allumer/éteindre l'amplificateur] 1x LAN [connecteur RJ45] |

| Mécanique |  |
| --- | --- |
| Logement | Panneau avant : aluminium ; Boîtier arrière : Boîtier métallique |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 240mm [W]×210mm [D]×44mm [H] |
| Poids | 1,88 kg |
| Alimentation électrique | Entrée DC : AC100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie | 240W (max) |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
| Humidité relative | 20 %~90 % d'humidité relative (non condensante) |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau avant

2	3

4

5

SIGNAL

L

R

1

VOL

PROTECT

6

150W CLASS D AMPLIFIER WITH DSP AND DANTE

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED de puissance | Lorsque le produit est allumé, la LED d'alimentation rouge s'allume. |
| 2 | ID (montre-moi) LED | Cette LED indique la présence du produit. Il peut être contrôlé via une interface graphique Web ou une commande API. Par exemple, lors de la sélection de l'option « On » pour « Identification DANTE » sur la page Système de l'interface Web, la LED ID (montre-moi) sur le panneau avant clignote, pour que vous puissiez trouver la machine correspondante dans le système. |
| 3 | LIGNE / DANTE MENÉ | Indicateurs de source de signal d'entrée. Lorsque le port DANTE ou LINE IN est sélectionné comme canal d'entrée du signal, la LED verte LINE/DANTE correspondante est activée. Note : Le port DANTE est par défaut le canal d'entrée du signal. |
| 4 | VOL LED | Le volume audio principal du système est affiché en cinq segments verts, chaque segment correspondant à 20 % du volume. 50 % du volume audio principal est affiché par défaut après l'initialisation du système. Note : Le volume audio peut être contrôlé via une interface graphique Web ou une API commander. |
| 5 | ULED DE SIGNAL GAUCHE/DROIT | Indicateurs de signal des canaux gauche et droit de l'audio stéréo. Quand il y a un signal audio stéréo, les LED s'allument. |
| 6 | PROTECT LED | Lorsque la machine est protégée par la surchauffe, la surcharge ou la surtension, la LED PROTECT est allumée. |

1

2

3	4

TX  RX T

80	70V

40  100V

LAN

RS-232 TRG

RESET  SPEAKER

BRIDGED

70V  100V

DANTE

LINE IN

LINE OUT

4 / 8 Ω OUT

CLASS 2 WIRING

70 / 100V OUT CLASS 2 WIRING

100-240V AC 50/60HZ

5

6

7

8

9

10

11

Panneau arrière

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Port LAN | Connectez-vous à un PC pour accéder au Web. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.200. |
| 2 | RS-232/TRG Port | RS-232 : Port de contrôle série, utilisé pour le passage du signal RS-232 ou pour contrôler ce produit via les commandes RS-232. |
|  |  | TRG : T déclenche un signal d'entrée efficace, efficace à haut niveau. Lorsque ce port est connecté à une tension de déclenchement 5V/12V, l'amplificateur devient muet. Après la déconnexion de la gâchette, l'amplificateur peut sortir l'audio normalement. |
| 3 | Bouton RESET | Appuyez et maintenez ce bouton pendant 5 secondes pour revenir aux paramètres d'usine. |
| 4 | INTERVENANT Interrupteur | Interrupteur haut-basse résistance, utilisé pour alterner entre Lo-Z (4Ω/8Ω), Hi-70V et Hi-100V. |
| 5 | Port DANTE | Port d'entrée et sortie audio Dante, utilisant IP dynamique par défaut. |
| 6 | LIGNE DANS le port | Entrée audio stéréo équilibrée, avec un niveau d'entrée maximal de 2 Vrms. |
| 7 | PORT DE SORTIE LIGNE | Sortie audio stéréo équilibrée, avec un niveau de sortie maximal de 2 Vrms. |
| 8 | Port SORTI 4/8Ω | Sortie haut-parleur 4/8Ω. Lorsque ce port est connecté à un haut-parleur 4/8Ω et que le commutateur SPEAKER est réglé à 4/8Ω, l'audio sera normalement sorti par ce port. |
| 9 | 70/100V SORTIE Port | Sortie haut-parleur 70/100V. Lorsque ce port est connecté à un haut-parleur 70/100V et que l'interrupteur SPEAKER est réglé à 70/100V, l'audio sera normalement sorti par ce port. |
| 10 | Prise d'alimentation | Prise d'entrée 100-240V AC 50/60Hz. |
| 11 | Interrupteur d'alimentation | Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer/éteindre l'alimentation. |

# Guide utilisateur de l'interface graphique Dante Web

169  168 110  30

Il y a une interface graphique Dante Web intégrée pour l'amplificateur. La méthode de fonctionnement est indiquée comme suit : Étape 1 : Connecter l'amplificateur et le PC au même commutateur Ethernet avec deux câbles réseau. Étape 2 : Réglez le réglage de connexion réseau du PC sur « Obtenir automatiquement une adresse IP ».

Étape 3 : Ouvrez le logiciel Dante Controller sur le PC, et trouvez l'appareil Dante sur le

Page de routage, comme montré dans la figure ci-dessous.

Étape 4 : Cliquez sur l'onglet Informations de l'appareil pour vérifier l'adresse IP de l'appareil Dante.

Étape 5 : Saisissez l'adresse IP de l'appareil Dante dans votre navigateur sur le PC pour accéder à l'interface de connexion de l'interface graphique Dante Web.

Les noms d'utilisateur et mots de passe par défaut sont les suivants :

| Nom d’utilisateur | Utilisateur | Administration |
| --- | --- | --- |
| Mot de passe | 1234 | 1234 |

Étape 6 : Sélectionnez le nom d'utilisateur par défaut « Admin » et saisissez le mot de passe « 1234 », puis cliquez sur le bouton « Connexion » pour accéder à la page Informations de l'interface graphique Dante Web.

### Page d'information

La page d'information fournit des informations de base sur le nom du modèle, la version du logiciel et les informations IP.

### Page prédéfinie

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 scènes prédéfinies sur la page Preset.

(1) Nom prédéfini : Vous pouvez nommer la scène prédéfinie. (Le nom chinois n'est pas pris en charge.)

(2) Sauvegarde prédéfinie : Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder la scène.

(3) Nettoyer les présets : Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer la scène sauvegardée.

(4) Rappel prédéfini : Cliquez sur le bouton Rappel pour rappeler la scène sauvegardée.

### Audio Page

### Source Select

(1) Entrée ligne : Cliquez sur « Entrée ligne » pour sélectionner le port ENTRÉE LIGNE comme canal d'entrée du signal pour l'audio

Sortie.

(2) Entrée Dante : Cliquez sur « Entrée Dante » pour sélectionner le port DANTE comme canal d'entrée du signal audio

Sortie.

Paramètres d'entrée : Vous pouvez respectivement régler le volume de sortie ou couper le son pour Line In\Dante In.

### Réglage de sortie

(1) Master Out : Vous pouvez respectivement régler le volume de sortie ou mettre en sourdine/démuter l'audio pour Speaker Out\Line Out\Dante Out, ou les combiner en activant trois options en synchronise.

(2) Speaker Out\Line Out\Dante Out : Cliquez sur la liste déroulante de Mix pour sélectionner l'audio

canal de sortie pour Sortie haut-parleur\Sortie Ligne\Sortie Dante. Vous pouvez régler le délai, augmenter ou diminuer l'audio ou le couper/démuter le son.

### Cadre GEQ

(1) Sortie : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le canal de sortie.

(2) Égaliseur : Cliquez sur les boutons pour régler l'égaliseur.

Flat : Réglez tout EG à 0dB. Personnalisé 1 : Réglez l'égalisation pour personnalisé 1. Personnalisé 2 : Réglez l'égalisation pour personnalisé 2.

### Page réseau

Configuration du réseau : Vous pouvez définir le mode IP (DHCP/statique), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le port telnet et le nom de domaine.

Note : Le nom de domaine « HDP-PA150D.local » peut être utilisé pour se connecter à l'interface Web GUI.

Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne, ou vous pouvez cliquer sur « Annuler » pour annuler le paramètre.

### Page système

Mots de passe de compte : Vous pouvez modifier le mot de passe de connexion pour l'utilisateur et l'administrateur. Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

### Utilitaires système

(1) Alimentation : Cliquez sur « ON/OFF » pour allumer/éteindre l'amplificateur.

(2) Identification Dante : Cliquez sur la liste déroulante pour activer l'état d'affichage de la LED d'identification

le panneau avant de l'amplificateur.

(3) Déclencheur d'entrée : Cliquez sur la liste déroulante pour définir le mode déclencheur d'entrée.

(4) Lumières du panneau avant : Cliquez sur la liste déroulante pour activer l'état d'affichage de la LED VOL

le panneau avant de l'amplificateur.

(5) Débit RS-232 Bauds : Cliquez sur la liste déroulante pour définir le taux RS-232 bauds. Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

(6) Temps de veille automatique : Faites glisser le curseur pour définir le temps de veille automatique.

(7) Redémarrage : Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer l'amplificateur.

(8) Restaurer les paramètres d'usine : Cliquez sur ce bouton pour rétablir l'amplificateur aux paramètres d'usine.

(9) Exporter les paramètres : Cliquez sur ce bouton pour exporter les fichiers de configuration.

(10) Paramètres d'importation : Cliquez sur ce bouton pour importer les fichiers de configuration.

# Commandement de contrôle RS-232

Le produit prend également en charge le contrôle par commande RS-232. Connectez le port RS-232 du produit à un PC avec un câble phénix 3 broches et un câble RS-232 vers USB. La méthode de connexion est la suivante.

TX

Terrain

RX

Connecteur Phoenix 3 broches

RS-232

Câble RS-232 vers USB

PC

Ensuite, ouvre un outil de commande série sur PC pour envoyer des commandes ASCII afin de contrôler le produit. La liste de commandes ASCII concernant le produit est indiquée ci-dessous.

| Commandement ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole port série : débit de bauds : 115200 (par défaut), bits de données : 8 bits, bits d'arrêt : 1, bit de parité : aucun port protocole TCP/IP : 8000 |  |  |  |  |
| x - Paramètre 1, y - Paramètre 2 |  |  |  |  |
| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| Cadre du système |  |  |  |  |
| À l'aide | Obtenez la liste de toutes les commandes | À l'aide | =================== Informations d'aide MCU 1.1.0 Web 1.1.0 À l'aide Obtenez la liste de tous Commandes type R Obtenir le modèle de l'appareil Version R FW Obtenir la version du firmware ...................... =================== | Lister toutes les API commandes |
| ? | Obtenez la liste de toutes les commandes | ? | =================== Informations d'aide MCU 1.1.0 Web 1.1.0 À l'aide Obtenez la liste de tous Commandes type R Obtenir le modèle de l'appareil Version R FW Obtenir la version du firmware ...................... =================== | Lister toutes les API commandes |
| R type | Obtenir le modèle de l'appareil | R type | HDP-PA150D |  |
| Statut R | Obtenir l'état actuel de l'appareil | Statut R | Obtenez tous les états de l'appareil : puissance, VENTILATEUR, source audio, volume d'entrée/sortie, coupe, mixage, temps de retard, L-Inverter, R-Inverter, mode amplificateur, EQ, déclenchement, temps d'attente, Débit baud, statut réseau |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version R FW | Obtenir la version du firmware | Version R FW | MCU 1.1.0 Web 1.1.0 |  |
| s Power allumé | Alimentation de l'appareil | s Power allumé | Alimentation allumée Système initialisant... Initialisation terminée ! MCU 1.1.0 Web 1.1.0 |  |
| S coupé | Éteignez l'appareil | S coupé | Coupure du courant |  |
| Puissance R | Obtenir l'état actuel de la puissance | Puissance R | Alimentation allumée / Arrêt |  |
| Reboot de s | Redémarrer l'appareil | Reboot de s | Reboot... Système initialisant... Initialisation terminée ! MCU 1.1.0 Web 1.1.0 |  |
| s reset | Réinitialisez les paramètres système par défaut (Il faut taper « Oui » pour confirmer, « Non » pour la défausser) | s reset | Vous êtes sûr de réinitialiser les paramètres système par défaut ? Tape « Oui » après la prochaine invite pour confirmer... |  |
| s réinitialise tout | Réinitialisez les paramètres système et réseau par défaut (Il faut taper « Oui » pour confirmer, « Non » pour le jeter) | s réinitialise tout | Vous êtes sûr de réinitialiser les paramètres système et réseau par défaut ? Tape « Oui » après la prochaine invite pour confirmer... |  |
| S Auto STB X | Régler le temps de veille automatique du système x=0 : veille automatique désactivée x=[1-120] : temps de veille automatique (mins) | Avec un décodeur automatique 10 | Réglez le temps de veille automatique : 10 minutes | 10 |
| R Auto STB | Obtenez le temps de veille automatique du système | R Auto STB | Temps de veille automatique : 10 minutes |  |
| S LCD ON/OFF/15/30/ 60 | Réglez le volume LCD toujours allumé ou l'éteignement automatique en état d'alimentation allumée ou allumez 15s/30s/60s | S LCD ALLUMÉ S LCD ÉTEINT S LCD sur 15 | Régler la lumière LCD toujours allumée Régler la lumière LCD toujours éteinte Régler la lumière LCD sur 15 secondes | sur |
| R LCD | Affichez le statut de volume de l'écran on/off | R LCD | Lumière LCD toujours allumée |  |
| s au ralenti activé/éteint/15/ 30/60 | Régler la LED ID ou s'éteindre automatiquement en état d'alimentation allumée ou allumer 15s/30s/60s. | s au ralenti s au ralenti sur 15 | Lumière LED à définir en permanence sur Voyant LED d'identification sur 15 secondes | Décalé |
| r au ralenti | Statut de LED d'identification allumé/éteint | r au ralenti | Lumière LCD ID toujours allumée |  |
| S détente activée/désactivée x | Régler la détente activée/désactivée avec le niveau de la détente :x x=0 : Sortie sourdine de bas niveau (0V) x=1 : Sortie sourdine de haut niveau (5-12V) | Détente S sur 1 S Trigger désactivée | Activez la gâchette à haut niveau Désactivez la détente | Décalé |
| Déclencheur R | Obtenez le statut de déclenchement activé/désactivé | Déclencheur R | Déclenchement activé à haut niveau |  |
| s rsb x | Régler le débit de bauds des ports série sur xbps x=(115200,57600,38400,19200, 9600,4800) | s rsb 115200 | Réglez le débit en bauds à 115200 | 115200 |
| R RSB | Obtenez un débit de port série en bauds | R RSB | Débit de bauds 115200 |  |
| Ventilateur S X marché/arrêt | Régler fan :x auto-activation ou toujours Décalé x=[0-2] 0 :Tous, 1 :Fan1, 2 :Fan2 | S ventilateur 0 activé | Allumez tous les ventilateurs | sur |
| Ventilateur R | Obtenir le statut de fan | Ventilateur R | Tous les ventilateurs activés |  |
| Réglage d'entrée |  |  |  |  |
| s entrée x | Définir la source d'entrée à x x=[1-2] 1 :Ligne, 2 :Dante | s entrée 1 | Entrée de set : Ligne |  |
| Entrée r | Obtenir la source d'entrée courante | Entrée r | Entrée : Ligne |  |
| s input x vol y | Régler le volume input :x à y x=[0-2] 0 :Tous, 1 :Ligne, 2 :Dante y = [0-100] valeur de volume | s entrée 1 vol 50 | Régler le volume de la ligne d'entrée : 50 | 50 |
| r entrée x vol | Get input :x volume value x=[0-2] 0 :All, 1 :Line, 2 :Dante | r entrée 1 vol | Volume de la ligne d'entrée : 50 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s entrée x vol+ | Augmenter l'entrée :x volume x=[0-2] 0 :Tout, 1 :Ligne, 2 :Dante | s entrée 1 vol+ | Augmenter la ligne d'entrée volume : 52 |  |
| s entrée x vol- | Diminuer l'entrée : x volume x=[0-2] 0 : Tout, 1 : Ligne, 2 : Dante | s entrée 1 vol- | Baisse de la ligne d'entrée volume : 50 |  |
| s entrée x mute On/off | Régler input :x mute on/off x=[0-2] 0 :Tous, 1 :Ligne, 2 :Dante | s entrée 1 mute activé | Régler le mute de la ligne d'entrée activé |  |
| r entrée x mute | Get input :x mute on/off x=[0-2] 0 :Tous, 1 :Ligne, 2 :Dante | r entrée 1 mute | Mute de ligne d'entrée activé |  |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| S Master Member x y z | Set maître de sortie (x/y/z=0-1) x=0 : Exclure Sortie du Haut-parleur x=1 : Inclure la sortie du haut-parleur y=0 : Exclure la sortie de ligne y=1 : Inclure la sortie de ligne z=0 : exclure la sortie de Dante z=1 : Inclure la sortie de Dante | s membre maître 1 1 1 | Membre maître du set : 1 1 1 | 1 1 1 |
| R Master Membre | Obtenir le membre de sortie maître | R Master Membre | Membre maître : 1 1 1 |  |
| s master vol x s vol x | Régler le volume de sortie maître à x x = [0-100] valeur de volume | S Master vol 50 s vol 50 | Volume maître du set : 50 | 50 |
| r master vol r vol | Obtenir le volume de sortie master | r master vol r vol | Volume maître : 50 |  |
| s maître vol+ s vol+ s vol+ | Augmenter le volume de sortie du maître | s maître vol+ s vol+ s vol+ | Augmenter le volume maître : 52 |  |
| S maître vol- s vol- s vol- | Diminuer le volume de sortie maître | S maître vol- s vol- s vol- | Diminuer le volume maître : 50 |  |
| s master mute on/off s mute allumé/éteint | Régler la sortie maître en sourdine activée/off | s maître muet sur s mute on | Mettre le master mute activé | 0 |
| R maître muet r muet | Activez/désactivez le mute de la sortie master Statut | R maître muet r muet | Maître muet activé |  |
| s output x vol y | Régler le volume de sortie :x à y x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante y = [0-100] valeur de volume | s sortie 1 vol 50 | Séparer le haut-parleur de sortie volume : 50 | 50 |
| r sortie x vol | Obtenir la sortie : valeur de volume x x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | r sortie 1 vol | Volume des haut-parleurs de sortie : 50 |  |
| s Sortie x Vol+ | Augmenter la sortie : x volume x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | s Sortie 1 vol+ | Augmenter le haut-parleur de sortie volume : 52 |  |
| s sortie x vol- | Diminution de la sortie : x volume x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | s sortie 1 vol- | Haut-parleur de sortie inférieure volume : 50 |  |
| s sortie x mute On/off | Régler sortie :x mute on/off x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | s Sortie 1 mueton activé | Régler le mute de sortie du haut-parleur activé |  |
| R Sortie x Mute | Get output :x mute on/off status x=[0-3] 0 :All, 1 :Speaker, 2 :Line, 3 :Dante | r Sortie 1 sourdine | Sortie du haut-parleur activé |  |
| s sortie x mix y | Set output :x mix :y x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante y=[1-4] 1 :Stéréo, 2 :Gauche, 3 :Droite, 4 :Gauche et Droite | s sortie 1 mix 1 | Séquence le mixage des haut-parleurs de sortie : Stéréo | Stéréo |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R Sortie x Mix | Obtenez le mode mixage output :x x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | R Sortie 1 Mix | Mix des haut-parleurs de sortie : Stéréo |  |
| s sortie x délai y | Définir sortie :x delay :y x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante y=[0-50] : Temps de délai, milliseconde | s sortie 1 délai 50 | Régler le délai de sortie des haut-parleurs : 50 ms | 0 |
| R Sortie X Délai | Obtenir la valeur de délai de sortie :x x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | R Délai de sortie 1 | Délai de sortie des haut-parleurs : 50 ms |  |
| s sortie x égalisation y Val Z | Définir output :x GEQ index :y à value :z x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante y=[1-31] : Indice d'égalisation z=[0-20] : valeur d'égalisation (dB) | s sortie 1 égalisation 1 val 10 | Régler enceinte de sortie indice GEQ 1 : 20dB | 10 |
| R sortie x égalisation y val | Obtenir la sortie :x GEQ indice :y valeur x=[0-3] 0 :Tout, 1 :Haut-parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante y=[1-31] : Indice d'égalisation | r sortie 1 égalisation 1 val | Haut-parleur de sortie indice GEQ 1 : 20 dB |  |
| s sortie x égalisation x préréglage y | Régler output :x GEQ sur preset :y x=[0-3] 0 :All, 1 :Speaker, 2 :Line, 3 :Dante y=[1-3] 1 :Plat, 2 :Personnalisé1, 3 :Personnalisé2 | s sortie 1 préréglage EQ 1 | Séparer le haut-parleur de sortie GEQ : Plat | 1 |
| R Output x Égalisation préréglée | Obtenir le preset GEQ de sortie :x x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | Préréglage R Output 1 EQ | GEQ haut-parleur de sortie : Plat |  |
| s sortie x EQ clear | Régler sortie :x GEQ clear x=[0-3] 0 :Tous, 1 :Parleur, 2 :Ligne, 3 :Dante | s sortie 1 EQ clear | Régler les haut-parleurs de sortie GEQ Clear |  |
| Réglage prédéfini |  |  |  |  |
| Sauvegarde du preset s x | Enregistrer les paramètres actuels de l'unité à le préréglage spécifié :x Tous les réglages sauf le réseau. x=[1-5] : Préréglage 1 - Préréglage 5 | sauvegarde 1 prédéfinie s | Sauvegarder au préréglage 1 |  |
| rappel prédéfini s x | Rappeler un préréglage spécifié :x dans l'unité Tous les réglages sauf le réglage réseau. x=[1-5] : Préréglage 1 - Préréglage 5 | rappel du preset s 1 | Rappel du préréglage 1 |  |
| s préréglé clear x | Effacez un préréglage spécifié :x Tous les réglages sauf le réseau. x=[1-5] : Préréglage 1 - Préréglage 5 | s preset clear 1 | Nettoyer le préréglage 1 |  |
| s prédéfini x nom y | Définir le préréglage :x nom à y x=[1-5] : Préréglage 1 - Préréglage 5 y : Nom du préset, max 16 caractères | Nom du préset s 1 Salle de réunion 1 | Définir le préréglage 1 nom : Salle de réunion 1 |  |
| R Nom prédéfini x | Get preset :x nom x=[1-5] : Préréglage 1 - Préréglage 5 | Prédéfini R 1 Nom | Nom du préréglage 1 : Salle de réunion 1 |  |
| Configuration réseau |  |  |  |  |
| r ipconfig | Obtenez la configuration IP actuelle | r ipconfig | Mode IP : DHCP IP : 192.168.62.106 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Porte d'entrée : 192.168.62.1 Port TCP/IP : 8000 MAC : 6C :DF :FB :0C :B3:8E (Statique : 169.254.100.200 255.255.0.0 169.254.100.1) |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R Mac ADDR | Obtenir l'adresse MAC réseau | R Mac ADDR | MAC : 6C :DF :FB :0C :B3:8E |  |
| Mode IP S X | Régler le mode IP réseau sur IP statique ou DHCP x=[0-1] 0. Statique, 1.DHCP | S IP mode 0 | Mode IP : Statique (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) | 1 |
| Mode R IP | Obtenir le mode IP réseau | Mode R IP | Mode IP : DHCP |  |
| S IP addr xxx.xxx. xxx.xxx | Définir l'adresse IP réseau | s ip addr 192.168.1.100 | Adresse IP : 192.168.0.100 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou redémarrer Dispositif pour appliquer nouveau config !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer l'adresse statique, désactive d'abord le DHCP. |  |
| r ip addr | Obtenir une adresse IP réseau | r ip addr | IP : 192.168.0.100 |  |
| sous-réseau s xxx.xxx.xxx.xxx | Définir le masque de sous-réseau réseau | sous-réseau s 255.255.255.0 | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer le masque de sous-réseau, désactivez d'abord le DHCP. |  |
| sous-réseau r | Obtenir un masque de sous-réseau réseau | sous-réseau r | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 |  |
| S Gateway xxx.xxx.xxx.xxx | Définir la passerelle réseau | Porte d'entrée s 192.168.1.1 | Passerelle : 192.168.1.1 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas Passerelle de configuration, défini Éteignez d'abord le DHCP. |  |
| Passerelle R | Obtenir une passerelle réseau | Passerelle R | Porte d'entrée : 192.168.1.1 |  |
| S TCP/IP port X | Définir le port TCP/IP réseau (x=1~65535) | S TCP/IP Port 8000 | Port TCP/IP : 8000 | 8000 |
| Port TCP/IP de R | Obtenir un port TCP/IP réseau | Port TCP/IP de R | Port TCP/IP : 8000 |  |
| S Telnet Port X | Définir le port réseau telnet (x=1~65535) | S Telnet Port 23 | Port Telnet : 23 | 23 |
| R Telnet Port | Obtenir un port telnet réseau | R Telnet Port | Port Telnet : 23 |  |
| Reboot de s net | Modules réseau à redémarrage | Reboot de s net | Cherchez IP, s'il vous plaît attends... ! Mode IP : DHCP IP : 192.168.62.106 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Porte d'entrée : 192.168.62.1 Port TCP/IP : 8000 Port Telnet : 23 MAC : 6C :DF :FB :0C :B3:8E (Statique : 169.254.100.200 255.255.0.0 169.254.100.1) |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage du mot de passe |  |  |  |  |
| S admin mot de passe x x | Définir le mot de passe de connexion administrateur (x=[16 caractères max]) | s mot de passe admin 1234 | Mot de passe admin : 1234 | 1234 |
| Mot de passe administrateur r | Droits d'auteur © 2019 Droits d'auteur © | Mot de passe administrateur r | Mot de passe admin : 1234 |  |
| s mot de passe utilisateur x | Définir le mot de passe de connexion utilisateur (x=[16 caractères max]) | mot de passe utilisateur s 1234 | Mot de passe utilisateur : 1234 | 1234 |
| Mot de passe utilisateur r | Obtenez un mot de passe de connexion utilisateur | Mot de passe utilisateur r | Mot de passe utilisateur : 1234 |  |

# Diagramme de connexion

Power Supply

TX  RX T

80  70V

40

V

LAN

RS-232 TRG  RESET SPEAKER

BRIDGED

70V  100V

DANTE

LINE IN

LINE OUT

4 / 8 Ω OUT

CLASS 2 WIRING

70 / 100V OUT CLASS 2 WIRING

100-240V AC 50/60HZ

DVD or Blu-ray Player

4/8Ω Speakers

70/100V Speakers

Amplifier

100

PC ou Système de Contrôle

STATUT DE PUISSANCE

PROCESSEUR MATRICIEL 16×16 NUMÉRIQUE AVEC DANTE

Processeur audio avec DANTE

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France