ALT-D2AUE

VER 1.0

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	3

- Exemple d'application.	4

# Introduction

Ce Dante 2CH Analog Audio Encoder est un émetteur audio basé sur la solution Dante Ultimo. Il prend en charge l'entrée audio équilibrée/déséquilibrée et le réglage du gain à 3 niveaux. Il encode les signaux audio, puis transmet l'audio à l'extrémité réceptrice via le réseau (Dante). Il prend en charge la fonction POE.

# Caractéristiques

☆ L'entrée audio analogique prend en charge l'entrée audio équilibrée/déséquilibrée (accès asymétrique à « + » et « GND »)

☆  La fréquence d'échantillonnage audio supporte 44,1kHz, 48kHz et 96kHz (24 bits)

☆ La solution Dante prend en compte la transmission audio AES67 RTP

☆  L'entrée audio prend en charge le réglage du gain à 3 niveaux :

+18dBu, 0dBu (par défaut) et -10dBV

☆ Prise en charge de l'alimentation DC 12V et de la fonction POE (IEEE802.3af Classe 0)

# Contenu du colis

(1) 1× Encodeur audio analogique Dante 2CH

(2) 1× connecteur Phoenix 6 broches - 3,81 mm (mâle)

(3) 1× Connecteur Phoenix 2 broches de 3,81 mm (mâle)

(4) 1× Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Bande passante du réseau vidéo | 100M |
| Audio Formats | PCM 2.0 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz jusqu'au 24 bits |
| Transmission Distance | 100 m (CAT6/6A) |
| Méthode de contrôle | Contrôleur Dante |
| Connexion |  |
| Entrées | 1x PWR [phénix 2 broches, 3,81mm] 1x AUD [phénix 6 broches, 3,81mm] |
| Production | 1x DANTE [connecteur RJ45, POE] |
| Mécanique |  |
| Logement | Boîtier métallique |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 120mm[L] x 47mm[D] x 26mm[H] |
| Poids | 186g |
| Alimentation électrique | Entrée DC : 12V Entrée POE : IEEE802.3af Classe 0 |
| Consommation d'énergie | 1,2W |
| Température de fonctionnement | 32 - 104°F / 0 - 40°C |
| Température de stockage | -4 - 140°F / -20 - 60°C |
| Humidité relative | 20 - 90 % d'humidité relative (sans condensation) |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

1

2

3

4

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | DC IN | Prise d'alimentation DC 12V. |
| 2 | AUDIO ENTRÉE (CH1/CH2) | Ports audio analogiques à 2 canaux, supportant des ports d'entrée symétriques et Son déséquilibré. |
| 3 | DANTE (POE) | Port de sortie audio numérique Dante. Connectez-vous au commutateur réseau via la ligne RJ45, compatible avec l'alimentation. La LED verte LINK est toujours allumée après la connexion normale. La LED jaune DATA clignote lors de la transmission de données. |
| 4 | Commutateur GAIN | Utilisé pour l'ajustement du gain d'entrée audio, respectivement +18dBu, 0dBu (par défaut), -10dBV. |

# Exemple d'application

Encodeur/Décodeur audio USB

US

Dante Audio

B Audio

Ordinateur portable

Commutateur réseau 100/1000M

Dante

Encodeur audio audio

Audio gauche/droite

DVD

Décodeur audio

udio

Dante A

Audio gauche/droite

Intervenants

Marques déposées

Dante® est la marque déposée d'Audinate Pty Ltd. Toutes les autres marques déposées appartiennent à eurs propriétaires respectifs.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France