NOURRITURE. HDMI44H2-4KV2

VER 1.1

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Prudence

Le produit nécessite l'utilisation de connecteurs UTP. Veuillez vous connecter en mode d'interconnexion directe et ne pas croiser les connexions.

Orange blanc et orange

Blanc et Vert Bleu

Blanc et bleu-vert

Blanc et brun brun

Méthode d'interconnexion directe

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	3

- IR Télécommande	7

- Attribution de broches câbles IR.	8

- Système de contrôle IR	9

- Mur vidéo.	9

- Multi-Viewer.	10

- Gestion EDID.	11

- Guide utilisateur de l'interface graphique web	13

- Commandement de contrôle RS-232	25

- Exemple d'application	38

# Introduction

La matrice sans interruption 4x4 18Gbps est une solution parfaite pour la transmission vidéo de 4 sources HDMI vers 4 écrans HDTV. Il dispose de fonctions de mur vidéo et multi-visualiseurs avec plusieurs modes d'affichage. La matrice IR 4x4, l'audio intégré et désintégré sont également pris en charge. La résolution vidéo est montée jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4. Chacune des sources peut être mise à l'échelle individuellement. Et un changement fluide garantit une transition d'image fluide sans perte d'image.

Cette matrice peut être contrôlée via des boutons du panneau avant, une télécommande IR, RS-232 et une interface graphique Web.

# Caractéristiques

☆	Conforme à HDCP 2.2

☆	Prend en charge la résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 et la bande passante vidéo de 18Gbps, comme

spécifié dans HDMI 2.0

☆ Prend en compte 12 catégories d'affichage en mode multi-visionneur, et 9 modes d'assemblage en mode mur vidéo

☆		Format audio HDMI : LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS haute résolution, DTS-HD Master Audio

☆	Prise en charge du contrôle CEC et de sortie vidéo multiple

☆	Gestion avancée des EDID

☆	Contrôle via des boutons du panneau avant, une télécommande IR, RS-232 et une interface graphique Web

# Contenu du colis

(1) 1 × matrice 4x4 sans couture 18Gbps

(2) Adaptateur secteur verrouillable 1 × 12V/2,5A

(3) Câble récepteur IR large 12V de 5 × (1,5 m)

(4) 4 × câble IR Blaster (1,5 m)

(5) 1 × câble série RS-232 (1,5 m, tête mâle-femelle)

(6) Connecteur Phoenix 4 × 5 broches de 3,81 mm

(7) 4 × connecteur Phoenix 3 broches de 3,81 mm

(8) 8 × Vis de machine

(9) 2 × Oreille de montage

(10) 1 × Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.0 |  |  |
| Conformité HDCP | HDCP 2.2 |  |  |
| Bande passante vidéo | 594MHz/18Gbps |  |  |
| Résolution vidéo | 480i ~1080P@50/60Hz, 4K2K@24/30Hz, 4K2K@60Hz |  |  |
| Espace colorimétrique | RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 |  |  |
| Profondeur de couleur | 8/10/12 bits |  |  |
| Audio Formats | LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS haute résolution, DTS-HD Master Audio |  |  |
| Niveau IR | 12Vp-p |  |  |
| Fréquence IR | Largeur 20K-60KHz |  |  |
| ESD Protection | IEC 61000-4-2 : ±8 kV (débit d'espace) & ±4 kV (décharge de contact) |  |  |
| Connexion |  |  |  |
| Ports d'entrée | ENTRÉE HDMI 4 × [Type A, 19 broches femelle] Entrée audio 4 × L/R [3,81 mm, connecteur Phoenix 3 broches] |  |  |
| Ports de sortie | 4 × SORTIE HDMI [Type A, femelle 19 broches] 4 × SORTIE AUDIO OPTIQUE [S/PDIF] Sortie audio 4 × L/R [3,81 mm, connecteur Phoenix 5 broches] |  |  |
| Ports de contrôle | 1 × TCP/IP [RJ45] 1 × RS-232 [D-Sub 9] 1 × IR EXT [3,5 mm, Mini-jack stéréo] ENTRÉE IR 4 × [3,5 mm, Mini-jack stéréo] 4 × SORTIE IR [3,5 mm, Mini-jack stéréo] |  |  |
| Mécanique |  |  |  |
| Logement | Boîtier métallique |  |  |
| Couleur | Noir |  |  |
| Dimensions | 440mm [W] × 203mm [D] × 44.5mm [H] |  |  |
| Poids | 2,55 kg |  |  |
| Alimentation électrique | Entrée : AC 100-240V 50/60Hz, Sortie : DC 12V/2,5A (Norme US/UE, certifié CE/FCC/UL) |  |  |
| Consommation d'énergie | 25W (max) |  |  |
| Température de fonctionnement | 32 - 104°F / 0 - 40°C |  |  |
| Température de stockage | -4 - 140°F / -20 - 60°C |  |  |
| Humidité relative | 20 - 90 % d'humidité relative (sans condensation) |  |  |
| Résolution vidéo | 4K60 | 4K30 | 1080P60 |
| Longueur du câble HDMI (HDMI ENTRANT / SORTANT) | 5m/16ft | 10 m/32 pieds | 15m/50ft |
| L'utilisation d'un câble « Premium High Speed HDMI » est fortement recommandée. |  |  |  |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau avant

1

2

4

5

6	7

1

2

3

4

MODE

MENU  UP

POWER

OUTPUT

PWR

MATRIX  MULTI-  VIDEO

VIEWER  WALL

IR

INPUT

1

2

3

4

ENTER  DOWN  LOCK

3

8

| NON. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Écran LCD | État de commutation de la matrice d'affichage, port d'entrée/sortie, EDID, débit baud, adresse IP, etc. |
| 2 | PWR LED | La LED est allumée en vert lorsque l'appareil fonctionne. La LED est allumée en rouge lorsque l'appareil est en veille. |
| 3 | IR | Récepteur du signal IR, réceptionnant le signal de la télécommande IR. |
| 4 | ENTRÉE / SORTIE Boutons | Il faut d'abord appuyer sur un bouton de sortie (1~4) puis sur un bouton d'entrée (1~4) pour sélectionner la source d'entrée correspondante pour le port de sortie. |
| 5 | MODE (MATRICE / MULTIVISUALISEUR / MUR VIDÉO) | Appuyez sur ces boutons pour sélectionner le mode vidéo correspondant selon les besoins. MATRICE : Appuyez sur le bouton Matrice pour entrer en mode matrice. Vous pouvez utiliser des boutons du panneau avant, des commandes RS-232 et une interface graphique Web pour définir plus de détails sur le mode matrice. MULTIVIEWER : Appuyez sur le bouton MULTIVIEWER pour entrer en mode multi-visionneur (les boutons de sortie sont utilisés sous Windows). Vous pouvez utiliser des boutons du panneau avant, des commandes RS-232 et une interface graphique Web pour définir plus de détails sur le mode multi-visualiseurs. MUR VIDÉO : Appuyez sur le bouton MUR VIDÉO pour entrer en mode mur vidéo (les boutons de sortie sont utilisés en groupes). Vous pouvez utiliser des boutons du panneau avant, des commandes RS-232 et une interface graphique Web pour définir plus de détails sur le mode mur vidéo. |
| 6 | MENU / ENTRÉE / HAUT / BAS | Prenons RESET, par exemple. (1) Sur l'écran LCD initial, appuyez sur le bouton « MENU ». Il y a des éléments OUTPUT/MV/VW/INPUT/EXTAUDIO/SET à sélectionner. (2) Appuyez sur le bouton « UP/DOWN » pour sélectionner l'élément « SET ». (3) Appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour accéder au menu du niveau suivant. Il y a des infos LCD ONTIME/BAUD/IP/BG PATTERN/REBOOT/ RÉINITIALISER les éléments à sélectionner. (4) Appuyez sur le bouton « HAUT/BAS » pour sélectionner l'élément « RÉINITIALISER ». (5) Appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour confirmer la sélection. (6) Appuyez sur le bouton « ENTRÉE », et il vous demandera alors : SUCCÈS ! Note : - Appuyer sur le bouton « MENU » reviendra au menu précédent. - Dans n'importe quel menu de niveau, il reviendra à l'écran initial si aucune opération ne se met en place dans les 10 secondes. |
| 7 | Bouton POWER | Appuyez longuement sur le bouton pendant 1 seconde pour passer en mode veille, puis appuyez sur un appui court pour réveiller l'appareil. |
| 8 | Bouton LOCK | Appuyez rapidement sur le bouton pour verrouiller les boutons du panneau avant (sauf le bouton d'alimentation) ; Appuyez à nouveau dessus pour débloquer. |

## Panneau arrière

1	2

3

4

AUDIO OUT 1

AUDIO OUT 2

AUDIO OUT 3

AUDIO OUT 4

L R

L R

L R

L R

1

2

3

4

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

AUDIO

TCP/IP

RS-232

AUDIO INPUT

1

2  3

4

1

2  3

4

HD 1

HD 2

HD 3

HD 4

HD 1

HD 2

HD 3

HD 4

CONTROL

IR INPUT

IR OUTPUT

IR EXT

INPUT

OUTPUT

DC 12V

5

6

7

8

9

10 11

| NON. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCP/IP | Port de contrôle TCP/IP, connecté à un PC ou routeur avec un câble CAT. |
| 2 | Port RS-232 | Connectez-vous à un PC ou à un système de contrôle par un câble D-Sub 9 broches pour transmettre la commande RS-232. |
| 3 | ENTRÉE AUDIO (1~4) | Port audio analogique gauche/droite, connecté à une source d'entrée audio analogique telle qu'un lecteur DVD ou Blu-ray. Il suit l'entrée HDMI (1~4), et l'audio intégré ne peut pas être extrait vers le canal de sortie audio vers la sortie. |
| 4 | SORTIE AUDIO (1~4) | OPTIQUE : Sortie audio optique, connectée à une sortie audio un appareil comme un amplificateur audio. |
|  |  | Audio gauche/d : Port de sortie audio analogique, supportant une sortie audio symétrique (avec un support maximum de 2 Vrms) et une sortie audio asymétrique. Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, R+, R- Méthode de connexion déséquilibrée : L+, , R+ |
| 5 | ENTRÉE IR (1~4) | Connectez-vous avec un câble récepteur IR. |
| 6 | SORTIE IR (1~4) | Connectez-vous avec un câble blaster IR. |
| 7 | IR EXT | Si la fenêtre du récepteur IR de l'unité est bloquée ou si l'appareil est installé dans une zone fermée hors ligne de vue infrarouge, le câble du récepteur IR peut être connecté au port « IR EXT » pour recevoir le signal IR à distance. |
| 8 | ENTRÉE HDMI Ports (1~4) | Ports d'entrée HDMI, connectés à des appareils HDMI tels qu'un ordinateur, un DVD ou un décodeur via un câble HDMI. |
| 9 | SORTIE HDMI Ports (1~4) | Ports de sortie HDMI, connectés à des dispositifs d'affichage HDMI tels que la télévision ou un moniteur par un câble HDMI. |
| 10 | DC 12V | Branchez-vous à un adaptateur secteur 12V/2,5A. |
| 11 | GND | Connectez le boîtier à la terre. |

##### Note :

- Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine via le panneau avant, l'interface graphique Web ou la commande RS-232.

- La fonction mémoire de coupure de courant est disponible à l'exception de l'état de veille et du verrouillage du tableau.

- Le RS-232 et le Web seront disponibles dans quelques minutes une fois l'appareil allumé.

## Navigation sur écran LCD

Les boutons du panneau avant sont utilisés pour la navigation sur écran LCD, notamment ENTRÉE(1~4), SORTIE(1~4), MATRICE, MULTIVIEWER, VIDEOWALL, MENU, ENTRÉE, HAUT, BAS.

Les éléments du menu sont les suivants :

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTION | RESO | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | 4K×2K60W, 4K×2K50W, 4K×2K60, 4K×2K50, 4K×2K30, 1080P60, 1080P50, 1080i60, 1080i50, WUXGA60_RB, 1360×768@60, 1280×800@60, 720P60, 720P50, XGA60, AUTO |
|  | CSC | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | RGB 444 YUV 444 YUV 422 YUV 420 |
|  | STREAM | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | ACTIVER DÉSACTIVER |
|  | MIROIR H | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | ACTIVER DÉSACTIVER |
|  | MIROIR EN V | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | ACTIVER DÉSACTIVER |
| MV | MODE | SIMPLE / PIP / DOUBLE / TRIPLE-1 / TRIPLE-2 / TRIPLE-3 / QUAD-1 / QUAD-2 / QUAD-3/ UTILISATEUR-1 / UTILISATEUR-2 / UTILISATEUR-3 |  |
|  | ASPECT | COMPLET / 16:9 |  |
|  | POSTE PIP | HAUT GAUCHE BAS GAUCHE HAUT DROITE BAS DROIT |  |
|  | TAILLE DU PIP | PETIT / MOYEN / GRAND |  |

| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| VW | MODE | 2×2 / 2×1 / 2×2-2 / 1×2 / 1×2-2 / 3×1 / 4×1 / 1×3 / 1×4 |  |
|  | RESO | 4K2K60W / 60W 4K2K50W / 2K 4K2K60 / 4K2K60 4K2K50 / 4K2K50 4K2K30 / 1080P60 / 1080P50 / 1080i60 / 1080i50 / WUXGA60_RB / 1360x768@60 / 1280x800@60 / 720P60 / 720P50 / XGA60 |  |
|  | BEŻEL H | 0-10 |  |
|  | LUNETTE EN V | 0-10 |  |
| ENTRÉE | EDID | IN1 / IN2 / IN3 / IN4 | 4K60, 2.0CH 4K60, 5.1CH 4K60, 7.1CH 4K30, 2.0CH 4K30, 5.1CH 4K30, 7.1CH 1080P, 2.0CH 1080P, 5.1CH 1080P, 7,1CH WUXGA, 2,0CH 768P, 2,0CH XGA, 2,0CH USER1 UTILISATEUR2 COPIEZ SORTI1 COPIEZ SORTI2 COPIEZ SORTI3 COPIÉ4 |
|  | AUDIOSEL | IN1 / IN2 / IN3 / IN4 | ORIGINAL INCRUSTÉ |
| EXTAUDIO | DEHORS | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | ACTIVER DÉSACTIVER |
|  | MODE | LIEZ À L'ENTRÉE / LIEZ À LA SORTIE / MATRICE AUDIO |  |
|  | MATRICE | OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 | ENTRÉE1 ENTRÉE2 ENTRÉE3 ENTRÉE4 |
| ENSEMBLE | LCD À TEMPS | ÉTEINT / TOUJOURS ALLUMÉ / 15 SECONDES / 30 SECONDES / 60 SECONDES |  |
|  | TAUX DE BAUD | 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |  |
|  | INFORMATIONS SUR L'IP | DHCP : MARCHE / ARRÊT |  |
|  | MOTIF DE FOND | ÉCRAN NOIR / ÉCRAN BLEU / BARRE DE COULEUR / NIVEAUX DE GRIS / CROIX / HACHURES CROISÉES |  |
|  | REDÉMARRAGE | Y / N |  |
|  | RÉINITIALISATION | Y / N |  |

# Télécommande IR

:

Allumez la matrice ou mettez-la en mode veille.

#### INFO :

Appuyez pour vérifier le débit de bauds série et l'adresse IP. Il s'affiche en haut à droite de l'écran, disparaît en cinq secondes ou appuie à nouveau sur le bouton.

#### ENTRÉE 1/2/3/4 :

Appuyez sur ces boutons pour sélectionner les sources d'entrée.

◄ ► : Sélectionnez la dernière ou la prochaine source d'entrée.

#### SORTIE 1/2/3/4 :

Sélectionnez le périphérique d'affichage de sortie.

#### TOUS :

Sélectionnez toutes les sorties simultanément. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton « TOUS » puis sur le bouton d'entrée « 1 », à ce moment-là, la source d'entrée « 1 » sera envoyée à tous les appareils d'affichage.

Note : Après l'activation de la matrice, la touche TOUS est sélectionnée par défaut. Par exemple, après avoir activé la matrice, appuyez directement sur le bouton ENTRÉE 1, et le signal ENTRÉE 1 sera envoyé simultanément à tous les dispositifs d'affichage.

#### MODE VIDÉO :

Il existe trois modes de sortie vidéo : MATRICE, MUR VIDÉO et MULTI-VISUALISEUR. Il mémorisera la correspondance entre les entrées et sorties ainsi que la configuration qui a été définie dans chaque mode de la page Web la dernière fois que vous changez de mode.

##### Instructions d'exploitation :

Il faut d'abord appuyer sur le bouton de sortie, puis le bouton d'entrée pour sélectionner la source d'entrée correspondante. Par exemple, appuyez sur Output-X (X signifie le bouton de sortie de 1 à 4, y compris le bouton « TOUS »), puis appuyez sur Input-Y (Y signifie le bouton d'entrée de 1 à 4)

La matrice peut être sélectionnée en source d'entrée et de sortie en utilisant la télécommande IR. Il existe deux façons de recevoir le signal IR à distance.

La première méthode : la fenêtre IR accepte le signal IR à distance. Avec la télécommande IR, la distance la plus lointaine est de 8 mètres lorsque la télécommande IR est directement orientée vers la matrice, et de 5 mètres lorsque l'angle d'utilisation est ± 45°. Le schéma est présenté comme suit :

1	2	3	4

MODE

MENU  UP  POWER

PWR

OUTPUT

MATRIX  MULTI-  VIDEO

VIEWER  WALL

IR

INPUT

1	2	3	4

ENTER  DOWN  LOCK

INFO

INPUT

1 2 3 4

1 2 3 4

ALL

OUTPUT

MATRIX VIDEO MULTI- WALL VIEWER

VIDEO MODE

Télécommande IR de la Matrice

La deuxième façon : si la fenêtre du récepteur IR de la Matrice est bloquée ou si la Matrice est installée dans une zone fermée hors de la ligne de vue infrarouge, le câble du récepteur IR peut être inséré dans le port « IR EXT » pour recevoir le signal IR à distance. La distance la plus longue pour utiliser la télécommande IR est de 5 mètres lorsque la télécommande IR est directement orientée vers la tête du récepteur IR, et de 3 mètres lorsque l'angle d'utilisation est ± 45°. Le schéma est présenté ci-dessous.

INFO

INPUT

1 2 3 4

1 2 3 4

ALL

OUTPUT

MATRIX VIDEO MULTI-

WALL VIEWER

VIDEO MODE

Télécommande IR de la Matrice

Machine Cabinet

AUDIO OUT 1

AUDIO OUT 2

AUDIO OUT 3

AUDIO OUT 4

L R

L R

L R

L R

TCP/IP	RS-232

1

2

3

4

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

AUDIO

AUDIO INPUT

1

2

3  4  1  2

3  4

HD 1

HD 2

HD 3

HD 4

HD 1

HD 2

HD 3

HD 4

CONTROL

IR INPUT

IR OUTPUT

IR EXT

INPUT

OUTPUT

DC 12V

# Attribution de broches de câble IR

BLASTER D'INFRAROUGES

RÉCEPTEUR IR

Mise au sol

IR Blaster

Signal  IR Blaster

NC

IR Receiver

Mise à la terre du signal du récepteur IR

Puissance

# Système de contrôle IR

Ce produit prend en compte le contrôle IR unidirectionnel. Lorsque la matrice est connectée au câble récepteur IR et au câble blaster IR, vous pouvez contrôler les dispositifs sources d'entrée correspondants via la transmission du signal IR à distance, sur le côté des dispositifs d'affichage.

Quatre câbles blaster IR connectés aux sorties IR doivent être placés près des quatre sources d'entrée HDMI. Quatre câbles récepteurs IR connectés aux entrées IR doivent être placés près des dispositifs d'affichage connectés aux quatre sorties HDMI.

La matrice IR suit la matrice HDMI. Par exemple, si HDMI INPUT3 est sélectionnée pour HDMI OUT1 pour sortir, le signal IR OUT3 près de l'entrée HDMI est émis vers IR IN1 près de HDMI OUT1. Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande IR du DVD connectée à l'entrée HDMI INPUT3 pour la contrôler sur le côté de la TV connectée à la sortie HDMI OUT1.

De même, si l'entrée HDMI INPUT1 est sélectionnée pour toutes les sorties HDMI SORT1/2/3/4, le signal IR SORT1 près de l'entrée HDMI est émis vers IR IN1/2/3/4 près des quatre sorties HDMI.

# Mur vidéo

La matrice prend en charge 10 catégories de modes d'affichage comme indiqué ci-dessous :

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

2x2

| A |  |
| --- | --- |

1x2-2	1x2	2x1-2	2x1

|  | A |
| --- | --- |
|  | B |

1x3	3x1	4x1

Matrice

1x4

L'utilisateur peut sélectionner les modes d'affichage via des boutons du panneau avant, une interface graphique Web et des commandes RS-232.

# Multi-Viewer

La matrice prend en charge plusieurs modes d'affichage :

SIMPLE, PIP, Double, Triple 1, Triple 2, Triple 3, Quad 1, Quad 2, Quad 3, Utilisateur 1,

Utilisateur 2, Utilisateur 3.

Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes opérations selon les modes multiview comme suit :

SINGLE : Sélection des entrées

PIP : sélection des entrées, taille de la sous-fenêtre et sélection de la position

Double, Triple 1, Triple 2, Triple 3, Quad 1, Quad 2, Quad 3 : sélection des entrées, sélection du mode d'affichage, sélection des aspects d'affichage

# Gestion de l'EDID

Cette matrice possède 12 paramètres EDID définis en usine, 2 modes EDID définis par l'utilisateur et 4 modes EDID copiés. Vous pouvez sélectionner un mode EDID défini ou copier le mode EDID vers le port d'entrée via les boutons du panneau avant, le contrôle RS-232 ou l'interface graphique Web.

Fonctionnement des boutons sur le panneau : Sur l'écran LCD initial, appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu du premier niveau, appuyez sur le bouton « HAUT/BAS » pour sélectionner ENTRÉE, puis appuyez sur le bouton « ENTRÉE ». Maintenant, l'élément EDID apparaît. Appuie sur le bouton « ENTER », puis sur le bouton « HAUT/BAS » pour sélectionner le mode EDID dont tu as besoin. Ensuite, appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour confirmer cette opération.

OUTPUT: 1 2 3 4

INPUT: 1 2 3 4

MENU

MENU -> OUTPUT

UP

DOWN

MENU -> MV

ENTER

UP

INPUT -> EDID

IN1: 4K60, 2.0CH

INPUT -> EDID

IN1: 4K60, 2.0CH

DOWN

UP

DOWN

MENU -> VW

INPUT -> EDID

IN2: 1080P, 2.0CH

UP

UP

DOWN

DOWN

ENTER

ENTER

MENU -> INPUT

INPUT -> EDID

INPUT -> EDID IN3: COPY OUT1

UP

UP

DOWN

DOWN

INPUT -> AUDIOSEL

INPUT -> EDID

IN4: 4K60, 5.1CH

MENU -> EXT-AUDIO

UP

DOWN

MENU -> SET

Note: Pressing the “MENU” button will return to the previous menu.

Fonctionnement de contrôle RS-232 : Connecter la matrice au PC avec un câble série, puis ouvrir un outil de commande série sur PC pour envoyer la commande ASCII « s input x EDID z ! » afin de définir l'EDID. Pour plus de détails, veuillez consulter « EDID Setting » dans la liste de commandes ASCII de « 13. Commandement de contrôle RS-232 ».

Fonctionnement de l'interface graphique web : Veuillez vérifier la gestion EDID dans la « Page d'entrée » de « 12. Guide utilisateur de l'interface graphique web ».

La liste définie des réglages EDID du produit est présentée ci-dessous :

| EDID Mode | Description de l'EDID |
| --- | --- |
| 1 | 4K60, 2.0CH |
| 2 | 4K60, 5.1CH |
| 3 | 4K60, 7.1CH |
| 4 | 4K30, 2.0CH |
| 5 | 4K30, 5.1CH |
| 6 | 4K30, 7.1CH |
| 7 | 1080P, 2.0CH |
| 8 | 1080P, 5.1CH |
| 9 | 1080P, 7.1CH |
| 10 | WUXGA, 2.0CH |
| 11 | 768P, 2.0CH |
| 12 | XGA, 2.0CH |
| 13 | UTILISATEUR1 |
| 14 | UTILISATEUR2 |
| 15 | COPIER1 |
| 16 | COPIÉ2 |
| 17 | COPIER SORTI3 |
| 18 | COPIÉ4 |

# Guide utilisateur de l'interface graphique web

La matrice peut être contrôlée via une interface graphique Web. La méthode de fonctionnement est présentée comme suit :

Étape 1 : Obtenez l'adresse IP actuelle.

L'adresse IP par défaut est 192.168.0.100. Vous pouvez obtenir l'adresse IP actuelle de la matrice de deux manières :

La première façon : vous pouvez obtenir l'adresse IP via une télécommande IR. En appuyant sur le bouton INFO de la télécommande IR, l'adresse IP et le baud série s'affichent en haut à droite de l'écran.

La deuxième façon : vous pouvez obtenir l'adresse IP via le contrôle RS-232. Envoyez la commande « r ip addr ! » via un outil de commande ASCII, et vous recevrez alors les informations de retour telles que ci-dessous :

### IP : 192.168.0.100

IP :192.168.0.100 dans la figure ci-dessus correspond à l'adresse IP de la matrice (l'adresse IP est variable, selon ce que la machine spécifique restitue).

Pour les détails du contrôle ASCII, veuillez consulter « 13. Commandement de contrôle RS-232 ».

Étape 2 : Connectez le port TCP/IP de la Matrice à un PC avec un câble UTP, et définissez l'adresse IP du PC dans le même segment réseau que la Matrice.

Étape 3 : Saisissez l'adresse IP de la Matrice dans votre navigateur sur le PC pour accéder à la page Web GUI.

Après avoir accédé à la page Web GUI, une page de connexion apparaîtra, comme indiqué ci-dessous :

Sélectionnez le nom d'utilisateur et entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est :

Nom d'utilisateur   Utilisateur / Administrateur

Utilisateur / administrateur de mot  de passe

Cliquez sur la liste déroulante Langue pour sélectionner Anglais ou Chinois simplifié. Puis cliquez

le bouton « CONNEXION » et la page de statut suivante apparaîtront.

##### Page de statut

La page de statut fournit des informations de base sur le modèle, le firmware installé

et les paramètres réseau de l'appareil.

##### Page d'entrée

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Saisie :

(1) Entrée : canal d'entrée de l'appareil.

(2) Actif : Il indique si le canal est connecté à une source de signal. Il est vert si connecté, et gris si elle n'est pas connectée.

(3) Nom : Le nom du canal d'entrée. Vous pouvez le modifier en entrant le correspondant

nom (longueur maximale : 32 caractères) dans la boîte d'entrée.

(4) EDID : Il indique l'EDID actuel de l'appareil. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner d'autres EDID.

(5) Charger l'EDID dans la mémoire utilisateur : Définir l'EDID pour l'utilisateur. Cliquez sur le bouton « Parcourir »,

Ensuite, sélectionnez le fichier bin. Si vous sélectionnez le mauvais fichier EDID, une invite apparaîtra, comme illustré dans la figure suivante :

Assurez-vous de sélectionner le bon fichier, puis vous pourrez vérifier le nom du fichier sélectionné. Ensuite, sélectionnez la destination « User Define1/User Define2 », et cliquez sur « Uploader ».

Après un réglage réussi, il affichera la question suivante :

##### (6) Téléchargez EDID sur votre ordinateur :

Si vous souhaitez télécharger l'EDID existant, cliquez sur la boîte déroulante « Sélectionner le fichier EDID » pour sélectionner le canal d'entrée souhaité, puis cliquez sur « Télécharger » pour enregistrer le fichier EDID correspondant sur votre ordinateur.

##### Page de sortie

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Sortie :

(1) Sorties : canal de sortie de l'appareil.

(2) Câble : Il indique l'état de connexion des ports de sortie. Lorsque le port de sortie est connecté à l'écran, il affiche du vert. Sinon, il apparaît du gris.

(3) Nom : Le nom du canal de sortie. Vous pouvez le modifier en entrant le nom correspondant (longueur maximale : 32 caractères) dans la boîte d'entrée.

(4) Résolution de sortie : Régler la résolution vidéo pour la sortie actuelle. Cliquez sur le menu déroulant et définissez la résolution dont vous avez besoin. Il y a 16 options à sélectionner.

Si vous sélectionnez AUTO, il affichera la résolution vidéo correcte selon l'EDID de l'appareil d'affichage.

Remarque : L'option de résolution de sortie n'est pas disponible en mode mur vidéo ni en mode multi-visionneur.

(5) Espace colorimétrique : Définir l'espace colorimétrique pour la sortie actuelle. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'élément selon les besoins. Il y a quatre options à sélectionner.

(6) HDCP : Cliquez sur le menu déroulant et définissez la version HDCP pour la sortie actuelle.

Il y a quatre options à sélectionner :

- 1.4 : Conforme à la norme HDCP 1.4.

- 2.2 : Conforme à HDCP 2.2.

- Follow Sink : la version HDCP suit le périphérique d'affichage correspondant.

- Suivre la source : la version HDCP suit la source d'entrée assignée.

(7) Miroir en H : Activez/désactivez le miroir horizontal du signal de sortie.

(8) Miroir en V : Activez/désactivez le miroir vertical du signal de sortie.

(9) Flux : Activer/désactiver le flux de sortie.

##### CEC Page

Vous pouvez effectuer la gestion des CEC sur cette page. Les entrées et sorties peuvent être contrôlées en cliquant sur les icônes correspondantes.

(1) Contrôle d'entrée : Sélectionnez la source d'entrée à gauche, puis cliquez sur les icônes pour allumer, éteindre, revenir, commuter, mettre en pause, avancer rapidement, revenir rapidement, muter, désactiver, etc.

(2) Contrôle de sortie : Sélectionnez la sortie à gauche, puis cliquez sur les icônes pour contrôler le fonctionnement de l'affichage, comme allumage/extinction, volume +/-, etc.

##### Page vidéo

Vous pouvez définir le mode vidéo sur cette page. Il existe trois modes : Matrice, Mur vidéo et Multi-Visualiseur. Dans chaque mode, vous pouvez configurer, sauvegarder et effacer des scénarios prédéfinis si besoin, en supportant jusqu'à 8 préréglages. Le nom prédéfini peut être modifié (longueur maximale : 32 caractères).

(1) Matrice : Cliquez pour sélectionner le mode Matrice.

En mode matrice, vous pouvez d'abord sélectionner une sortie (1~4), puis sélectionner une source d'entrée (1~4) qui apparaîtra dans la zone de sortie sélectionnée. Une voie de configuration de sortie vidéo est complétée.

Note : Vous pouvez glisser-déposer n'importe quelle source d'entrée à droite vers la sortie correspondante facilement et rapidement.

(2) Mur vidéo : Cliquez sur les boutons pour sélectionner un mode écran de stalking. Il y a 9 modes à sélectionner.

En mode mur vidéo, vous pouvez d'abord sélectionner une fenêtre (1~4), puis sélectionner une source d'entrée (1~4) qui apparaîtra dans la zone de sortie sélectionnée. Cliquez sur +/- pour ajuster la lunette horizontale/verticale correspondante (0-10). Définissez la résolution de sortie actuelle en cliquant sur la liste déroulante.

Note : Vous pouvez glisser-déposer n'importe quelle source d'entrée à droite vers la fenêtre correspondante facilement et rapidement.

(3) Multi-Visualiseur : Cliquez sur les boutons pour sélectionner le mode d'affichage multi-visualiseur. Il y a 12 modes à sélectionner.

En mode multi-visionneur, les quatre sorties HDMI affichent la même image de l'entrée HDMI sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la source d'entrée qui apparaîtra dans la zone de fenêtre correspondante. Ensuite, réglez la résolution de sortie pour la sortie actuelle en cliquant sur la liste déroulante. L'audio de sortie peut être sélectionné pour suivre n'importe quelle source d'entrée ou la fenêtre correspondante selon les besoins.

Si un mode défini par l'utilisateur est sélectionné, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur cette page :

- Les quatre fenêtres sont toutes affichées par défaut.

- Chaque fenêtre peut être glissée et zoomée à volonté.

- Glisser-déposer la source d'entrée vers n'importe quelle fenêtre.

- Cliquez sur les boutons de configuration de Windows pour définir l'affichage de la fenêtre correspondante.

- La fenêtre sera maximisée et placée en haut avec un double clic. Il restaurera le statut précédent en double-cliquant à nouveau.

##### Audio Page

Dans la page Audio, vous pouvez sélectionner l'audio d'entrée dans la zone Input Audio Select, et définir le mode ext-audio dans la zone Ext Audio Select.

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle source audio d'entrée HDMI depuis un audio interne ou un audio intégré. Par exemple, si « HDMI 1 Original » est sélectionné, la source audio provient de l'audio interne de l'entrée HDMI 1 ; si « Embed 1 » est sélectionné, la source audio provient de l'audio Embed 1. (L'audio intégré suit l'entrée HDMI, et il sera intégré dans l'entrée HDMI pour sortir.)

L'audio ext propose trois modes : Lier à l'entrée, Liser à la sortie et Matrice audio.

Note : L'audio intégré ne peut pas être extrait vers le canal de sortie audio vers la sortie.

Lier à l'entrée : La sortie AUDIO (1~4) suit l'entrée HDMI (1~4). Et il y a une correspondance constante entre chaque entrée HDMI et sortie audio.

Par exemple, l'audio de SORTIE AUDIO 1 provient de l'entrée HDMI 1. L'audio de SORTIE AUDIO 2 provient de l'entrée HDMI 2. L'audio de SORTIE AUDIO 3 provient de l'entrée HDMI 3.

L'audio de SORTIE AUDIO 4 provient de l'entrée HDMI 4.

Le canal de sortie audio peut être activé ou désactivé si besoin.

Lier à la sortie : La sortie AUDIO (1~4) suit la sortie HDMI (1~4). Par exemple, si HDMI INPUT 2 est assigné à HDMI OUTPUT 1, l'audio de AUDIO OUT 1 provient de HDMI INPUT 2 ; si l'ENTRÉE HDMI 3 est attribuée à la sortie HDMI 1, l'audio de la SORTIE AUDIO 1 provient de l'ENTRÉE HDMI 3.

Le canal de sortie audio peut être activé ou désactivé si besoin.

Matrice audio : vous pouvez sélectionner l'audio de n'importe quelle source HDMI pour la sortie audio ext correspondante.

Le canal de sortie audio peut être activé ou désactivé si besoin.

##### Page réseau

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Réseau :

##### (1) Modifier le réglage réseau :

Modifiez le mode IP/adresse IP/passerelle/masque de sous-réseau/port telnet selon les besoins, cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres, puis cela s'appliquera.

Si le mode est « statique », vous pouvez définir manuellement l'adresse IP/passerelle/sous-réseau/port telnet selon les besoins.

Si le mode est « DHCP », il recherchera et sera automatiquement rempli avec l'adresse IP attribuée par le routeur. Tu ne peux plus le modifier maintenant.

##### (2) Modifier le mot de passe utilisateur :

Cliquez sur le bouton « Utilisateur », entrez le bon ancien mot de passe, nouveau mot de passe, et Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur « Enregistrer ». Après modification réussie, une invite s'affichera, comme illustré dans la figure suivante :

Note : Règles d'entrée pour changer les mots de passe :

- Le mot de passe ne peut pas être vide.

- Le nouveau mot de passe ne peut pas être le même que l'ancien mot de passe.

- Le nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe doivent être les mêmes.

##### (3) Définir le réseau par défaut :

Cliquez sur « Définir les paramètres par défaut du réseau », une invite apparaîtra, comme illustré dans la figure suivante :

Cliquez sur « OK » pour rechercher l'adresse IP. Une fois la recherche terminée, il passera à la page de connexion, le réglage réseau par défaut étant complété.

##### Page système

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Système :

(1) Verrouillage du panneau : Cliquez sur « ON/OFF » pour verrouiller/déverrouiller les boutons du panneau de bord. « ON » indique que les boutons du panneau ne sont pas disponibles ; « OFF » indique que des boutons de panneau sont disponibles.

(2) Bip : Activez/désactivez le bip.

(3) Temps d'allumage de l'écran : Vous pouvez régler la durée de l'affichage (OFF/Toujours allumé/15s/30s/60s).

(4) Motif : Cliquez pour sélectionner 6 motifs afin de tester l'effet d'affichage de l'appareil d'affichage.

(5) Débit de bauds sériels : Cliquez sur la valeur pour définir le débit de bauds sériel.

(6) Mise à jour du firmware : Cliquez sur « Naviguer » pour sélectionner le fichier de mise à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour » pour terminer la mise à jour.

(7) Réinitialisation d'usine : Réinitialisez l'unité aux paramètres d'usine en cliquant sur « Réinitialiser ».

(8) Redémarrage : Redémarrer l'unité en cliquant sur « Redémarrer ».

Note : Après réinitialisation/redémarrage, il basculera vers la page de connexion.

# Commandement de contrôle RS-232

Le produit prend également en charge le contrôle RS-232. Il te faut un câble série avec tête mâle RS-232 et tête mâle USB transférable DB9. La tête RS-232 du câble série est connectée au port de contrôle RS-232 avec DB9 à l'arrière de la matrice, et la tête USB du câble série est connectée à un PC. La méthode de connexion est la suivante :

↑

RS-232

Ensuite, ouvrez un outil de commande série sur PC pour envoyer une commande ASCII afin de contrôler la Matrice. La liste de commandes ASCII concernant le produit est indiquée ci-dessous.

| Commandement ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole port série. Débit de bauds : 115200, bits de données : 8, bits d'arrêt : 1, bit de contrôle : 0 |  |  |  |  |
| x - Paramètre 1, y - Paramètre 2, z - Paramètre 3, ! - Délimiteur |  |  |  |  |
| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| Cadre du système |  |  |  |  |
| À l'aide ! | Listez toutes les commandes | À l'aide ! |  |  |
| Statut R ! | Obtenir l'état actuel de l'appareil | Statut R ! | Obtenez l'état de l'unité : alimentation, bip, verrouillage, connexion entrée/sortie, point de croisement vidéo/audio, EDID, scaler, état réseau |  |
| R type ! | Obtenir le modèle de l'appareil | R type ! | Matrice HSI 4x4 sans couture |  |
| Version RW ! | Obtenir la version du firmware | Version RW ! | Version MCU FW : X.xx. xx Interface web : x.xx.xx |  |
| S Power Z ! | Démarrage/arrêt de l'appareil, z=0~1 (z=0 éteint, z=1 allumé) | Puissance 1 ! | Alimentation Système initialisant... initialisation terminée ! MCU FW version x.xx. xx |  |
| R Power ! | Obtenir l'état actuel de la puissance | R Power ! | Alimentation allumée / Arrêt |  |
| S bip z ! | Activer/désactiver la fonction de buzzer, z=0~1 (z=0 bip éteint, z=1 bip activé) | bip 1 ! | bip allumé Bip éteint | Bip éteint |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre du système |  |  |  |  |
| R bip ! | Obtenez l'état du buzzer | R bip ! | beep on / beep off |  |
| S Lock Z ! | Bouton de verrouillage/déverrouillage du panneau avant, z=0~1 (z=0 verrouillage désactivé, z=1 verrouillage activé) | S verrou 1 ! | Verrouillage du bouton du panneau Verrouillage des boutons du panneau | Verrouillage des boutons du panneau |
| R Lock ! | Obtenir l'état de verrouillage des boutons du panneau | R Lock ! | Verrouillage du bouton du panneau activé/désactivé |  |
| S LCD sur Time Z ! | Écran LCD défini rester allumé, z=0~4 (0 :off 1 :toujours, 2:15s, 3:30s, 4:60s) | S LCD sur le temps 3 ! | LCD à 30 secondes | LCD à 30 secondes |
| Mode LCD R ! | Obtenez le statut du contre-jour de l'écran LCD | Mode LCD R ! | LCD toujours allumé |  |
| s logo1 ****************! | Définissez le nom du logo affiché sur la première ligne de l'écran LCD, le caractère maximum est 16 | s logo1 Matrix Switch ! | logo1 : Commutateur matriciel |  |
| reboot ! | Redémarrer l'appareil | reboot ! | redémarrage... Système de matrice HSI 4x4 en cours d'initialisation... initialisation terminée ! Version MCU FW : x.xx.xx Interface web : x.xx.xx |  |
| S réinitialiser ! | Réinitialisation aux paramètres d'usine | S réinitialiser ! | Réinitialisation aux paramètres d'usine 4x4 HDMI seamless matrix initialisation... initialisation terminée ! Version MCU FW : x.xx.xx Interface web : x.xx.xx |  |
| S sauvegarde prédéfini z ! | Sauvegarder le préréglage des scénarios (z=1~8) | S, sauvegarde préréglée 1 ! | sauvegarde au préréglage 1 |  |
| Rappel du préréglage z ! | Appeler les scénarios z prédéfini sauvegardés (z=1~8) | S, rappel préréglé 1 ! | rappel du préréglage 1 |  |
| s Clear preset z ! | Clear preset z scenarios (z=1~8) | S Clear Preréglage 1 ! | Préréglage 1 |  |
| r preset z ! | Get preset z information (z=1~8) | R preset 1 ! | Point de croisement vidéo/audio |  |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| S Mode d'affichage X ! | Définir le mode d'affichage de sortie (x=0~2) x=0 mode matrice x=1 mode mur vidéo Mode x=2 Multi-Visionneurs | s mode d'affichage 0 ! | Mode d'affichage : Matrice | Matrice |
| Mode R Display ! | Mode d'affichage de sortie | Mode R Display ! | Mode d'affichage : Matrice |  |
| r sortie y res ! | Obtenez la résolution y de sortie (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Sortie 1 résolution ! | Résolution de sortie 1 : 3840x2160p60 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| s sortie y res x ! | Définir la résolution y de sortie (y=0~4, x=1~16) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 - 4096x2160p60, - 4096x2160p50, - 3840x2160p60, - 3840x2160p50, - 3840x2160p30, - 1920x1080p60, - 1920x1080p50, - 1920x1080i60, 9.1920x1080i50, 10. 1920x1200p60rb, 11.1360x768p60, 12,1280x800p60, 13.1280x720p60, 14.1280x720p50, 15.1024x768p60, 16. Auto | S sortie 1 Res 3 ! | Résolution de sortie 1 : 3840x2160p60 | 3840x2160p60 |
| S Output et CSC X ! | Définir la sortie et l'espace colorimétrique (y=0~4, x=1~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. sortie 4 x=1. RGB444 x=2. ycbcr444 x=3. YCBCR422 x=4. YCBCR420 | s sortie 1 csc 1 ! | Sortie 1 CSC : RGB444 | RGB444 |
| R Output et CSC ! | Obtenir l'état de l'espace colorimétrique y en sortie (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Sortie 1 CSC ! | Sortie 1 CSC : RGB444 |  |
| s sortie y hdcp x ! | Définir la sortie hdcp (y=0~4, x=1~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 x=1. HDCP 1.4 x=2. HDCP 2.2 x=3. Suivez l'évier x=4. Suivre la source | S sortie 1 HDCP 1 ! | Sortie 1 HDCP : HDCP 1.4 | Suivez l'évier |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| R sortie y HDCP ! | Obtenir la sortie y état hdcp (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Sortie 1 HDCP ! | Sortie 1 HDCP : HDCP 1.4 |  |
| s sortie y miroir x ! | Obtenez la sortie y h miroir (y=0~4, x=0,1) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. sortie 4 x=0. Miroir h éteint x=1. Miroir en h allumé | s sortie 1 Miroir 1 ! | Sortie1 h miroir allumé | Sortie 1 h Miroir éteint Sortie 2 h Miroir éteint Sortie 3 h Miroir éteint Sortie 4 h Miroir éteint |
| s sortie y vmirror x ! | Définir la sortie y v miroir (y=0~4, x=0,1) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. sortie 4 x=0. V miroir hors x=1. V miroir allumé | s sortie 1 Vmirror 0 ! | Sortie1 V miroir désactivé | Sortie 1 V Miroir éteint Sortie 2 V Miroir éteint Sortie 3 V Miroir éteint Sortie 4 V Miroir éteint |
| R Output et miroir ! | Obtenir l'état du miroir de sortie y (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Output 0 Miroir ! | sortie 1 h miroir allumé, V Miroir éteint sortie 2 h miroir allumé, V Miroir éteint sortie 3 h miroir allumé, V Miroir éteint sortie 4 h miroir allumé, V Miroir éteint |  |
| s Sortie y flux X ! | Définir la sortie y flux activer/désactiver (y=0~4, x=0~1) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 x=0. Flux désactive x=1. Activation du flux | s sortie 1 Stream 1 ! | Sortie 1 flux : Activer | Activer |
| r sortie y stream ! | obtenir l'état du flux Y de sortie (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | r Sortie 1 stream ! | Sortie 1 flux : Activer |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| S sortie BG X ! | Définir la sortie sans signal en mode d'affichage en arrière-plan (x=1~6) x=1. écran noir x=2. écran bleu x=3. barre de couleur x=4. échelle de gris x=5. Croix x=6. Hachure croisée | s Sortie BG 1 ! | Contexte de sortie : écran noir | Écran noir |
| R sortie BG ! | Obtiens sortie, pas de signal en mode d'affichage en arrière-plan, | R sortie BG ! | Contexte de sortie : écran noir |  |
| Cadre EDID |  |  |  |  |
| s entrée x edid z ! | Définir l'entrée HDMI x mode edid (x=0~4,z=1~18) x=0. toutes entrées x=1. entrée1 x=2. entrée2 x=3. entrée3 x=4. entrée4 z=1. 4k60,2.0ch z=2. 4k60,5.1ch z=3. 4k60,7.1ch z=4. 4k30,2.0ch z=5. 4k30,5.1ch z=6. 4k30,7.1ch z=5. 4k30,7.1ch z=5. 4k30,7.1ch z=7. 1080p,2.0ch z=8. 1080p,5.1ch z=9. 1080p,7.1ch z=10. wuxga,2,0ch z=11. 768p, 2,0ch z=12. xga,2.0ch z=13. utilisateur1 z=14. utilisateur2 z=15. copier1 z=16. copier2 z=17. copier3 z=18. copier dehors4 | s entrée 1 EDID 1 ! | Entrée 1 edid :4k60,2.0ch | 4k60,2.0ch |
| Entrée r x EDID ! | Obtenez l'entrée x en mode edid (x=0~4) x=0. toutes les entrées x=1. Entrée1 x=2. entrée2 x=3. entrée3 x=4. Entrée4 | R entrée 1 EDID ! | Entrée 1 edid :4k60,2.0ch |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de la matrice vidéo |  |  |  |  |
| s Output Y dans la source X ! | Acheminer la source d'entrée vers la sortie y (y=0~4, x=1~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 x=1. Entrée 1 x=2. Entrée 2 x=3. entrée 3 x=4. Entrée 4 | S Sortie 1 dans la source 1 ! | sortie1->entrée1 | sortie1->entrée1 sortie2->entrée2 sortie3->entrée3 sortie4->entrée4 |
| r sortie y dans la source ! | Obtenir la sortie y source d'entrée sélectionnée (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Sortie 1 dans la source ! | sortie1->entrée1 |  |
| Cadre de mur vidéo |  |  |  |  |
| S TW mode X ! | Régler le mode d'affichage mural de la télévision (x=1~9) x=1. Mode 2x2 x=2. Mode 2x1 x=3. 2x1-2 mode x=4. Mode 1x2 x=5. 1x2-2 mode x=6. 3x1 mode x=7. Mode 4x1 x=8. Mode 1x3 x=9. Mode 1x4 | S TW mode 1 ! | Mode TV murale : 2x2 | Mode TV murale : 2x2 |
| Mode R TW ! | Prends le mode affichage mural TV | Mode R TW ! | Mode TV murale : 2x2 |  |
| S TW H Bezel X ! | Définir la lunette horizontale du mur TV (x=0~10,+,-) | S TW H Bezel 0 ! | Lunette horizontale du mur TV : 0 | Lunette horizontale du mur TV : 0 |
| R TW H BELET ! | Procurez-vous un encadrement de rang mural TV | R TW H BELET ! | Lunette horizontale du mur TV : 0 |  |
| S TW contre Bezel X ! | Réglez de la lunette verticale du mur TV (x=0~10,+,-) | S TW contre Bezel 0 ! | Lunette verticale murale TV : 0 | Lunette verticale murale TV : 0 |
| R TW contre Belêtre ! | Prends une lunette verticale murale TV | R TW contre Belêtre ! | Lunette verticale murale TV : 0 |  |
| S avertissement groupe Y entrée X ! | Régler l'affichage du groupe mur TV Y de quelle source d'entrée (y=0~4, x=1~4) y=0. Groupe du mur TV tous y=1. Groupe du mur TV 1 Y=2. Groupe du mur TV 2 Y=3. Groupe du mur TV 3 Y=4. Groupe du mur TV 4 x=1. Entrée HDMI 1 x=2. Entrée HDMI 2 x=3. Entrée HDMI 3 x=4. Entrée HDMI 4 | S avertissement groupe 1 entrée 1 ! | Entrée du groupe TV Mur 1 : Entrée HDMI 1 | Entrée du groupe TV Mur 1 : Entrée HDMI 1 |

| Commandement Code | Fonction Description | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre de mur vidéo |  |  |  |  |
| Attention de contenu sur le groupe Y de R&T ! | Obtenez l'affichage du groupe Y du mur TV de quelle source est entrée (y=0~4) y=0. Groupe du mur TV tous y=1. Groupe du mur TV 1 Y=2. Groupe du mur TV 2 Y=3. Groupe 3 du mur TV y=4. Groupe 4 du Mur TV | Source du groupe 0 de R TW ! | Groupe TV Mur 1 Entrée : Entrée HDMI 1 Groupe TV Mur 2 Entrée : HDMI Entrée 2 Groupe TV Mur 3 Entrée : HDMI Entrée 3 Groupe TV Mur 4 Entrée : HDMI Entrée 4 |  |
| S TW Res X ! | Régler la résolution du mur TV (x=1~15) - 4096x2160p60, - 4096x2160p50, - 3840x2160p60, - 3840x2160p50, - 3840x2160p30, - 1920x1080p60, - 1920x1080p50, - 1920x1080i60, - 1920x1080i50, - 1920x1200p60rb, - 1360x768p60, - 1280x800p60, - 1280x720p60, - 1280x720p50, - 1024x768p60 | S avertissement Res 3 ! | Résolution murale TV : 3840x2160p60 | 3840x2160p60 |
| R TW Res ! | Obtenez une résolution murale TV | R TW Res ! | Résolution murale TV : 3840x2160p60 | 3840x2160p60 |
| Cadre multi-visionnaire |  |  |  |  |
| S Multiview X ! | Définir le mode d'affichage multi-visionneur(x=1~6) x=1. Single x=2. pip x=3. dual x=4. triple x=5. Quad x=6. utilisateur | S Multiview 1 ! | Écran unique | Écran unique |
| R Multiview ! | Obtenez le mode affichage multi-visionneurs | R Multiview ! | Écran unique |  |
| S fenêtre Y dans X ! | Sélectionnez une entrée pour une fenêtre du mode multiview actuel (x=1~4, y=0~4) y=0. Fenêtre tout y=1. Fenêtre 1 y=2. Fenêtre 2 y=3. Fenêtre 3 y=4. Fenêtre 4 x=1. HDMI 1 x=2. HDMI 2 x=3. HDMI 3 x=4. HDMI 4 | s fenêtre 1 en 1 ! | Fenêtre 1 sélectionner HDMI 1 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre multi-visionnaire |  |  |  |  |
| Fenêtre Y à droite ! | Obtenez la source d'entrée sélectionnée de Windows Y (y=0~4) y=0. fenêtre tout y = 1. Fenêtre 1 y=2. Fenêtre 2 y=3. Fenêtre 3 y=4. Fenêtre 4 | Fenêtre rentrée ! | Fenêtre 1 sélectionner HDMI 1 |  |
| S PIP position X ! | Définir la position de la fenêtre de pips (x=1~4) - En haut à gauche - En bas à gauche - En haut à droite - En bas à droite | S PIP position 3 ! | pip en haut à droite | pip en haut à droite |
| Position de R PIP ! | Obtenez une position de fenêtre PIP | Position de R PIP ! | pip en haut à droite |  |
| S PIP taille X ! | Définir la taille de la fenêtre de pip (x=1~3) - petit - Milieu - grand | S PIP taille 3 ! | Taille du pip : grand | Taille du pip : grand |
| Taille de R PIP ! | Obtenez la taille de la fenêtre PIP | Taille de R PIP ! | Taille du pip : grand |  |
| S double en mode X ! | Définir le mode d'affichage des fenêtres doubles (x=1) - Mode dual 1 | S en mode double 1 ! | Mode dual 1 | Mode dual 1 |
| R double mode ! | Obtenez le mode affichage double fenêtres | R double mode ! | Mode dual 1 |  |
| S triple X mode ! | Définir le mode d'affichage des fenêtres triples (x=1~3) - Mode triple 1 - Mode triple 2 (2pip-gauche) - Mode triple 3 (2pip-droite) | S triple 1 mode ! | Mode triple 1 | Mode triple 1 |
| R triple mode ! | Obtenez un mode d'affichage triple fenêtres | R triple mode ! | Mode triple 1 |  |
| S Quad X Mode ! | Définir le mode d'affichage quadruple fenêtres (x=1~3) - Mode Quad 1 - Mode Quad 2 - Mode quad 3 | S Quad 1 mode ! | Mode Quad 1 | Mode Quad 1 |
| R Quad Mode ! | Obtenez le mode affichage quadruple fenêtre | R Quad Mode ! | Mode Quad 1 |  |
| S Aspect X ! | Définir le format d'image d'affichage des fenêtres (x=1~2) - Plein écran - 16:9 | S aspect 1 ! | Aspect : Quad 2 plein écran | Aspect : plein écran |
| Aspect r ! | Obtenez le format d'aspect d'affichage Windows | Aspect r ! | Aspect : Quad 2 plein écran |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre multi-visionnaire |  |  |  |  |
| S utilisateur en mode X ! | Définir les fenêtres définies par l'utilisateur Mode d'affichage (x=1~3) - Mode utilisateur 1 - Mode utilisateur 2 - Mode utilisateur 3 | Mode utilisateur 1 ! | Mode utilisateur 1 | Mode utilisateur 1 |
| Mode utilisateur R ! | Obtenez des fenêtres définies par l'utilisateur Mode d'affichage | Mode utilisateur R ! | Mode utilisateur1 |  |
| s MV Sortie audio X ! | Définir la source audio de sortie (x=0~4) - Suivre la fenêtre 1 Source sélectionnée - Audio d'entrée 1 - Audio d'entrée 2 - Audio d'entrée 3 - Audio d'entrée 4 | s MV Sortie Audio 0 ! s MVV Sortie Audio 1 ! | Audio de sortie : Suivre la fenêtre 1 Source sélectionnée Audio de sortie : Select Input 1 Audio | Audio de sortie : Suivre la fenêtre 1 Source sélectionnée |
| Sortie audio du MV de R ! | Obtenez la source audio de sortie | Sortie audio du MV de R ! | Audio de sortie : Suivre la fenêtre 1 Source sélectionnée |  |
| S MV Res X ! | Définir la résolution multi-visionnaire (x=1~15) - 4096x2160p60, - 4096x2160p50, - 3840x2160p60, - 3840x2160p50, - 3840x2160p30, - 1920x1080p60, - 1920x1080p50, - 1920x1080i60, 9.1920x1080i50, 10. 1920x1200p60rb, 11.1360x768p60, 12,1280x800p60, 13.1280x720p60, 14.1280x720p50, 15.1024x768p60 | S MV Res 3 ! | Résolution multi-visionnaires : 3840x2160p60 | 3840x2160p60 |
| R MV Res ! | Obtenez une résolution multi-visionnaires | R MV Res ! | Résolution multi-visionnaires : 3840x2160p60 | 3840x2160p60 |
| Réglage audio intégré |  |  |  |  |
| s entrée x comme z ! | Définir l'entrée x audio sélectionnée source HDMI ou intégrer l'audio analogique (x=0~4, z=0~1) x=0. toutes les entrées x=1. Entrée 1 x=2. Entrée 2 x=3. entrée 3 x=4. Entrée 4 z=0. Audio HDMI original z=1. Intégrer l'audio analogique | s input 1 comme 1 ! | Entrée 1 sélectionner l'audio HDMI original | Audio HDMI original |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage audio intégré |  |  |  |  |
| Entrée r x as ! | Sélectionnez l'entrée x audio source HDMI ou intégrez l'audio analogique (x=0~4) x=0. toutes les entrées x=1. Entrée 1 x=2. Entrée 2 x=3. entrée 3 x=4. Entrée 4 | r entrée 0 as ! | Entrée 1 sélectionner HDMI audio original Entrée 2 sélectionner HDMI audio original Entrée 3 sélectionner Intégrer l'audio analogique Entrée 4 sélectionner Intégrer l'audio analogique |  |
| Réglage ext-audio |  |  |  |  |
| s sortie y exa x ! | Définir la sortie y ext-audio activer/désactiver (y=0~4, x=0~1) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 x=0. ext-audio désactive x=1. activation ext-audio | S sortie 1 exa 1 ! | Sortie 1 ext-audio : activer | Activer |
| r sortie y exa ! | Obtenez la sortie y de l'état d'activation/désactivation de l'audio ext. (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Sortie 1 Exa ! | Sortie 1 ext-audio : activer |  |
| s sortie EXA mode X ! | Définir le mode ext-audio de sortie (x=0~2) x=0. Associer au mode d'entrée x=1. lier au mode de sortie x=2. Mode matrice | S sortie EXA mode 0 ! | Sortie EXT-Audio MOE : lier à l'entrée | liaison à la sortie |
| R sortie en mode EXA ! | Obtenez le mode audio ext de sortie | R sortie en mode EXA ! | Sortie EXT-Audio MOE : lier à l'entrée |  |
| s Output y exa dans la source X ! | Router l'audio source d'entrée x vers la sortie ext-audio y (y=0~4, x=1~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 x=1. Entrée 1 x=2. Entrée 2 x=3. entrée 3 x=4. Entrée 4 | s Sortie 1 EXA dans la source 1 ! | Sortie 1 ext-audio ->entrée 1 | Sortie 1 extrait- Entrée audio > 1 Sortie 2 extrait- Entrée audio > 2 Sortie 3 ext- Entrée audio > 3 Sortie 4 extrait- Entrée audio > 4 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage ext-audio |  |  |  |  |
| r sortie y exa dans la source ! | Obtenez la sortie y source d'entrée audio ext-secectée (y=0~4) y=0. Sortissez tous y=1. Sortie 1 y=2. Sortie 2 y=3. Sortie 3 y=4. Sortie 4 | R Sortie 0 EXA dans la source ! | Sortie 1 ext-audio- >entrée 1 Sortie 2 ext-audio- >entrée 2 Sortie 3 extrait-audio- >entrée 3 Sortie 4 ext-audio- >entrée 4 |  |
| Cadre CEC |  |  |  |  |
| S CEC dans X On ! | Régler l'entrée x alimentation par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC dans 1 ON ! | Entrée 1 alimentation |  |
| S CEC en X Off ! | Régler l'entrée x éteinte par CEC, X=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 off ! | Entrée 1 Arrêt d'alimentation |  |
| S CEC dans le menu X ! | Définir l'entrée x menu ouvert par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en un seul menu ! | Entrée 1 Menu ouvert |  |
| S CEC en X retour ! | Régler l'opération d'entrée x en arrière par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 retour ! | Opération de retour en entrée 1 |  |
| s cec dans X Up ! | Définir l'opération d'entrée x menu up par cec, x=0~4 (0=toutes les entrées) | S CEC en 1 up ! | Entrée 1 Opération de montée du menu |  |
| S CEC et X à terre ! | Régler l'opération d'entrée x menu par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 à terre ! | Entrée 1 Opération de menu-bas |  |
| S CEC dans X à gauche ! | Définir l'entrée x menu à gauche de l'opération par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC dans 1 à la fin ! | Entrée 1 Menu Opération à gauche |  |
| S CEC dans X exact ! | Définir l'entrée x menu à droite par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 d'accord ! | Entrée 1 Menu Opération droite |  |
| s CEC dans X Entrez ! | Définir l'entrée x menu enter par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 Entrez ! | Entrée 1 Menu Entrée Opération |  |
| S CEC dans X Play ! | Définir l'entrée x jeu par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 jouée ! | Entrée 1 Opération de lecture |  |
| S CEC dans X Pause ! | Définir l'entrée x pause par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en une pause ! | Opération de pause en entrée 1 |  |
| S CEC dans X arrête ! | Définir l'entrée x stop par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC dans 1 arrêt ! | Entrée 1 Opération d'arrêt |  |
| S CEC dans X Re ! | Régler l'entrée x rebobine par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 Série ! | Entrée 1 Opération de rembobinage |  |
| S CEC en X Muet ! | Ensemble d'entrées x volume mute par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 muet ! | Entrée 1 Volume Mute |  |
| s CEC dans X vol- ! | Baissez le volume d'entrée x de cec, x=0~4 (0=toutes les entrées) | s CEC en 1 vol- ! | Entrée 1 Volume Baissé |  |
| s CEC dans X vol+ ! | Réglez l'entrée x volume vers cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 vol+ ! | Entrée 1 Volume Haut |  |
| s CEC en X FF ! | Réglez l'entrée x avance rapide par cec, x=0~4(0=toutes les entrées) | S CEC en 1 FF ! | Entrée 1 Opération d'avance rapide |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre CEC |  |  |  |  |
| S CEC dans X Précédent ! | Définir l'entrée x précédent par cec, x=0~4 (0=toutes les entrées) | S CEC dans le 1 précédent ! | Entrée 1 Opération précédente |  |
| S CEC dans X Suivant ! | Définir l'entrée x ensuite par cec, x=0~4 (0=toutes les entrées) | S CEC dans le 1 suivant ! | Entrée 1 Opération suivante |  |
| S CEC HDMI, terminé ! | Activez la sortie HDMI y par cec, y=0~4 (0=toute la sortie HDMI) | S CEC HDMI sortie 1 sur ! | Sortie HDMI 1 alimentation allumée |  |
| s CEC HDMI sortie y Off ! | Désactivez la sortie HDMI y par cec, y=0~4 (0=toute la sortie HDMI) | S CEC HDMI sortie 1 de sortie ! | Sortie HDMI 1 alimentation arrêtée |  |
| s CEC HDMI hors y mute ! | Mettez la sortie HDMI y en sourdine par cec, y=0~4 (0=toute la sortie HDMI) | S CEC HDMI sortie 1 muet ! | Sortie HDMI 1 mute de volume |  |
| s cec hdmi out y vol- ! | Baisse le volume de sortie HDMI Y par CEC, y=0~4 (0=toute la sortie HDMI) | s CEC HDMI sortie 1 vol- ! | Sortie HDMI 1 volume en baisse |  |
| s cec hdmi out y vol+ ! | Augmentez le volume de sortie HDMI y par CEC, y=0~4 (0=toute la sortie HDMI) | S CEC HDMI sortie 1 vol+ ! | Sortie HDMI 1 volume de remontée |  |
| S CEC HDMI hors de Y Actif ! | Définir la sortie HDMI y source active par cec, y=0~4 (0=toute la sortie hdmi) | S CEC HDMI sortie 1 active ! | Sortie HDMI 1 source active |  |
| Configuration réseau |  |  |  |  |
| r ipconfig ! | Obtenez l'IP actuelle Configuration | r ipconfig ! | Mode IP : IP statique : 192.168.0.100 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.0.1 TCP/port IP=8000 port telnet=23 Adresse MAC : 00:1c :91:03:80:01 |  |
| R Mac addr ! | Obtenir l'adresse MAC réseau | R Mac addr ! | Adresse MAC : 00:1c :91:03:80:01 |  |
| S IP mode Z ! | Régler le mode IP réseau sur IP statique ou DHCP, z=0~1 (z=0 statique, z=1 dhcp) | S IP mode 0 ! | Définir mode IP : statique. (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) |  |
| Mode R IP ! | Obtenir le mode IP réseau | Mode R IP ! | Mode IP : statique |  |
| S IP addr xxx. xxx.xxx.xxx ! | Définir l'adresse IP réseau | S IP addr 192.168.0.100 ! | définir l'adresse IP : 192.168.0.100 (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer l'adresse statique, désactiver DHCP Premièrement. |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuration réseau |  |  |  |  |
| r ip addr ! | Obtenir une adresse IP réseau | r ip addr ! | Adresse IP : 192.168.0.100 |  |
| sous-réseau xxx. xxx.xxx.xxx ! | Définir le masque de sous-réseau réseau | sous-réseau s 255.255.255.0 ! | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer le masque du sous-réseau, désactiver le DHCP Premièrement. |  |
| sous-réseau R ! | Obtenir un masque de sous-réseau réseau | sous-réseau R ! | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 |  |
| S Gateway xxx. xxx.xxx.xxx ! | Définir la passerelle réseau | Porte d'entrée s 192.168.0.1 ! | Définir passerelle :192.168.0.1 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer Passerelle, désactivez d'abord le DHCP. |  |
| Porte d'entrée R ! | Obtenir une passerelle réseau | Porte d'entrée R ! | passerelle : 192.168.0.1 |  |
| S TCP/IP port X ! | Définir le port réseau tcp/ip (x=1~65535) | S TCP/IP Port 8000 ! | définir le port TCP/IP :8000 |  |
| r port TCP/IP ! | Obtenir un port réseau tcp/ip | r port TCP/IP ! | TCP/IP Port : 8000 |  |
| S Telnet port X ! | Définir le port réseau telnet (x=1~65535) | S Telnet Port 23 ! | définir port telnet :23 |  |
| port telnet r ! | Obtenir un port telnet réseau | port telnet r ! | port telnet :23 |  |
| Reboot de S Net ! | Modules réseau à redémarrage | Reboot de S Net ! | redémarrage réseau... Mode IP : IP statique : 192.168.0.100 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.0.1 TCP/port IP=8000 port telnet=23 Adresse MAC : 00:1c :91:03:80:01 |  |

# Exemple d'application

PC

Lecteur DVD ou Blu-ray

Récepteur IR

Amplificateur

2.0 Haut-parleurs

L R	L R

L R	L R

SORTIE AUDIO 1

SORTIE AUDIO 2

SORTIE AUDIO 3

SORTIE AUDIO 4

TCP/IP

RS-232

1	2	3

ENTRÉE AUDIO

4	OPTIQUE

AUDIO

OPTIQUE

AUDIO

OPTIQUE

AUDIO

OPTIQUE

AUDIO

1  2  3  4  1  2  3  4

HD 1	HD 2	HD 3	HD 4

HD 1	HD 2	HD 3	HD 4

CONTRÔLE

ENTRÉE IR

SORTIE IR

IR EXT

ENTRÉE

PRODUCTION

DC 12V

Alimentation électrique

Récepteur IR

IR Blaster

UHDTV (1~4)

Boîtier TV

PC

Lecteur DVD ou Blu-ray

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et logos HDMI sont les suivants

marques déposées ou marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France