MAT.USB44U3C

VER 1.0

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Prudence

Le produit nécessite l'utilisation de connecteurs UTP. Veuillez vous connecter en mode d'interconnexion directe et ne pas croiser les connexions.

Orange blanc et orange

Blanc et Vert Bleu

Blanc et bleu-vert

Blanc et brun brun

Méthode d'interconnexion directe

Table des matières

- Introduction	1

- Caractéristiques	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	3

- IR Télécommandée.	4

- Attribution de broches câbles IR.	4

- Guide utilisateur de l'interface graphique web.	5

- Commandes API.	9

- Exemple d'application.	13

# Introduction

Il s'agit d'une matrice 4x4 permettant de partager 4 périphériques USB entre 4 ordinateurs hôtes. Il supporte le plug-and-play et permet une installation propre et soignée – les câbles de connexion sont regroupés pour économiser le coût supplémentaire d'achat de câbles USB. Il est compatible avec la norme USB 3.2 Gen 1, ce qui peut supporter un débit de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps et est rétrocompatible avec USB 2.0 et USB 1.1. Il est parfait pour les appareils à haute bande passante, comme les stations d'accueil USB ou les caméras HD. De plus, il dispose également d'un port TCP/IP, d'un port de commandes RS-232 et de boutons de sélection, ce qui peut simplifier la disposition du bureau et permettre de sélectionner manuellement les routes souhaitées. Avec son design compact et tout-en-un, vous pouvez créer un environnement de travail économique, pratique et productif.

# Caractéristiques

☆	Permet à 4 ordinateurs de partager 4 appareils USB 3.2 Gen1

☆	Compatible USB 3.2 Gen 1, supportant des débits de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps

☆	La LED indique quel hôte est actif

☆	Protection contre les surcharges de courant

☆	Deux ports USB-A avec sortie 5V/1,5A et deux ports USB-C avec 5V/3A

☆	Ports de périphériques USB compatibles avec les ports USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 et USB 1.1

☆	Prise en charge de l'architecture USB Multiple Transaction Translator

☆	Plug and Play – aucun pilote ni adaptateur secteur externe nécessaire

☆	Support multiplateforme – Windows, Linux et Mac

☆	Contrôle via des boutons du panneau avant, une télécommande IR, RS-232 et une interface graphique Web

# Contenu du colis

(1) 1 × Matrice USB 3.2 Gen 1 1

(2) Alimentation multinationale à verrouillage 1 × 24V/2.7A

(3) 1 × télécommande IR

(4) 1 × câble récepteur IR large bande (1,5 m)

(5) Câble USB 2 × (USB 3.0 Type A à Type B, 1,8 m)

(6) Connecteur Phoenix 1 × 3 broches de 3,81 mm

(7) 4 × vis machine (KM3*4)

(8) 2 × Oreille montante

(9) 1 × Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Protocole USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Taux de transfert de données | 5Gbps |
| Niveau IR | 5Vp-p |
| Fréquence IR | 38KHz fixe |
| Transmission Distance | 3m/9,8ft pour USB 3.2 Gen 1 5Gbps sur câble passif |
| ESD Protection | IEC 61000-4-2 : ±8kV (décharge d'entre-air) & ±4kV (décharge de contact) |
| Connexion |  |
| Ports d'entrée | 2× Hôte USB [USB 3.2 Gen 1 Type B, femelle 9 broches] 2× Hôte USB [USB 3.2 Gen 1 Type C, femelle 24 broches] |
| Ports de sortie | 2× Périphérique USB [USB 3.2 Gen 1 Type A, femelle 9 broches] 2× Périphérique USB [USB 3.2 Gen 1 Type C, femelle 24 broches] |
| Ports de contrôle | 1 × TCP/IP [RJ45] 1 × RS-232 [connecteur phénix 3 broches 3,81 mm] 1 × IR EXT [mini-jack stéréo 3,5 mm] |
| Mécanique |  |
| Logement | Boîtier métallique |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 270mm [W] × 166mm [D] × 30mm [H] |
| Poids | 1,16 kg |
| Alimentation électrique | Entrée : AC 100-240V 50/60Hz, Sortie : DC 24V/2,7A (Norme US/UE, certifié CE/FCC/UL) |
| Consommation d'énergie | 13,2W (max) |
| Température de fonctionnement | 32 - 104°F / 0 - 40°C |
| Température de stockage | -4 - 140°F / -20 - 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 20 %~80 % d'humidité relative, non condensée |
| Humidité de stockage | 10 % ~90 % d'humidité relative, non condensée |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau avant et arrière

1	2

3

4

5

6

7	8	9

10

11

12

| NON. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bouton d'alimentation & indicateur | Appuyez rapidement sur le bouton pour allumer la matrice, et à ce moment-là, la LED est verte ; J'appuie longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour le mettre en mode veille, et à ce moment-là, la LED est rouge. |
| 2 | IR | Récepteur du signal IR, réceptionnant le signal de la télécommande IR. |
| 3 | Bouton APPAREIL 1 & Indicateurs H1~H4 | Appuyez sur le bouton pour changer d'hôte dans l'ordre H1~H4 circulairement pour l'appareil 1. Lorsque l'hôte est sélectionné, la LED correspondante s'allume. |
| 4 | Bouton DEVICE 2 & Indicateurs H1~H4 | Appuyez sur le bouton pour changer d'hôte dans l'ordre H1~H4 circulairement pour l'appareil 2. Lorsque l'hôte est sélectionné, la LED correspondante s'allume. |
| 5 | Bouton DEVICE 3 & Indicateurs H1~H4 | Appuyez sur le bouton pour changer d'hôte dans l'ordre H1~H4 circulairement pour l'appareil 3. Lorsque l'hôte est sélectionné, la LED correspondante s'allume. |
| 6 | Bouton DEVICE 4 & Indicateurs H1~H4 | Appuyez sur le bouton pour changer d'hôte dans l'ordre H1~H4 circulairement pour l'appareil 4. Lorsque l'hôte est sélectionné, la LED correspondante s'allume. |
| 7 | TCP/IP | Port LAN 100M pour le contrôle Web GUI et TCP/IP, connecté à un routeur ou un commutateur réseau. |
| 8 | RS-232 | Port série RS-232, connecté à un PC ou à un système de contrôle pour le contrôle de commande RS-232. |
| 9 | IR EXT | Port récepteur du signal IR, connecté par un câble récepteur IR 38KHz. Si la fenêtre de réception du signal IR de l'unité est bloquée ou si l'appareil est installé dans une zone fermée hors ligne de vue infrarouge, le câble récepteur IR peut être inséré dans le port « IR EXT » pour recevoir le signal IR à distance. |
| 10 | ANIMATEUR 1~2 | Ports hôte USB-B, connectés au PC ou à l'hôte. |

| NON. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 11 | ANIMATEUR 3~4 | Ports hôte USB-C, connectés au PC ou à l'hôte. |
| 12 | APPAREIL 1~2 | Ports de périphériques USB-A, avec une puissance de sortie allant jusqu'à 5V/1,5A, sont connectés à des périphériques USB tels que le disque U, le clavier ou la souris. Remarque : Les ports USB 3.2 Gen 1 ne prennent pas en charge la vidéo DisplayPort™ (mode Alt DP) ni la distribution de puissance (). |
| 13 | APPAREIL 3~4 | Ports de périphériques USB-C, avec une puissance de sortie allant jusqu'à 5V/3A, connectés à des périphériques USB tels que le disque U, le clavier ou la souris. Remarque : Les ports USB 3.2 Gen 1 ne prennent pas en charge la vidéo DisplayPort™ (mode Alt DP) ni la distribution de puissance (). |
| 14 | DC 24V | Prise d'alimentation DC 24V/2,7A. |

# Télécommande IR

:

Allumez la matrice ou mettez-la en mode veille.

### APPAREIL 1 :

Appuyez sur le bouton H1\H2\H3\H4 pour sélectionner l'hôte de l'APPAREIL 1.

### APPAREIL 2 :

Appuyez sur le bouton H1\H2\H3\H4 pour sélectionner l'hôte de l'APPAREIL 2.

### APPAREIL 3 :

Appuyez sur le bouton H1\H2\H3\H4 pour sélectionner l'hôte de l'APPAREIL 3.

### APPAREIL 4 :

Appuyez sur le bouton H1\H2\H3\H4 pour sélectionner l'hôte de l'APPAREIL 4.

◄ ►:

Appuyez pour sélectionner le dernier ou le prochain hôte.

IR Receiver

Attribution de broches de câble IR

RÉCEPTEUR IR

IR Signal

Mise à la terre de l'alimentation

# Guide utilisateur de l'interface graphique web

La matrice peut être contrôlée via une interface graphique Web. La méthode de fonctionnement est présentée comme suit :

Étape 1 : Obtenez l'adresse IP actuelle.

L'adresse IP par défaut est 192.168.0.100. Vous pouvez obtenir l'adresse IP actuelle de la matrice via une commande API. Envoyez la commande « get ip addr » via un outil de commande ASCII, puis vous recevrez les informations de retour telles que ci-dessous :

Mode IP : Statique

IP : 192.168.0.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.0.1

Port TCP/IP=8000 Port Telnet=23

Adresse Mac : 00:1c :91:03:80:01

IP :192.168.0.100 dans la figure ci-dessus correspond à l'adresse IP de la matrice (l'adresse IP est variable, selon ce que la machine spécifique restitue).

Pour les détails du contrôle ASCII, veuillez consulter « 9. Commandes API ».

Étape 2 : Connectez le port TCP/IP de la Matrice à un PC avec un câble UTP, et définissez l'adresse IP du PC dans le même segment réseau que la Matrice.

Par exemple, si son adresse IP est 192.168.62.106, l'adresse IP de PC doit être définie à 192.168.62.xxx ; si son adresse IP est 192.168.0.100, l'adresse IP du PC doit être réglée sur 192.168.0.xxx.

Étape 3 : Saisissez l'adresse IP de la Matrice dans votre navigateur sur le PC. Après avoir accédé à la page Web GUI, une page de connexion apparaîtra, comme indiqué ci-dessous :

Sélectionnez le nom d'utilisateur « Admin », saisissez le mot de passe par défaut « 1234 », sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur « Connexion ». La page web propose les onglets suivants pour naviguer dans l'interface :

#### Page d'information

La page d'information fournit des informations de base sur le modèle, le

version du firmware et paramètres réseau de l'appareil.

Les boutons en haut à droite de l'interface web sont toujours disponibles :

- Cliquer sur le bouton Déconnexion permettra de se déconnecter de l'utilisateur actuel.

- Cliquer sur le bouton Veille mettra la matrice en mode veille.

#### Page de matrice

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Matrice :

(1) Commutation : Sélectionnez l'hôte de l'appareil 1/2/3/4.

(2) Presets : rappeler, sauvegarder et effacer les presets. 8 presets sont autorisés. Par exemple, un groupe d'appareils et d'hôtes est configuré, et cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer ce préréglage et le nommer « Preset1 » ou autre. Ensuite, vous pouvez le rappeler ou l'effacer en cliquant sur Rappeler ou Effacer si besoin.

#### USB Page

Vous pouvez renommer chaque hôte ou appareil sur la page USB. La longueur maximale de Nom est de 16 caractères.

#### Page réseau

Vous pouvez modifier le mode IP/adresse IP/passerelle/masque de sous-réseau/port telnet/nom de domaine selon les besoins sur la page réseau. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres, puis cela s'activera.

Si le mode est « DHCP », il recherchera et sera automatiquement rempli avec l'adresse IP attribuée par le routeur. Tu ne peux plus le modifier maintenant.

Si le mode est « statique », vous pouvez définir manuellement l'adresse IP/passerelle/sous-réseau/port telnet selon les besoins.

#### Page système

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Système :

(1) Mots de passe de compte : Saisissez le bon ancien mot de passe, nouveau mot de passe et Confirmez le mot de passe, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Note : Règles d'entrée pour changer les mots de passe :

- Le mot de passe ne peut pas être vide.

- Le nouveau mot de passe ne peut pas être le même que l'ancien mot de passe.

- Le nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe doivent être les mêmes.

#### (2) Utilitaires du système :

Verrouillage du panneau : Activez ou désactivez les boutons de sélection sur le panneau avant.

Bip : Allumez ou éteignez le bip.

Débit de bauds de série : Régler et sauvegarder le débit en bauds : 4800/9600/19200/38400/115200/57600. Vous pouvez aussi redémarrer ou restaurer les paramètres d'usine en cliquant sur les boutons correspondants.

(3) Mise à jour du firmware : mise à jour de support pour le MCU et le Web. Choisissez d'abord le fichier de mise à jour,

puis cliquez sur Mettre à jour.

# Commandes API

Le produit prend également en charge le contrôle par commandes API. Connectez le port RS-232 de la matrice à un système de contrôle. La méthode de connexion est la suivante.

Integrated Control System

PC

Ensuite, ouvrez un outil de commande série sur un PC connecté au système de contrôle et envoyez une commande ASCII pour contrôler la matrice. La liste de commandes ASCII est présentée ci-dessous.

| Commandement ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole port série. Débit de bauds : 115200 (par défaut), Bits de données : 8 bits, Bits d'arrêt : 1, Bit de contrôle : 0 |  |  |  |  |
| x, y, z, XXX sont des paramètres |  |  |  |  |
| Code d'erreur : E00 -> commande inconnue, E01 -> paramètre hors de portée |  |  |  |  |
| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| Cadre du système |  |  |  |  |
| ? | Listez toutes les commandes | ? |  |  |
| À l'aide | Listez toutes les commandes | À l'aide |  |  |
| Statut | Obtenir l'état actuel de l'appareil | Statut | Obtenez l'unité tous les états : alimentation, bip, point de croisement USB, statut réseau |  |
| Get Model | Obtenir le modèle de l'appareil | Get Model | 4x4 USB 3.2 Gen 1 Matrice |  |
| obtenir la version | Obtenir la version du firmware | obtenir la version | Version MCU FW : 1.00.00 Version web GUI : 1.00.00 |  |
| Poser la puissance x | Alimentation en marche/arrêt device(z=0~1) | Poser la puissance x | Alimentation Système initialisant... Version MCU FW : 1.00.00 Version web GUI : 1.00.00 initialisation terminée ! | Puissance 1 |
| Prends du courant | Obtenir l'état actuel de la puissance | Prends du courant | Alimentation allumée / Arrêt |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre du système |  |  |  |  |
| Set Beep X | Activer/désactiver la fonction buzzer,z=0~1(z=0 bip éteint, z=1 bip activé) | Set Bip 0 | bip allumé Bip éteint | bip allumé |
| Faites bip | Obtenez l'état du buzzer | Faites bip | beep on / beep off |  |
| Régler le verrou X | Bouton de verrouillage/déverrouillage du panneau avant, z=0~1(z=0 verrouillage désactivé,z=1 verrouillage activé) | Régler le verrou 0 | Verrouillage du bouton du panneau Verrouillage des boutons du panneau | Verrouillage des boutons du panneau |
| Verrouille-toi | Obtenir l'état de verrouillage des boutons du panneau | Verrouille-toi | Verrouillage du bouton du panneau activé/désactivé |  |
| Fixer le débit en bauds x | Set RS232 baudrate x=1~6(1:115200, 2:57600, 3:38400, 4:19200, 5:9600, 6:4800) | Débit de bauds réglé 1 | Baudrate : 115200 | Baudrate : 115200 |
| Obtenir un débit de bauds | Obtenez le débit de bauds du port série du module RS02 | Obtenir un débit de bauds | Baudrate : 115200 |  |
| Reboot | Redémarrer l'appareil | Reboot | redémarrage... Système initialisant... Version MCU FW : 1.00.00 Version web GUI : 1.00.00 initialisation terminée ! |  |
| Reset | Réinitialisation aux paramètres d'usine | Reset | Réinitialisation aux paramètres d'usine : système... Version MCU FW : 1.00.00 Version web GUI : 1.00.00 initialisation terminée ! |  |
| Réglage de la matrice USB |  |  |  |  |
| Définir l'appareil X dans l'hôte Y | Acheminer l'appareil USB x vers l'hôte y (x=1~4, y=1~4) x=1. Dispositif 1 x=2. Dispositif 2 x=3. Dispositif 3 x=4. Dispositif 4 y=1. hôte1 y=2. hôte2 y=3. Hôte3 y=4. host4 | Dispositif 1 dans l'hôte 1 | Définir l'appareil 1 dans l'hôte 1 | Dispositif - > dispositif hôte 1 - > dispositif hôte 1 - > dispositif hôte 1 - >animateur 1 |
| Obtenir l'appareil X dans l'hôte | Get device x selected host(x=1~4) | Obtenir l'appareil 1 dans l'hôte | Appareil 1 dans l'hôte 3 |  |
| définir le préréglage de sauvegarde x | Sauvegarder l'état de la matrice de tous les appareils et de l'hôte dans le préréglage z, z=1~8 | Set Save Preset 1 | Sauvegarder sur le préréglage 2 : Appareil/1 Connectez-vous à l'hôte1 Appareil/2 Connectez-vous à l'Hôte1 Appareil/3 Connectez-vous à l'Hôte1°1 Connectez-vous à l'Hôte1 | Pas de préréglage |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de la matrice USB |  |  |  |  |
| Set Recall preset x | Call saved presset z scenarios, z=1~8 | Préréglage de rappel de set 1 | rappel du préréglage 1 : Appareil1 connecter à l'hôte1 Device2 connectez-vous à l'hôte1 Device3 connectez-vous à l'hôte1 Device4 connectez-vous à l'hôte1 | Pas de préréglage |
| Régler le préréglage d'effacer X | Clear stored preset z scenarios, z=1~8 | Régler le préréglage 1 | Préréglage 1 | Pas de préréglage |
| obtenir le preset x | Get preset z information, z=1~8 | obtenir le preset 1 | Préréglage 1 : Appareil 1->hôte 1 Appareil 2->hôte 2 Appareil 3->hôte 3 Appareil 4->Hôte 4 |  |
| Configuration réseau |  |  |  |  |
| Get ipconfig | Obtenez l'IP actuelle Configuration | Get ipconfig | Mode IP : IP statique : 192.168.0.100 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Porte d'entrée : 192.168.0.1 TCP/IP Port=8000 port telnet=23 Adresse MAC : 00:1c :91:03:80:01 |  |
| Obtenez Mac Addr. | Obtenir l'adresse MAC réseau | Obtenez Mac Addr. | Adresse MAC : 00:1c :91:03:80:01 |  |
| Définir le mode IP Z | Régler le mode IP réseau sur IP statique ou DHCP, z=0~1 (z=0 statique, z=1 DHCP) | Définir le mode IP 0 | Définir mode IP : statique. (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) | Mode IP : DHCP |
| Obtenir le mode IP | Obtenir le mode IP réseau | Obtenir le mode IP | Mode IP : statique |  |
| Définir IP addr xxx. xxx.xxx.xxx | Définir l'adresse IP réseau | définir IP addr 192.168.0.100 | définir l'adresse IP : 192.168.0.100 (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer l'adresse statique, désactive d'abord le DHCP. | Adresse IP : 192.168.0.100 |
| Obtenir IP ADDR | Obtenir une adresse IP réseau | Obtenir IP ADDR | Adresse IP : 192.168.0.100 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuration réseau |  |  |  |  |
| définir le sous-réseau xxx. xxx.xxx.xxx | Définir le masque de sous-réseau réseau | sous-réseau défini 255.255.255.0 | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer le masque de sous-réseau, désactive d'abord le DHCP. | Masque de sous-réseau : 255.255.0.0 |
| obtenir un sous-réseau | Obtenir un masque de sous-réseau réseau | obtenir un sous-réseau | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 |  |
| Définir la passerelle xxx. xxx.xxx.xxx | Définir la passerelle réseau | Passer 192.168.0.1 | Passerelle définie : 192.168.0.1 (Veuillez utiliser la commande « S net reboot ! » ou redémarrer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer la passerelle, désactive d'abord le DHCP. | Porte d'entrée : 192.168.0.1 |
| Obtenir la passerelle | Obtenir une passerelle réseau | Obtenir la passerelle | passerelle : 192.168.0.1 |  |
| Définir le port TCP/IP X | Définir le port réseau tcp/ip (x=1~65535) | Définir le port TCP/IP 8000 | définir le port TCP/IP :8000 | Port TCP/IP : 8000 |
| Obtenir un port TCP/IP | Obtenir un port réseau tcp/ip | Obtenir un port TCP/IP | TCP/IP Port : 8000 |  |
| Définir le port telnet x | Définir le port telnet réseau (x=1~65535) | Définir le port telnet 23 | définir port telnet :23 | port telnet :23 |
| Obtenir un port telnet | Obtenir un port telnet réseau | Obtenir un port telnet | port telnet :23 |  |
| Set net reboot | Modules réseau à redémarrage | Set net reboot | redémarrage réseau... Mode IP : IP statique : 192.168.0.100 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Porte d'entrée : 192.168.0.1 TCP/IP Port=8000 port telnet=23 Adresse MAC : 00:1c :91:03:80:01 |  |

# Exemple d'application

Keyboard & Mouse

Camera

Power Supply

Table Mic

Integrated Control System

IR Receiver

Host 2

Host 4

Conferencing Soundbar

Animateur 1	Animateur 3

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France