SCA51U-DA

VER 1.1

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Prudence

Le produit nécessite l'utilisation de connecteurs UTP. Veuillez vous connecter en mode d'interconnexion directe et ne pas croiser les connexions.

Orange blanc et orange

Blanc et Vert Bleu

Blanc et bleu-vert

Blanc et brun brun

Méthode d'interconnexion directe

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	4

  - Panneau d'interrupteurs.	4

  - Panneau récepteur HDBaseT	6

  - Attribution de broches de câble IR	8

- IR Télécommande	8

- Guide utilisateur de l'interface graphique web	9

- Guide utilisateur de l'interface graphique Dante Web	18

- Commandement de contrôle RS-232	21

- Diagramme de connexion.	35

# Introduction

Ce commutateur de présentation 5x1 sans interruption propose 3 entrées HDMI, 2 entrées USB-C (mode DP Alt, USB 2.0, 100M Ethernet et charge 60W), 1 sortie HDMI et 1 sortie HDBT miroir.

Le HDBT prend en charge l'alimentation PoE standard et peut étendre un signal non compressé jusqu'à une distance de 230 pieds/70 m (4K@30Hz 4:4:4) ou 131 pieds/40 m (4K@60Hz 4:4:4) via un seul câble CAT6A (F/FTP). Cette sortie à commutateur de présentation 5x1 fluide prend en charge le plein écran simple ou divers modes d'affichage multi-affichage (Single/PIP/PBP/Triple/Quad). Ce produit prend en charge l'USB

Commutation KVM locale 2.0 et fonction de passage USB Hub local / HDBT (de TX à RX). Il prend également en charge la fonction de passage de signal RS-232 bidirectionnel et IR.

Ce commutateur de présentation dispose d'une entrée audio analogique, d'une sortie audio analogique et d'une entrée et sortie audio Dante 2x2. Il a intégré une matrice audio 3x3 avec égalisation audio indépendante/réglage de volume/délai.

# Caractéristiques

☆ Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2 et DP 1.2

☆ Prise en charge de la bande passante vidéo de 18Gbps

☆ Prise en charge de la résolution vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4

☆ 4K60 non compressé sur HDBT 3.0 jusqu'à 132ft/40m via un câble CAT6A (F/FTP) unique

☆ 1080P&4K30 non compressé sur HDBT 3.0 jusqu'à 230ft/70m via un seul câble CAT6A (F/FTP)

☆ Jusqu'à 5 catégories de modes d'affichage multiview : Simple/PIP/PBP/Triple/Quad

☆ Prise en charge de la commutation 5x1 sans interruption (écran unique) et de la commutation rapide (multivue)

☆ Entrée : 2x USB-C, 3x HDMI, 1x audio analogique, 1x Dante 2ch

☆ Sortie : 1x HDMI et 1x HDBT en miroir, 1x audio analogique, 1x Dante 2ch

☆ Sorties HDMI et HDBaseT (PoE) (Miroir)

☆ Entrée et sortie audio Dante 2x2

☆ USB-C prend en charge le mode DisplayPort Alt pour la recharge A/V, USB 2.0, 100M Ethernet et 60W

☆ Commutation et extension locale USB 2.0 KVM sur HDBT 3.0

☆ L'entrée de signal prend en charge la commutation manuelle et les modes de commutation automatique

☆ Support de l'embedding audio analogique/Dante, sortie audio dé-embedding analogique/Dante

☆ CEC/RS-232 contrôle des périphériques externes ON/OFF

☆ Gestion avancée de l'EDID

☆ Contrôle flexible via des boutons du panneau avant, télécommande IR, RS-232, TCP/IP ou interface graphique web

☆ Supporte l'alimentation PoE standard (TX_PSE, RX_)

# Contenu du colis

(1) 1 x 5x1 Switch de présentation fluide

(2) 1 x récepteur HDBaseT

(3) 1 câble blaster IR (1,5 mètre)

(4) 1 câble récepteur IR large bande (1,5 mètre)

(5) 2 x connecteur Phoenix 3 broches de 3,5 mm (mâle)

(6) 3 x connecteur Phoenix 5 broches de 3,5 mm (mâle)

(7) 4 x Oreille de montage

(8) 8 x vis de machine

(9) 1 alimentation de bureau 24V/8A et 1 x câble d'alimentation AC (1,5 mètre)

(10) 1 x télécommande IR

11

1 x Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.0b |
| Conformité HDCP | HDCP 2.2 |
| DP Version | DP 1.2 |
| Bande passante vidéo | 18Gbps |
| Bande passante USB | APPAREILS USB TX vers HÔTE/USB-C : 480 Mbps PÉRIPPHÉRIQUES USB RX vers HÔTE/USB-C : 350 Mbps PÉRIPHÉRIQUES USB RX vers hôte RX : 480 Mbps |
| Bande passante réseau (LAN et USB-C Connexion) | 100Mbps |
| Résolution vidéo d'entrée | 480i ~1080p50/60Hz, 4Kx2K@24/30Hz, 4K2K@50Hz/ 60Hz 4:4:4 |
| Résolution vidéo de sortie | Auto, 3840x2160p60, 3840x2160p50, 4096x2160p60, 4096x2160p50, 3840x2160p30, 3840x2160p25, 1920x 1200p60RB, 1920x1080p60, 1920x1080p50, 1360x768p60, 1280x800p60, 1280x720p60, 1280x720p50, 1024x768p60 |
| Niveau IR | 12Vp-p |
| Fréquence IR | Largeur 20K-60KHz |
| Espace colorimétrique | Entrée : 8/10/12 bits, 8 bits (4K60Hz 4:4:4) Sortie : 8 bits |
| Profondeur de couleur | RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0 |
| Audio Formats | LPCM 2.0 |
| Fréquence d'échantillonnage audio | 48KHz |
| Transmission Distance | 1080P&4K30 -- 230 pieds/70 m ; 4K60 -- 131 pieds/40 m |
| HDR | L'entrée prend en charge le HDR, la sortie ne prend pas en charge le HDR. |
| ESD Protection | Modèle du corps humain : ±8 kV (décharge d'espace), ±4 kV (décharge de contact) |
| Audio analogique TX |  |
| Impédance d'entrée | 10K Ohms |
| Impédance de sortie | 330 Ohms |
| Niveau d'entrée de ligne (maximum) | 8,2dBu (2Vrms) @ audio équilibré ou non équilibré |
| Niveau de sortie ligne (maximum) | 8,2 dBu (2Vrms) @ audio équilibré 2,2dBu (1Vrms) @ audio déséquilibré |
| Réponse en fréquence | (+0,5 dB, -1 dB) de 20 Hz à 20 kHz |
| Délai de synchronisation de sortie audio | 0 à 50 ms |
| Rapport S/N audio | 93dB @ 2Vrms, 1kHz pondéré A |
| Audio THD+N | <0,1 % @ 0dBV, 1kHz |

| Audio analogique RX |  |
| --- | --- |
| Impédance de sortie | 330 Ohms |
| Niveau de sortie ligne (maximum) | 8,2 dBu (2Vrms) @ audio équilibré 2,2dBu (1Vrms) @ audio déséquilibré |
| Réponse en fréquence | (+0,5 dB, -1 dB) de 20 Hz à 20 kHz |
| Délai de synchronisation de sortie audio | 0 à 50 ms |
| Rapport S/N audio | 93dB @ 2Vrms, 1kHz pondéré A |
| Audio THD+N | <0,1 % @ 0dBV, 1kHz |
| Dante Audio |  |
| Audio Formats | LPCM2.0 |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1, 48, 88,2 et 96KHz à 24 bits |
| Délai audio | 2ms, 3ms, 4ms, 5ms, 10ms |
| Bande passante réseau | 100Mbps |
| Connexion |  |
| Émetteur | Entrée : 3 x HDMI INPUT [Type A, 19 broches femelle] 2 x USB-C [24 broches femelle] 1 x LINE IN [connecteur phénix 5 broches de 3,5 mm] 1 x DANTE [RJ45] Sortie : 1 x sortie HDMI [Type A, 19 broches femelle] 1 x sortie HDBT [RJ45] 1 x SORTIE LIGNE [connecteur phénix 5 broches de 3,5 mm] Contrôle : 1 x RS-232 [connecteur phénix 3 broches de 3,5 mm] 1 x LAN [RJ45] 1 x HOST USB [USB Type B] 2 x PÉRIPHÉRIQUES USB [USB Type A] 1 x IR IN [mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x IR OUT [mini-jack stéréo 3,5 mm] |
| Récepteur | Entrée : 1 x HDMI IN [Type A, 19 broches femelle] 1 x HDBaseT IN [RJ45] Sortie : 1 x sortie HDMI [Type A, femelle 19 broches] 1 x SORTIE LIGNE [connecteur phénix 5 broches-5 mm] Contrôle : 1 x RS-232 [connecteur phénix 3 broches 3,5 mm] 1 x HOST USB [USB Type B] 2 x PÉRIPHÉRIQUES USB [USB Type A] 1 x SERVICE [Micro USB] 1 x IR IN [mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x IR OUT [mini-jack stéréo 3,5 mm] |

| Mécanique |  |
| --- | --- |
| Logement | Panneau avant : aluminium ; Boîtier arrière : Boîtier métallique |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | Émetteur : 220 mm [A]×150 mm [D]×44 mm [H] Récepteur : 140mm [E]×105mm [D]×21,5 mm [H] |
| Poids | Émetteur : 1,21 kg ; Récepteur : 424g |
| Alimentation électrique | Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz Sortie : DC 24V/8A (norme US/UE, certifié CE/FCC/UL) |
| Consommation d'énergie | 150W (max) |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
| Humidité relative | 20 %~90 % d'humidité relative (non condensante) |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau d'interrupteurs

### Panneau avant

USB-C 1  USB-C 2  HDMI 3	HDMI 4	HDMI 5

AUTO	PRESET  POWER

5×1 Seamless Presentation Switch

1

2

3	4	5

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fenêtre IR | Fenêtre de réception du signal IR, réception du signal IR à distance. |
| 2 | USB-C 1 / USB-C 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / Boutons HDMI 5 | En mode écran unique, appuyez sur le bouton USB-C 1 / USB-C 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 pour sélectionner le canal d'entrée du signal, et le voyant correspondant s'allumera. En mode multivue, des voyants de boutons d'entrée indiquent les sorties, par exemple lorsque les ports USB-C 1, HDMI 3 et HDMI 5 sont les canaux d'entrée du signal pour le mode triple affichage, le correspondant Les voyants USB-C 1, HDMI 3 et HDMI 5 seront allumés. Lorsque le port USB-C 1 est le canal d'entrée du signal partagé pour le mode affichage triple, seul le voyant correspondant du bouton USB-C 1 s'allume. Il peut être configuré via l'interface graphique Web. Appuyer sur n'importe quel bouton d'entrée reviendra en mode écran unique. Le voyant du bouton s'éteint automatiquement après 1 seconde à chaque fois. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 3 | Bouton AUTO | Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction de commutation automatique. Lorsque la fonction de commutation automatique est activée, le voyant du bouton s'allume. |
| 4 | Bouton PRESET | Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les scènes d'application prédéfinies. La lumière du bouton s'éteint automatiquement après une seconde à chaque fois. Les scènes peuvent être prédéfinies via l'interface Web GUI. |
| 5 | Bouton POWER | Appuyez et maintenez ce bouton pendant 3 secondes, le produit passera en mode veille et le voyant du bouton s'allumera. En mode veille, en appuyant rapidement sur ce bouton, le produit s'allume et le La lumière du bouton sera éteinte. |

1	2

3

4	5

6

7

8

9

CONTROL

TX  RX

AUDIO

L L  R R	L L  R R

RESET

LAN

RS-232

IR IN

IR OUT

LINE IN

HOST 3

LINE OUT

DANTE

DC 24V

USB-C 2 60W

USB-C 1 60W

HDMI

HDMI 5

HDMI 4

HDMI 3

OUTPUTS

VIDEO INPUTS

KVM INPUTS

1	2

USB DEVICES

11 10 12	13

14

15

16

17

HDBT

Panneau arrière

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Port LAN | Connectez-vous à un routeur ou à un switch pour accéder à Internet USB-C ou contrôler l'interface graphique Web. |
| 2 | Bouton RESET | Appuyez et maintenez ce bouton pendant 5 secondes pour revenir aux paramètres d'usine. |
| 3 | Port RS-232 | Port série RS-232, utilisé pour le passage du signal RS-232 ou pour contrôler ce produit via les commandes RS-232. |
| 4 | Port IR IN | Connectez le câble récepteur IR, utilisé pour le passage du signal IR ou le contrôle de ce produit via la télécommande IR. |
| 5 | Port IR OUT | Connectez le câble blaster IR, le signal IR provient du port IR IN du récepteur HDBaseT. |
| 6 | LIGNE DANS le port | Port d'entrée audio analogique, supportant une entrée audio équilibrée/déséquilibrée, avec un support maximal de 2 Vrms. Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, , R+, R - Méthode de connexion déséquilibrée : L+, , R+ |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 7 | PORT DE SORTIE LIGNE | Port de sortie audio analogique, supportant une sortie audio équilibrée (avec un support maximal de 2 Vrms) et une sortie audio asymétrique (avec un support maximum de 1 Vrms). Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, , R+, R - Méthode de connexion déséquilibrée : L+, , R+ |
| 8 | Port DANTE | Port Dante Network, connecté au Switch avec d'autres récepteurs Dante. Ce port prend en charge la réception et la transmission des signaux. |
| 9 | Port DC 24V | Prise d'alimentation, connectée à l'adaptateur secteur DC 24V. |
| 10 | SORTIE HDBT Port | Port de sortie HDBaseT, connecté au port HDBaseT IN du récepteur avec un câble CAT6A (F/FTP). |
| 11 | Indicateur de signal de données (jaune) | - Lumière allumée : entrée de signal HDMI avec HDCP. - Lumière clignotante : entrée de signal HDMI sans HDCP. - Lumière éteinte : Pas d'entrée HDMI de signal. |
| 12 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont mal connectés Statut. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 13 | SORTIE HDMI Port | Port de sortie de signal HDMI, connecté à un dispositif d'affichage HDMI tel qu'une TV ou un écran avec un câble HDMI. |
| 14 | ENTRÉES VIDÉO HDMI 3/4/5 | Ports d'entrée de signal HDMI, connectés à un périphérique source HDMI tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray via un câble HDMI. |
| 15 | Porte-port HOST 3 | Port hôte USB, connecté au PC. |
| 16 | USB-C 1/2 Ports | Port d'entrée de signal USB-C, connecté à un dispositif source de signal USB-C, avec la fonction de charge de 60W. |
| 17 | PÉRIPHÉRIQUES USB Ports | Deux ports d'extension USB, connectés à la souris, au clavier, à la caméra USB ou à d'autres périphériques USB. |

## Panneau récepteur HDBaseT

1

2

RX

LINK VIDEO HDBT HDMI

SELECT	IR IN	IR OUT

DEVICES

SERVICE

1	2	3	4	5	6

7

8

9

10

TX	RX

HDBaseT IN

HDMI IN

HOST

HDMI OUT

LINE OUT

RS-232	DC 24V

12 11 13

14

15

16

17

18

19

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED de puissance | Lorsque le récepteur est allumé, la LED rouge d'alimentation s'allume. |
| 2 | LINK LED | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont mal connectés Statut. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 3 | LED VIDÉO | - Lumière allumée : entrée de signal HDMI avec HDCP. - Lumière clignotante : entrée de signal HDMI sans HDCP. - Lumière éteinte : Pas d'entrée HDMI de signal. |
| 4 | HDBT LED | Lorsque le port HDBaseT IN est sélectionné comme canal d'entrée du signal, la LED verte HDBT s'allume. |
| 5 | HDMI LED | Lorsque le port HDMI IN est sélectionné comme canal d'entrée du signal, la LED HDMI verte s'allume. |
| 6 | Bouton SELECT | Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal d'entrée du signal. |
| 7 | Port IR IN | Connectez le câble du récepteur IR, le signal IR sera envoyé vers l'IR Port sorti de l'émetteur. |
| 8 | Port IR OUT | Connectez le câble IR blaster, le signal IR provient du port IR IN de l'émetteur. |
| 9 | Ports DEVICES | Deux ports d'extension USB, connectés au tableau blanc, à la souris, au clavier, à la caméra USB ou à d'autres périphériques USB. |
| 10 | Port SERVICE | Port de mise à jour du firmware. |
| 11 | HDBaseT IN Port | Port d'entrée HDBaseT, connecté au port HDBT OUTPUT du émetteur équipé d'un câble CAT6A (F/FTP). |
| 12 | Indicateur de signal de données (jaune) | - Lumière allumée : entrée de signal HDMI avec HDCP. - Lumière clignotante : entrée de signal HDMI sans HDCP. - Lumière éteinte : Pas d'entrée HDMI de signal. |
| 13 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont mal connectés Statut. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 14 | Port HDMI IN | Prise d'entrée de signal HDMI, connectée à un périphérique source HDMI tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray via un câble HDMI. |
| 15 | Port HOST | Port hôte USB, connecté au PC. |
| 16 | Port HDMI OUT | Port de sortie de signal HDMI, connecté à un dispositif d'affichage HDMI tel qu'une TV ou un écran avec un câble HDMI. |
| 17 | PORT DE SORTIE LIGNE | Port de sortie audio analogique, supportant une sortie audio équilibrée (avec un support maximal de 2 Vrms) et une sortie audio asymétrique (avec un support maximum de 1 Vrms). Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, , R+, R- Méthode de connexion déséquilibrée : L+, , R+ |
| 18 | RS-232 Port | Port série RS-232, utilisé pour le passage du signal RS-232 ou pour contrôler ce récepteur via des commandes RS-232. |
| 19 | Port DC 24V | Prise d'alimentation, connectée à l'adaptateur secteur DC 24V. Note : Le récepteur peut également être alimenté par POE (via le port HDBaseT IN). |

## Attribution de broches de câble IR

L'attribution des broches entre le câble récepteur IR et le câble IR Blaster est la suivante :

IR BLASTER

BLASTER D'INFRAROUGES

+

-

RÉCEPTEUR IR

IR RECEIVER

Alimentation de mise à la terre du signal IR 12V

Note : Lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 45°, la distance de transmission est de 0 à 5 mètres ; lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 90 °, la distance de transmission est de 0 à 8 mètres.

# Télécommande IR

1

HDMI 5

AUTO

2

RX HDBT  RX HDMI

VIDEO

3

MUTE	VOL

VOL

AUDIO

4K60 MULTIVIEWER

(1) Bouton d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'interrupteur ou réglez-le en mode veille.

| USB-C 1 | USB-C 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Boutons VIDÉO :

| PRESET |  | RES. | FREEZE |
| --- | --- | --- | --- |

USB-C 1 / USB-C 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 : Appuyez sur ces boutons pour sélectionner la source d'entrée en mode écran unique, et le voyant correspondant du bouton d'entrée sur le panneau avant s'allumera en bleu.

: Appuyez sur ces boutons pour sélectionner circulairement la dernière ou la prochaine source d'entrée en mode écran unique.

AUTO : Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction de commutation automatique.

| USB-C 1 | USB-C 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
| --- | --- | --- | --- |

PRÉRÉGLAGE : Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les scènes d'application prédéfinies.

| HDMI 5 | WIN 1 | AIN | DANTE |
| --- | --- | --- | --- |

: Bouton de commutation du mode d'affichage multivue.

Appuyez rapidement sur ce bouton pour sélectionner circulairement : Simple - PIP - PBP - Triple - Quad.

RES. : Appuyez sur ce bouton pour faire défiler la résolution de sortie.

GEL : Appuyez sur ce bouton pour geler ou dégeler l'écran.

RX HDBT : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le port HDBaseT IN comme canal d'entrée source de signal du récepteur.

RX HDMI : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le port HDMI IN comme canal d'entrée source de signal du récepteur.

(3) Boutons AUDIO :

USB-C 1 / USB-C 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 / WIN 1 / AIN /

DANTE : Appuyez sur ces boutons pour sélectionner le canal d'entrée audio de la sortie HDMI/HDBT.

Note : USB-C 1, USB-C 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5 et WIN 1

appartient aux canaux d'entrée audio de l'entrée principale (entrée HDMI/USB-C).

Mute : Appuyez sur ce bouton pour couper le son / le désactiver de l'audio de Master Out.

VOL-, VOL+ : Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume de sortie audio de Master Out.

# Guide utilisateur de l'interface graphique web

Le commutateur de présentation peut être contrôlé via l'interface graphique Web. La méthode de fonctionnement est présentée comme suit :

Étape 1 : Obtenez l'adresse IP actuelle.

L'adresse IP par défaut est 192.168.0.100 (lorsque le système n'est pas connecté à un routeur). Vous pouvez obtenir l'adresse IP du switch actuelle via le contrôle de commande RS-232. Envoyez la commande ASCII « r ip »

addr » via un outil de commande série, alors vous obtiendrez l'adresse IP actuelle (l'adresse IP est variable, selon ce que la machine correspond à la machine).

### Pour les détails du contrôle RS-232, veuillez consulter « 9. Commandement de contrôle RS-232 ».

Étape 2 : Connectez le port LAN du commutateur de présentation à un PC avec un câble UTP (comme montré dans la figure suivante), et réglez l'adresse IP du PC dans le même segment réseau que le commutateur de présentation.

### PC

Étape 3 : Saisissez l'adresse IP actuelle du commutateur dans votre navigateur sur le PC pour accéder à l'interface Web GUI.

Après avoir saisi la page Web GUI, une interface de connexion apparaîtra, comme indiqué ci-dessous :

Les noms d'utilisateur et mots de passe par défaut sont les suivants :

Nom d’utilisateur	Utilisateur	Administration

Mot de passe	utilisateur	admin

Sélectionnez le nom d'utilisateur « Utilisateur » et saisissez le mot de passe « utilisateur », puis cliquez sur le bouton « Connexion » pour accéder à la page Utilisateur.

### Page utilisateur

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page utilisateur :

(1) Préréglage : Rappeler les scènes d'application prédéfinies.

(2) Vidéo : Régler le mode d'affichage multivue, sélectionner la source d'entrée pour chaque écran, figer l'écran ou couper l'audio.

(3) Master Out : Régler le volume audio ou mettre le son en sourd/démuter l'audio pour Master Out. Vous pouvez activer/désactiver respectivement la sortie HDMI/HDBT, la sortie ligne ou la sortie Dante.

Dans l'interface de connexion, sélectionnez le nom d'utilisateur « Admin » et saisissez le mot de passe « admin », puis cliquez sur le bouton « Connexion » pour accéder à la page Informations de l'interface Admin.

### Page d'information

La page d'information fournit des informations de base sur le nom du modèle, la version logicielle, les informations IP et la température actuelle de la machine.

De plus, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur chaque page de l'interface d'administration.

(1) Afficher et régler le volume audio de Master Out. Cliquez sur les icônes de volume pour augmenter/

Baisser le volume audio de Master Out, ou cliquer sur l'icône de mute pour couper ou désactiver le son de Master Out. Lorsqu'elle est en sourdine, l'icône de muet s'affiche en rouge.

(2) Afficher le nom d'utilisateur actuel (Utilisateur ou Admin).

(3) Cliquez sur l'icône d'alimentation pour allumer l'interrupteur ou le mettre en mode veille.

(4) Cliquez sur l'icône de déconnexion pour vous déconnecter et revenir à l'interface de connexion.

### Page de statut

La page d'état affiche l'état de la connexion aux ports d'entrée et de sortie, la résolution d'entrée et sortie, l'espace colorimétrique, la profondeur de couleur et le HDCP.

### Page prédéfinie

Vous pouvez configurer jusqu'à 5 scènes prédéfinies sur la page Preset.

(1) Nom prédéfini : Vous pouvez nommer la scène prédéfinie. (Le nom chinois n'est pas pris en charge.)

(2) Sauvegarde prédéfinie : Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder la scène.

(3) Nettoyer les présets : Cliquez sur le bouton Effacer pour effacer la scène sauvegardée.

(4) Rappel prédéfini : Cliquez sur le bouton Rappel pour rappeler la scène sauvegardée.

### EDID Page

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page EDID.

(1) Cliquez sur la liste déroulante pour définir l'EDID pour chaque port d'entrée. La liste EDID est la suivante :

| Non. | EDID Mode | Non. | EDID Mode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto | 9 | 1680x1050, Audio stéréo 2.0 |
| 2 | Copiez la sortie HDMI | 10 | 1600x1200, Audio stéréo 2.0 |
| 3 | Copiez HDBT OUT | 11 | 1440x900, Audio stéréo 2.0 |
| 4 | 4K2K60_444, Audio stéréo 2.0 | 12 | 1360x768, Audio stéréo 2.0 |
| 5 | 4K2K30_444, Audio stéréo 2.0 | 13 | 1280x1024, Audio stéréo 2.0 |
| 6 | 1080P, Audio stéréo 2.0 | 14 | 1024x768, Audio stéréo 2.0 |
| 7 | 720P, Audio stéréo 2.0 | 15 | Défini par l'utilisateur 1 |
| 8 | 1920x1200, Audio stéréo 2.0 | 16 | Défini par l'utilisateur 2 |

(2) Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner USB-C 1\USB-C 2\HDMI 3\HDMI 4\HDMI 5\SORTIE HDMI\ SORTIE HDBT pour téléchargement EDID.

(3) Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger EDID et générer un fichier .bin.

(4) Afficher le fichier EDID .bin téléchargé.

(5) Cliquez sur le bouton Charger l'EDID pour télécharger l'EDID défini par l'utilisateur. Veuillez noter cela seulement. Les fichiers bin sont pris en charge.

(6) Cliquez sur le bouton Enregistrer EDID pour enregistrer l'EDID défini par l'utilisateur.

### Page vidéo

### Mode de commutation

(1) Interrupteur automatique : Vous pouvez activer/désactiver la fonction de commutation automatique.

(2) Entrée de secours : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner Auto\USB-C 1\USB-C 2\HDMI 3\HDMI 4\ HDMI 5 comme source de signal de l'entrée de secours. Lorsque la fonction de commutation automatique est activée et que la source d'entrée courante est déconnectée, la source du signal d'entrée de secours est sélectionnée automatiquement. Lorsque l'entrée de secours est réglée sur Auto, le commutateur détecte et bascule sur le signal avec la séquence de commutation automatique USB-C 1>USB-C 2->HDMI 3->HDMI 4-> HDMI 5.

Remarque : La fonction de commutation automatique n'est disponible qu'en mode affichage à écran unique.

### Disposition des fenêtres

(1) Disposition des fenêtres : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le mode d'affichage (1.Single\2.PIP\3.PBP\ 4.Triple\5.Quad).

(2) Gel : Vous pouvez figer l'écran.

(3) AV Mute : Vous pouvez couper l'audio et la vidéo.

(4) Position PIP : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la position d'affichage en mode PIP.

(5) Taille PIP : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la taille d'affichage en mode PIP.

(6) Mode affichage : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le mode d'affichage en mode PBP\Triple\Quad.

(7) Aspect d'affichage : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner l'aspect d'affichage en mode PBP\Triple\Quad.

(8) Bordure : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la couleur de bordure et de bordure en mode affichage PBP\Triple\Quad.

### Réglage de sortie

(1) Résolution : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la résolution de sortie. La liste de résolution de sortie est la suivante.

| Non. | Résolution de sortie | Non. | Résolution de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto | 9 | 1920x1080p60 |
| 2 | 3840x2160p60 | 10 | 1920x1080p50 |
| 3 | 3840x2160p50 | 11 | 1360x768p60 |
| 4 | 4096x2160p60 | 12 | 1280x800p60 |
| 5 | 4096x2160p50 | 13 | 1280x720p60 |
| 6 | 3840x2160p30 | 14 | 1280x720p50 |
| 7 | 3840x2160p25 | 15 | 1024x768p60 |
| 8 | 1920x1200p60RB |  |  |

Remarque : Lorsque la résolution de sortie est réglée sur Auto, le commutateur transmettra la résolution correspondante basée sur l'EDID de la télévision arrière-end.

(2) HDMI HDCP : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la version HDMI HDCP.

(3) HDBT HDCP : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la version HDBT HDCP. Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

### Audio Page

### Source Select

(1) Main In : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la source du signal pour Main In.

(2) Sortie HDMI/HDBT : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la source du signal pour la sortie HDMI/HDBT.

(3) Sortie ligne : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la source du signal pour la sortie ligne.

(4) Sortie Dante : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la source du signal pour Sortie Dante. Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

Paramètres d'entrée : Vous pouvez respectivement régler le volume de sortie ou muter/démuter l'audio pour l'entrée principale (HDMI/USB-C In)\Line In\Dante In.

### Réglage de sortie

(1) Master Out : Vous pouvez respectivement régler le volume de sortie ou muter/démuer l'audio pour HDMI/HDBT Out\Out Dante, ou régler ensemble lors de l'activation synchrone de trois options.

(2) HDMI/HDBT Out\Out Dante Out : Cliquez sur la liste déroulante de Mix pour sélectionner l'audio

canal de sortie pour HDMI/HDBT Out\Out Dante. Vous pouvez régler le délai, augmenter ou diminuer l'audio ou le couper/démuter le son.

### Cadre GEQ

(1) Sortie : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le canal de sortie.

(2) Égaliseur : Cliquez sur la liste déroulante pour définir l'égaliseur.

Flat : Réglez tout EG à 0dB. Personnalisé 1 : Réglez l'égalisation pour personnalisé 1. Personnalisé 2 : Réglez l'égalisation pour personnalisé 2. Personnalisé 3 : Réglez l'égalisation pour le personnalisé 3. Custom4 : Réglez l'égalisation pour custom 4. Custom5 : Réglez l'égalisation pour le custom 5.

### USB Page

### Commutateur USB

(1) Suivre la vidéo : Cliquez sur ce bouton pour configurer la transmission USB et suivre la vidéo. Il suivra la sortie vidéo de la fenêtre 1 en mode multivue.

(2) Commutation manuelle : Passer manuellement à USB-C 1\USB-C 2\Host 3.

(3) Commutation automatique : Détection et basculation automatique vers USB-C 1\USB-C 2\Host 3. Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

### RS-232 Page

### Réglages RS-232

(1) RS-232 local : Vous pouvez régler le débit baud, le bit de données, le bit de parité et le bit d'arrêt pour le port RS-232 de l'émetteur.

(2) RS-232 à distance : Vous pouvez définir le débit baud, le bit de données, le bit de parité et le bit d'arrêt pour le port RS-232 du récepteur.

### Commandes RS-232 (Affichage automatique de l'alimentation)

(1) Commandes RS-232 locales/distantes : Vous pouvez activer/désactiver les commandes RS-232 locales/distantes et les hexadécimales.

(2) Commande d'affichage marche/arrêt : Vous pouvez entrer la commande d'affichage marche/arrêt de l'appareil.

(3) Délai 1 : Vous pouvez définir le temps de délai pour l'action suivante (par exemple envoyer la commande Affichage de la sélection d'entrée).

(4) Sélection d'entrée d'affichage : Vous pouvez saisir la commande de changer de canal d'entrée pour l'appareil d'affichage.

(5) Délai 2 : Vous pouvez définir le temps de délai pour l'action suivante après avoir envoyé la commande Display Input Select.

Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

### Page réseau

(1) Configuration réseau : Vous pouvez définir le mode IP (DHCP/Statique), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le port telnet et le nom de domaine.

Note : Le nom de domaine « PS51KVM-75AA.local » peut être utilisé pour se connecter à l'interface graphique Web.

(2) Mots de passe de compte : Vous pouvez modifier le mot de passe de connexion pour l'utilisateur et l'administrateur. Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela fonctionne.

### Page système

### Contrôle d'affichage

(1) Commande CEC : Vous pouvez allumer/désactiver la commande CEC.

(2) Alimentation automatique de l'affichage : Vous pouvez activer/désactiver l'alimentation automatique de l'écran. Lorsqu'il est réglé sur ON, vous pouvez contrôler l'alimentation du dispositif d'affichage ou changer le port en fonction de l'état d'alimentation (alimentation en veille/veille) ou en envoyant un port série ou la commande CEC Power On/Off.

(3) Minuterie d'arrêt automatique : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le délai d'envoi de la commande d'éteindre le dispositif d'affichage lorsque l'émetteur est en mode veille ou qu'il n'y a pas d'entrée de signal.

(4) Type de contrôle : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le type de contrôle.

### Utilitaires système

(1) Boutons du panneau avant : Cliquez sur « ON/OFF » pour verrouiller/déverrouiller les boutons du panneau. « On » indique que des boutons de panneau sont disponibles ; « OFF » indique que les boutons du panneau ne sont pas disponibles.

(2) Bip : Cliquez sur « ON/OFF » pour activer/désactiver le bip.

(3) Accès Ethernet USB-C : Cliquez sur « ON/OFF » pour activer/désactiver la fonction d'accès Ethernet de l'USB-C.

(4) Vitesse du ventilateur : Cliquez sur la liste déroulante pour définir la vitesse du ventilateur.

(5) Redémarrage : Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer la Switch.

(6) Restaurer les paramètres d'usine : Cliquez sur ce bouton pour rétablir la commutation aux paramètres d'usine.

(7) Paramètres d'exportation : Cliquez sur ce bouton pour exporter les fichiers de configuration.

(8) Paramètres d'importation : Cliquez sur ce bouton pour importer des fichiers de configuration.

Mise à jour du firmware : Vous pouvez mettre à jour le logiciel du MCU, du Web, du scaler ou du récepteur. Cliquez sur « Choisir le fichier » pour sélectionner le fichier de mise à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour » pour lancer la mise à jour. Lorsque la barre de progression atteint 100 %, la mise à jour est terminée.

# Guide utilisateur de l'interface graphique Dante Web

Il y a une interface graphique Dante Web intégrée pour le changement de présentation. La méthode de fonctionnement est présentée comme suit :

Étape 1 : Connectez le commutateur de présentation et le PC au même commutateur Ethernet avec deux câbles réseau.

169  168 110  30

Étape 2 : Réglez le réglage de connexion réseau du PC sur « Obtenir automatiquement une adresse IP ».

Étape 3 : Ouvrez le logiciel Dante Controller sur le PC, et trouvez l'appareil Dante sur la page Routement, comme montré dans la figure ci-dessous.

Étape 4 : Cliquez sur l'onglet Informations de l'appareil pour vérifier l'adresse IP de l'appareil Dante.

Étape 5 : Saisissez l'adresse IP de l'appareil Dante dans votre navigateur sur le PC pour accéder à l'interface de connexion de l'interface graphique Dante Web.

Étape 6 : Sélectionnez le nom d'utilisateur par défaut « Admin » et entrez le mot de passe « admin », puis cliquez sur le bouton « Connexion » pour accéder à la page Informations de l'interface graphique web de Dante.

### Page d'information

La page d'information fournit des informations de base sur le nom du modèle, la version du logiciel et les informations IP.

### Page réseau

Sur la page Réseau, vous pouvez définir le mode IP (DCP/Statique), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le port Telnet, le port TCP et le nom de domaine. Le modèle produit peut être modifié. Note : Le nom de domaine « DEP22-010733.local » peut être utilisé pour se connecter à l'interface graphique Dante Web.

### Page système

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur la page Système :

(1) Mots de passe de compte : Vous pouvez modifier le mot de passe de connexion pour l'Administrateur. Après avoir saisi l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et confirmer le mot de passe, cliquez sur « Enregistrer » pour que cela prenne effet.

(2) Mise à jour du firmware : Vous pouvez mettre à jour le firmware et le logiciel du SDK DEP. Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner le fichier de mise à jour, puis cliquez sur « Mettre à jour ». Lorsque la barre de progression atteint 100 %, la mise à jour est terminée.

(3) Contrôle Dante : Cliquez sur « Réinitialiser » pour restaurer les paramètres d'usine. Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer l'appareil.

# Commandement de contrôle RS-232

Le produit prend également en charge le contrôle par commande RS-232. Connectez le port RS-232 du produit à un PC avec un câble phénix 3 broches et un câble RS-232 vers USB. La méthode de connexion est la suivante.

TX

Ordonnance de masse

Connecteur Phoenix 3 broches

RS-232

Câble RS-232 vers USB

PC

Ensuite, ouvre un outil de commande série sur PC pour envoyer des commandes ASCII afin de contrôler le produit. La liste de commandes ASCII concernant le produit est indiquée ci-dessous.

| Commandement ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole port série : débit de bauds : 115200 (par défaut), bits de données : 8 bits, bits d'arrêt : 1, bit de parité : aucun port protocole TCP/IP : 8000 |  |  |  |  |
| x - Paramètre 1. y - Paramètre 2. La marque finale du commandement est « <CR><LF > ». |  |  |  |  |
| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| Cadre du système |  |  |  |  |
| À l'aide | Obtenez la liste de toutes les commandes | À l'aide | =================== Informations d'aide MCU 1.1.0 Web 1.1.0 Scaler 20230228-10 FPGA 1.1.0 RX 1.18.02 À l'aide Obtenez la liste de toutes les commandes R type Obtenir l'état du modèle r de l'appareil Obtenir l'état actuel de l'appareil pour la version FW Obtenir la version du firmware ...................... =================== | Listez toutes les commandes API |
| R type | Obtenir le modèle de l'appareil | R type | PS51KVM |  |
| Statut R | Obtenir l'état actuel de l'appareil | Statut R | Veuillez vous référer à la note à la fin de la liste. |  |
| Version R FW | Obtenir la version du firmware | Version R FW | MCU 1.1.0 Web 1.1.0 Scaler 20230228-10 FPGA 1.1.0 RX 1.18.02 |  |
| s Power allumé | Alimentation de l'appareil | s Power allumé | Alimentation allumée Système initialisant... Initialisation terminée ! MCU 1.1.0 Web 1.1.0 Scaler 20230228-10 FPGA 1.1.0 RX 1.18.02 |  |
| S coupé | Éteignez l'appareil | S coupé | Coupure du courant |  |
| Puissance R | Obtenir l'état actuel de la puissance | Puissance R | Alimentation allumée / Arrêt |  |
| Reboot de s | Redémarrer l'appareil | Reboot de s | Reboot... Système initialisant... Initialisation terminée ! MCU 1.1.0 Web 1.1.0 Scaler 20230228-10 FPGA 1.1.0 RX 1.18.02 |  |
| s reset | Réinitialisation aux paramètres d'usine | s reset | Réinitialisation aux paramètres d'usine Initialisation du système... Initialisation terminée ! MCU 1.1.0 Web 1.1.0 Scaler 20230228-10 FPGA 1.1.0 RX 1.18.02 |  |
| Bouton avant s X | Bouton avant verrouillé/désactivé (x=0~1) - Débloqué - Verrouillé | Bouton avant 0 | Bouton avant : Débloqué | 0 |
| Bouton avant R | Obtiens un statut de bouton avant verrouillé activé/désactivé | Bouton avant R | Bouton avant : Débloqué |  |
| s bip x | Mettre le buzzer allumé/désactiver (x=0~1) - Off - On | bip s 1 | Bip : On | 0 |
| r bip | Affichez le buzzer en état marche/arrêt | r bip | Bip : Éteint |  |
| s ir x | Régler IR on/off (x=0~1) - Off - On | s IR 1 | IR : On | 1 |
| r ir | Obtenez le statut IR on/off | r ir | IR : Hors service |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s Réseau UsbcAccess x | Activez/désactivez la fonction d'accès réseau USB-C (x=0~1) - Off - On | s Réseau UsbcAccess 1 | Réseau d'accès USB-C : Activé | 1 |
| r Réseau UsbcAccess | Activez/désactivez la fonction réseau d'accès USB-C | r Réseau UsbcAccess | Réseau d'accès USB-C : Activé |  |
| s vitesse du ventilateur x | Régler la vitesse du ventilateur (x=0~4) - Auto - 25% - 50% - 75% - 100% | S Vitesse du ventilateur 0 | Vitesse du ventilateur : Auto | 0 |
| R vitesse du ventilateur | Obtenez la vitesse du ventilateur | R vitesse du ventilateur | Vitesse du ventilateur : Auto |  |
| R temp | Obtenez la température interne de l'appareil | R temp | Température : 65°C |  |
| Réglage d'entrée |  |  |  |  |
| s entrée x EDID et | Définir l'entrée EDID (x=0~5) (y=1~16) x=0 : toutes les entrées x=1 : USB-C 1 x=2 : USB-C 2 x=3 : HDMI 3 x=4 : HDMI 4 x=5 : HDMI 5 y=1 : Auto (HDBT ou HDMI ou HDBT+HDMI) y=2 : Copier la sortie HDMI y=3 : Copier la sortie HDBT y=4 : 4K2K60_444, Audio stéréo 2.0 y=5 : 4K2K30_444, Audio stéréo 2.0 y=6 : 1080P, Audio stéréo 2.0 y=7 : 720p, Audio stéréo 2.0 y=8 : 1920x1200, Stéréo Audio 2.0 y=9 : 1680x1050, Audio stéréo 2.0 y=10 : 1600x1200, Audio stéréo 2.0 y=11 : 1440x900, Audio stéréo 2.0 y=12 : 1360x768, Audio stéréo 2.0 y=13 : 1280x1024, Audio stéréo 2.0 y=14 : 1024x768, Audio stéréo 2.0 y=15 : Défini par l'utilisateur 1 y=16 : défini par l'utilisateur 2 | s entrée 0 EDID 1 | Entrée USB-C 1 EDID : Entrée automatique USB-C 2 EDID : Entrée automatique HDMI 3 EDID : Entrée automatique HDMI 4 EDID : Entrée automatique HDMI 5 EDID : Auto | 1 |
| r entrée x EDID | Obtenir l'entrée en mode EDID (x=0~5) x=0 : toutes les entrées x=1 : USB-C 1 x=2 : USB-C 2 x=3 : HDMI 3 x=4 : HDMI 4 x=5 : HDMI 5 | r entrée 0 EDID | Entrée USB-C 1 EDID : Entrée automatique USB-C 2 EDID : Entrée automatique HDMI 3 EDID : Entrée automatique HDMI 4 EDID : Entrée automatique HDMI 5 EDID : Auto |  |
| r entrée x EdidData | Obtenir des données EDID en entrée (x=0~5) x=0 : toutes les entrées x=1 : USB-C 1 x=2 : USB-C 2 x=3 : HDMI 3 x=4 : HDMI 4 x=5 : HDMI 5 | r entrée 0 EdidData | Entrée USB-C 1 EDID Données : <00 FF FF FF....> Entrée USB-C 2 EDID Données : <00 FF FF FF....> Entrée HDMI 3 EDID Data : < 00 PM FF FF....> Entrée des données HDMI 4 EDID : < 00 PM FF FF....> Entrée HDMI 5 EDID Data : < 00 PM FF FF....> |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| s Sortie Res X | Définir la résolution de sortie (x=1~15) x=1 : Auto x=2 : 3840x2160p60 x=3 : 3840x2160p50 x=4 : 4096x2160p60 x=5 : 4096x2160p50 x=6 : 3840x2160p30 x=7 : 3840x2160p25 x=8 : 1920x1200p60RB x=9 : 1920x1080p60 x=10 : 1920x1080p50 x=11 : 1360x768p60 x=12 : 1280x800p60 x=13 : 1280x720p60 x=14 : 1280x720p50 x=15 : 1024x768p60 | s Sortie Res 1 | Résolution sortie : Auto | 1 |
| r Output Res | Obtenir une résolution de sortie | r Output Res | Résolution sortie : Auto |  |
| s sortie x hdcp y | Régler la sortie (x=0~2) HDCP (y=1~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT) x=1 : sortie HDMI x=2 : sortie HDBT y=1 : Auto y=2 : HDCP 1.4 y=3 : HDCP 2.2 | s sortie 0 hdcp 1 | Sortie HDMI HDCP : Auto Sortie HDBT HDCP : Auto | 1 |
| R Sortie x HDCP | Obtenir la sortie état hdcp (x=0~2) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT) x=1 : sortie HDMI x=2 : sortie HDBT | R Sortie 0 HDCP | Sortie de tout HDCP : Auto |  |
| s sortie avmute x | Régler sortie avmute on/off (x=0~1) x=0 : Off x=1 : On | s sortie avmute 1 | Sortie AV Mute : activée | 0 |
| r Output Avmute | Obtenez l'état de sortie avmute on/off | r Output Avmute | Sortie AV Mute : activée |  |
| s Gel de sortie x | Régler gel de sortie activé/désactivé (x=0~1) x=0 : Désactivé x=1 : On | s Gel de sortie 1 | Gel de sortie : activé | 0 |
| r Gel de sortie | Obtenez le statut de gel de sortie activé/arrêt | r Gel de sortie | Gel de sortie : activé |  |
| s Sortie ITC x | Régler le mode vidéo de sortie (x=1~2) x=1 : mode vidéo x=2 : mode PC | s Sortie ITC 1 | ITC de sortie : mode vidéo | 1 |
| R Sortie ITC | Mode vidéo de sortie | R Sortie ITC | ITC de sortie : mode vidéo |  |
| Réglage audio |  |  |  |  |
| s main dans Audio X | Régler l'audio principal (HDMI/USB-C In) depuis (x=1~6) x=1 : Fenêtre 1 x=2 : USB-C 1 x=3 : USB-C 2 x=4 : HDMI 3 x=5 : HDMI 4 x=6 : HDMI 5 | s main dans Audio 1 | Principal en audio : Window 1 | 1 |
| R Main en audio | Prenez la source audio Main In (HDMI/USB-C In) | R Main en audio | Principal en audio : Window 1 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s sortie x audio y | Définir la source audio de sortie (x=0~3) depuis (y=1~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante y=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) y=2 : Ligne In y=3 : Dante In | s sortie 0 audio 1 | Sortie audio HDMI/HDBT : entrée principale (entrée HDMI/USB-C) Sortie ligne Audio : entrée principale (entrée HDMI/USB-C) Sortie audio Dante : entrée principale (entrée HDMI/USB-C) | 1 |
| R Sortie X Audio | Sortie Get (x=0~3) source audio x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | R Sortie 1 Audio | Sortie audio HDMI/HDBT : entrée principale (HDMI/USB-C In) |  |
| S Entrée X Audio Vol+ | Augmenter le volume audio d'entrée (x=0~3) x=0 : toutes les entrées (HDMI/USB-C, Line, Dante) x=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) x=2 : Ligne In x=3 : Dante In | S Input 1 Audio Vol+ | Entrée principale (HDMI/USB-C In) Volume audio : 50 |  |
| s entrée x volume audio- | Diminuez le volume audio d'entrée (x=0~3) x=0 : toutes les entrées (HDMI/USB-C, Line, Dante) x=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) x=2 : Ligne In x=3 : Dante In | Entrée s 1 volume audio- | Entrée principale (HDMI/USB-C In) Volume audio : 50 |  |
| s entrée x volume audio y | Définir la valeur du volume audio (x=0~3) x=0 : toutes les entrées (HDMI/USB-C, Line, Dante) x=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) x=2 : Ligne In x=3 : Dante In | s entrée 1 audio vol 50 | Entrée principale (HDMI/USB-C In) Volume audio : 50 | 50 |
| r Entrée x volume audio | Obtenez la valeur du volume audio en entrée (x=0~3) x=0 : toutes les entrées (HDMI/USB-C, Line, Dante) x=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) x=2 : Ligne In x=3 : Dante In | R entrée 1 vol audio | Entrée principale (HDMI/USB-C In) Volume audio : 50 |  |
| s entrée x mute audio y | Définir l'entrée (x=0~3) le mute audio activé/désactivé (y=0~1) x=0 : toutes les entrées (HDMI/USB-C, Line, Dante) x=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) x=2 : Ligne En x=3 : Dante Dans y = 0 : éteint y=1 : muet activé | Entrée 0 Mute audio 1 | Entrée principale (HDMI/USB-C In) Audio mut : activé Mute audio de la ligne d'entrée : activé Entrée Dante Audio Mute : On | 0 |
| Entrée r x mute audio | Activez/désactivez le son de l'entrée (x=0~3) x=0 : toutes les entrées (HDMI/USB-C, Line, Dante) x=1 : Entrée principale (HDMI/USB-C In) x=2 : Ligne In x=3 : Dante In | R Entrée 0 Mute audio | Entrée principale (HDMI/USB-C) Audio mute : activée Mute audio de la ligne d'entrée : activé Entrée Dante Audio Mute : On |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s membre maître x y z | Set maître de sortie (x/y/z=0~1) x=0 : Exclure HDMI/HDBT Sortie x=1 : Inclure HDMI/HDBT Sortie y=0 : Exclure la sortie ligne y=1 : Inclure Line Out z=0 : Exclure Dante Out z=1 : Inclure Dante Out | s membre maître 1 1 1 | Membre Maître : 111 | 111 |
| R Master Membre | Obtenir le membre de sortie maître | R Master Membre | Membre Maître : 111 |  |
| S Master Audio Vol+ | Augmenter le volume audio de sortie maître | s master volume audio | Volume audio maître : 50 |  |
| S Master Audio Vol- | Diminuer le volume audio de sortie maître | S Master Audio Vol- | Volume audio maître : 50 |  |
| s master audio vol x | Définir la valeur du volume audio de sortie maître (y=0~100) | S Master Audio Vol 50 | Volume audio maître : 50 | 50 |
| R Master Audio Vol | Obtenez la valeur de volume audio de sortie master | R Master Audio Vol | Volume audio maître : 50 |  |
| S Master Audio mute X | Régler la sortie maître du son activé/désactivé (x=0~1) x=0 : mute désactivé x=1 : mute activé | S Master Audio mute 1 | Master Audio Mute : Activé | 0 |
| R Master Audio Mute | Obtenez le statut de mute on/off audio de sortie master | R Master Audio Mute | Master Audio Mute : Activé |  |
| S Sortie X Audio Vol+ | Augmenter le volume audio de sortie (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | S Sortie 1 Audio Vol+ | Volume audio HDMI/HDBT de sortie : 50 |  |
| s sortie x volume audio- | Diminuer le volume audio de sortie (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | S Sortie 1 Audio Vol+ | Volume audio HDMI/HDBT de sortie : 50 |  |
| s sortie x volume audio y | Définir la valeur de sortie (x=0~3) du volume audio (y=0~100) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | s sortie 1 volume audio 50 | Volume audio HDMI/HDBT de sortie : 50 | 50 |
| R Sortie x Vol audio | Obtenir la valeur du volume audio en sortie (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | r sortie 1 vol audio | Volume audio HDMI/HDBT de sortie : 50 |  |
| s sortie x mute audio y | Régler la sortie (x=0~3) muet audio activé/désactivé (y=0~1) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Line Out x=3 : Dante Out y=0 : mute off y=1 : mute on | s sortie 0 mute audio 1 | Sortie HDMI/HDBT Audio Mute : Activé Mute audio de la ligne de sortie : activé Sortie Dante Audio Mute : On | 0 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R Sortie x Mute audio | On active ou désactive le son de sortie (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | R Output 0 Mute audio | Sortie HDMI/HDBT Audio Mute : Activé Mute audio de la ligne de sortie : activé Sortie Dante Audio Mute : On |  |
| s sortie x mix audio y | Set sortie (x=0~3) mixage audio (y=1~4) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Dante sortie y=1 : Stéréo y=2 : Gauche y=3 : À droite y=4 : Gauche et Droite | s sortie 0 mix audio 1 | Sortie Mixage audio HDMI/HDBT : Sortie stéréo Mix audio de ligne : Stéréo Sortie Mix audio Dante : stéréo | Stéréo |
| R Output x Mix audio | Obtenez le mode mixage audio de sortie (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | Mix audio R Output 0 | Sortie Mixage audio HDMI/HDBT : Sortie stéréo Mix audio de ligne : Stéréo Sortie Mix audio Dante : stéréo |  |
| s sortie x délai audio y | Régler le délai audio (x=0~3) (y=0~50) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante y=[0~50] : Temps de délai, milliseconde | s sortie 0 retard audio 50 | Sortie Délai audio HDMI/HDBT : 50 ms Délai audio de la ligne de sortie : 50 ms Délai audio Dante de sortie : 50 ms | 0 |
| Sortie r x délai audio | Obtenez la valeur du délai audio de sortie (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | R Sortie 0 Délai audio | Sortie Délai audio HDMI/HDBT : 50 ms Délai audio de la ligne de sortie : 50 ms Délai audio Dante de sortie : 50 ms |  |
| s sortie x égalisation audio y val z | Régler la sortie (x=0~3) de l'indice GEQ audio (y=1~31) à la valeur (z=0~20) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante y=[1~31] : Indice EQ z=[0~20] : Valeur EQ | s sortie 0 égalisation audio 1 val 20 | Sortie HDMI/HDBT Audio EQ Index 1 à la valeur 20 Ligne de sortie Index d'égalisation audio 1 à valeur 20 sortie Index égaliseur audio Dante 1 à valeur 20 Sortie Préréglage égaliseur audio Dante Audio en mode plat |  |
| Sortie R x Égalisation audio y Val | Obtenez la valeur de l'indice GEQ audio (y=1~31) en sortie (x=0~31) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante y=[1~31] : Index EQ | R Sortie 0 Égalisation audio 1 Val | Sortie HDMI/HDBT Audio EQ Index 1 à la valeur 20 Ligne de sortie Index d'égalisation audio 1 à la valeur 20 sortie Index égaliseur audio Dante 1 à la valeur 20 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s sortie x égalisation audio préréglage y | Régler le GEQ audio de sortie (x=0~3) sur le préréglage (y=1~6) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Line Out x=3 : Dante Out y=1 : Flat y=2 : Personnalisé1 y=3 : Personnalisé2 y=4 : Personnalisé3 y=5 : Personnalisé4 y=6 : Personnalisé5 | S Output 0 Préréglage d'égalisation audio 1 | Sortie HDMI/HDBT Audio EQ Préréglage 1 Ligne de sortie Égalisation audio 1 Sortie Préréglage Égaliseur Audio Dante 1 | 1 |
| R Output x Égalisation audio préréglé | Préréglage audio GEQ Get output (x=0~3) x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | Préréglage R Output 0 Égalisation Audio | Sortie HDMI/HDBT Audio EQ Préréglage 1 Ligne de sortie Égalisation audio 1 Sortie Préréglage Égaliseur Audio Dante 1 |  |
| S Output X réinitialisation de l'égalisation audio | Réglez la sortie audio (x=0~3) à la réinitialisation de GEQ x=0 : toutes les sorties (HDMI/HDBT, Line, Dante) x=1 : Sortie HDMI/HDBT x=2 : Sortie ligne x=3 : Sortie Dante | Réinitialisation de l'égalisation audio S Output 0 | Réinitialisation de l'égalisation audio HDMI/HDBT Réinitialisation de l'égalisation de la ligne de sortie Réinitialisation de l'égalisation audio de la ligne de sortie Sortie : réinitialisation de l'égalisation audio Dante |  |
| Réglage écran unique |  |  |  |  |
| s Interrupteur automatique X | Fonction d'activation/désactivation de l'interrupteur automatique (x=0~1) x=0 : Désactiver l'interrupteur automatique x=1 : Activer le changement automatique | S Auto Switch 0 | Interrupteur automatique : Désactivé | 0 |
| Interrupteur automatique R | Obtenez la fonction de commutation automatique | Interrupteur automatique R | Interrupteur automatique : Désactivé |  |
| s source d'entrée x | Acheminer la source d'entrée vers la sortie (x=1~5) x=1 : USB-C 1 x=2 : USB-C 2 x=3 : HDMI 3 x=4 : HDMI 4 x=5 : HDMI 5 | s source d'entrée 1 | Source d'entrée : USB-C 1 | 1 |
| Source d'entrée r | Obtenez la sortie de la source d'entrée sélectionnée | Source d'entrée r | Source d'entrée : USB-C 1 |  |
| s entrée de secours x | Définir la source d'entrée de secours (x=0~5) x=0 : Entrée suivante x=1 : USB-C 1 x=2 : USB-C 2 x=3 : HDMI 3 x=4 : HDMI 4 x=5 : HDMI 5 | s Entrée de secours 0 | Entrée de secours : Entrée suivante | 0 |
| Entrée de secours R | Obtenir une source d'entrée de secours | Entrée de secours R | Entrée de secours : Entrée suivante |  |
| Cadre multiview |  |  |  |  |
| s Multiview X | Définir le mode d'affichage multiview (x=1~5) x=1 : Simple x=2 : PIP x=3 : PBP x=4 : Triple x=5 : Quad | s Multiview 1 | Multiview : Simple | 1 |
| R Multiview | Obtenez le mode affichage multiview | R Multiview | Multiview : Simple |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s fenêtre x dans y | Définir la source de la fenêtre (x=0~4) à partir de (y=1~5) x=0 : Toutes les fenêtres x=1 : Fenêtre 1 x=2 : Fenêtre 2 x=3 : Fenêtre 3 x=4 : Fenêtre 4 y=1 : USB-C 1 y=2 : USB-C 2 y=3 : HDMI 3 y=4 : HDMI 4 y=5 : HDMI 5 | s fenêtre 1 sur 1 | Fenêtre 1 en USB-C 1 |  |
| r fenêtre x dans | Get window (x=0~4) source x=0 : Toutes les fenêtres x=1 : Fenêtre 1 x=2 : Fenêtre 2 x=3 : Fenêtre 3 x=4 : Fenêtre 4 | R fenêtre 0 in | Fenêtre 1 en USB-C 1 Windows 2 en USB-C 2 Fenêtre 3 en HDMI 3 Fenêtre 4 en HDMI 4 |  |
| s PIP position x | Définir la position de la fenêtre PIP (x=1~4) x=1 : En haut gauche x=2 : Gauche En bas x=3 : Droite en haut x=4 : Droite en bas | s PIP position 4 | Poste PIP : En bas droit | 4 |
| Position r PIP | Obtenez un poste dans la fenêtre PIP | Position r PIP | Poste PIP : En bas droit |  |
| s PIP taille x | Obtenir la taille de la fenêtre PIP (x=1~3) x=1 : Petite x=2 : Moyen x=3 : Grand | s PIP taille 3 | Taille du PIP : Taille | 3 |
| Taille r PIP | Obtenez la taille de la fenêtre PIP | Taille r PIP | Taille du PIP : Taille |  |
| s mode PBP x | Définir le mode d'affichage des fenêtres PBP (x=1~2) x=1 : Mode PBP 1 x=2 : Mode PBP 2 | s mode PBP 1 | Mode PBP : Mode 1 | 1 |
| Mode r PBP | Obtenez le mode d'affichage fenêtres PBP | Mode r PBP | Mode PBP : Mode 1 |  |
| s PBP aspect x | Définir le rapport d'aspect d'affichage des fenêtres PBP (x=1~2) x=1 : Plein écran x=2 : 16:9 | s PBP aspect 1 | Aspect PBP : Plein écran | 1 |
| Aspect r PBP | Obtenez un format d'image d'affichage fenêtres PBP | Aspect r PBP | Aspect PBP : Plein écran |  |
| s triple mode x | Définir le mode d'affichage des fenêtres triples (x=1~2) x=1 : Mode Triple 1 x=2 : Mode Triple 2 | s triple mode 1 | Mode Triple : Mode 1 | 1 |
| Mode triple R | Obtenez un mode d'affichage triple fenêtres | Mode triple R | Mode Triple : Mode 1 |  |
| s triple aspect x | Définir le format d'affichage des fenêtres triples (x=1~2) x=1 : Plein écran x=2 : 16:9 | s triple aspect 1 | Triple Aspect : Plein écran | 1 |
| Aspect triple r | Obtenez un format d'affichage triple fenêtres | Aspect triple r | Triple Aspect : Plein écran |  |
| S Quad Mode X | Définir le mode d'affichage des quatre fenêtres (x=1~2) x=1 : Mode Quad 1 x=2 : Mode Quad 2 | S Quad mode 1 | Quad Mode: Mode 1 | 1 |
| R Quad Mode | Obtenez le mode affichage quadruple fenêtre | R Quad Mode | Quad Mode: Mode 1 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s quad aspect x | Définir le format d'affichage des quatre fenêtres (x=1~2) x=1 : Plein écran x=2 : 16:9 | S Quad Aspect 1 | Aspect Quad : Plein écran | 1 |
| r quad aspect | Obtenez un format d'image quadruple Windows | r quad aspect | Aspect Quad : Plein écran |  |
| s fenêtre x bordure y | Définir le mode bordure (y=0~9) de la fenêtre spécifiée (x=0~4) x=0 : Tous x=1 : Fenêtre 1 x=2 : Fenêtre 2 x=3 : Fenêtre 3 x=4 : Fenêtre 4 y=0 : Désactivée y=1 : Noir y=2 : Rouge y=3 : Vert y=4 : Bleu y=5 : Jaune y=6 : Magenta y=7 : Cyan y=8 : Blanc y=9 : Gris | S fenêtre 0 bordure 0 | Bordure de fenêtre 1 : Hors de la fenêtre 2 Bordure : Fenêtre jaune 3 Bordure : Fenêtre 4 Hors Fenêtre : Cyan | 0,0 |
| Bord de fenêtre r X | Obtenez le mode bordure de la fenêtre spécifiée (x=0~4) x=0 : Tous x=1 : Fenêtre 1 x=2 : Fenêtre 2 x=3 : Fenêtre 3 x=4 : Fenêtre 4 | Bord de la fenêtre R 0 | Bordure de fenêtre 1 : Hors de la fenêtre 2 Bordure : Fenêtre jaune 3 Bordure : Fenêtre 4 Hors Fenêtre : Cyan |  |
| Réglage RX |  |  |  |  |
| s rx entrée x | Définir la source d'entrée RX (x=1~2) x=1 : HDBT IN x=2 : HDMI IN | Entrée s rx 1 | Entrée RX : Erreur HDBT, RX non prête ! | 1 |
| Entrée rx | Obtenir une source d'entrée RX | Entrée rx | Entrée RX : HDBT |  |
| R RX HDMI5V | Obtenez une alimentation HDMI RX 5V | R RX HDMI5V | RX HDMI 5V : 1 |  |
| r rx host5v | Obtenez une alimentation hôte RX USB 5V | r rx host5v | RX Host 5V : 1 |  |
| S RX Auto Switch Mode X | Définir le mode de détection du commutateur automatique RX (x=1~2) x=1 : TMDS x=2 : 5V | S RX Auto Switch mode 1 | Mode de commutation automatique RX : TMDS | 1 |
| Mode R Rx Auto Switch | Obtenez le mode de détection du commutateur automatique RX | Mode R Rx Auto Switch | Mode de commutation automatique RX : TMDS |  |
| S rx auto switch x | Régler l'interrupteur automatique RX (x=0~1) x=0 : Désactivé x=1 : On | S Rx Auto Switch 1 | Interrupteur automatique RX : Activé | 1 |
| Interrupteur automatique R RX | Activez/désactivez l'interrupteur automatique RX | Interrupteur automatique R RX | Interrupteur automatique RX : Activé |  |
| Cadre CEC |  |  |  |  |
| S CEC Power allumé | Régler l'alimentation CEC sur commande | S CEC Power allumé | CEC Alimentation |  |
| Coupure du courant du CEC | Définir la commande d'arrêt CEC | Coupure du courant du CEC | Arrêt de l'alimentation CEC |  |
| Fonction d'alimentation automatique X | Activez/désactivez la fonction d'alimentation automatique de l'affichage (x=0~1) x=0 : Désactivé x=1 : On | Fonction d'alimentation automatique 1 | Fonction d'alimentation automatique : activée | 1 |
| Fonction d'alimentation automatique R | Obtenir l'état de la fonction d'alimentation automatique de l'affichage activé/désactivé | Fonction d'alimentation automatique R | Fonction d'alimentation automatique : activée |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minuterie d'arrêt automatique X | Définir la commande d'arrêt automatique (CEC/RS-232) sera envoyée après x (x=1~6) x=1 : 5 s x=2 : 10 s x=3 : 30 s x=4 : 1 min x=5 : 5 min x=6 : 10 min | Minuterie d'arrêt automatique 4 | Minuterie d'arrêt automatique : 1 min | 4 |
| Minuterie d'arrêt automatique R | Activez un minuteur d'arrêt automatique | Minuterie d'arrêt automatique R | Minuterie d'arrêt automatique : 1 min |  |
| Contrôle automatique de l'alimentation X | Régler le contrôle automatique de la fonction d'alimentation via (x=1~3) x=1 : CEC x=2 : RS-232 x=3 : CEC et RS-232 | Contrôle automatique de puissance 1 | Contrôle automatique de la puissance : CEC | 1 |
| Contrôle automatique de l'alimentation R | Obtenez un contrôle de fonction d'alimentation automatique | Contrôle automatique de l'alimentation R | Contrôle automatique de la puissance : CEC |  |
| Réglage USB |  |  |  |  |
| s UsbSwitchMode x | Définir mode commutateur USB (x=1~3) x=1 : mode Auto (détecter USB 5V puis commuter) x=2 : Mode manuel x=3 : Suivre la vidéo (connexion HDMI 3 avec l'hôte USB 3) | s UsbSwitchMode 1 | Mode USBSwitch : mode automatique | 1 |
| r UsbSwitchMode | Prends le mode commutateur USB | r UsbSwitchMode | Mode USBSwitch : mode automatique |  |
| s USB-Manual x | Régler l'interrupteur manuel USB (x=1~3) x=1 : USB-C 1 x=2 : USB-C 2 x=3 : Hôte USB 3 | s USBBManual 3 | Manuel USB : Hôte USB 3 | 1 |
| r UsbSwitchStatus | Obtenir l'état du switch USB | r UsbSwitchStatus | UsbSwitchStatus : USB-C 1 |  |
| Réglage RS-232 |  |  |  |  |
| s réglage série x y | Régler le port série (x=0~2) à y x=0 : Tous les RS-232 (locaux et HDBT) x=1 : RS-232 local x=2 : HDBT RS-232 y= 115200-8n1 Débit en bauds : 115200/57600/56000/ 38400/19200/9600/4800/2400 Bits de données : 7/8 Parité : n(Aucun)/o(Impair) /e(Pair) Bits d'arrêt : 1/2 | Réglage Série 0 115200-8N1 | Local RS-232 : 115200-8n1 HDBT RS-232 : 115200-8n1 | 115200-8N1 |
| Réglage R Série X | Obtenir le port série (x=0~2) réglage x=0 : Tous les RS-232 (Local et HDBT) x=1 : Local RS-232 x=2 : HDBT RS-232 | Réglage Série 0 de r | Local RS-232 : 115200-8n1 HDBT RS-232 : 115200-8n1 |  |
| Réglage prédéfini |  |  |  |  |
| Sauvegarde du preset s x | Sauvegardez les réglages de l'unité actuelle au préréglage spécifié (x=1~5) Tous les réglages sauf le réseau. x=1 : Préréglage 1 x=2 : Préréglage 2 x=3 : Préréglage 3 x=4 : Préréglage 4 x=5 : Préréglage 5 | sauvegarde 1 prédéfinie s | Sauvegarde prédéfinie : Préréglée 1 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rappel prédéfini s x | Rappeler un préréglage spécifié dans l'unité (x=1~5) Tous les réglages sauf le réseau. x=1 : Préréglage 1 x=2 : Préréglage 2 x=3 : Préréglage 3 x=4 : Préréglage 4 x=5 : Préréglage 5 | rappel du preset s 1 | Rappel de préréglage : Préréglage 1 |  |
| s préréglé clear x | Effacez un préréglage spécifié dans l'unité (x=1~5) Tous les réglages sauf le réseau. x=1 : Préréglage 1 x=2 : Préréglage 2 x=3 : Préréglage 3 x=4 : Préréglage 4 x=5 : Préréglage 5 | s preset clear 1 | Nettoyage du préréglage : Préréglage 1 |  |
| s prédéfini x nom y | Définir le nom du préréglage (x=1~5) à y (16 caractères max) x=1 : Préréglage 1 x=2 : Préréglage 2 x=3 : Préréglage 3 x=4 : Préréglage 4 x=5 : Préréglage 5 | s prédéfini 1 nom Salle de réunion 1 | Prédéfini 1 Nom : Salle de réunion 1 |  |
| R Nom prédéfini x | Get preset (x=1~5) nom x=1 : Preset 1 x=2 : Préréglage 2 x=3 : Préréglage 3 x=4 : Préréglage 4 x=5 : Préréglage 5 | R Nom prédéfini x | Prédéfini 1 Nom : Salle de réunion 1 |  |
| Configuration réseau |  |  |  |  |
| r ipconfig | Obtenez la configuration IP actuelle | r ipconfig | Mode IP : DHCP IP : 192.168.62.106 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Porte d'entrée : 192.168.62.1 Port TCP/IP : 8000 Port Telnet : 23 MAC : 6C :DF :FB :0C :B3:8E (Statique : 169.254.100.200 255.255.0.0 169.254.100.1) | IP statique par défaut est 192.168.0.100/ 255.255.0.0/ 192.168.0.1 |
| R Mac ADDR | Obtenir l'adresse MAC réseau | R Mac ADDR | MAC : 6C :DF :FB :0C :B3:8E |  |
| Mode IP S X | Régler le mode IP réseau sur IP statique ou DHCP (x=0~1) x=0 : Statique x=1 : DHCP | S IP mode 0 | Mode IP : Statique (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) | 1 |
| Mode R IP | Obtenir le mode IP réseau | Mode R IP | Mode IP : DHCP |  |
| S IP addr xxx.xxx. xxx.xxx | Définir l'adresse IP réseau | s ip addr 192.168.1.100 | Adresse IP : 192.168.1.100 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou redémarrer appareil pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer l'adresse statique, désactive d'abord le DHCP. |  |
| r ip addr | Obtenir une adresse IP réseau | r ip addr | IP : 192.168.62.106 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sous-réseau s xxx.xxx.xxx.xxx | Définir le masque de sous-réseau réseau | sous-réseau s 255.255.255.0 | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer le masque de sous-réseau, désactivez d'abord le DHCP. |  |
| sous-réseau r | Obtenir un masque de sous-réseau réseau | sous-réseau r | Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 |  |
| S Gateway xxx.xxx.xxx.xxx | Définir la passerelle réseau | Porte d'entrée s 192.168.1.1 | Passerelle : 192.168.1.1 (Veuillez utiliser la commande « s net reboot ! » ou rerallumer le périphérique pour appliquer une nouvelle configuration !) DHCP activé, l'appareil ne peut pas configurer la passerelle, configuré Éteignez d'abord le DHCP. |  |
| Passerelle R | Obtenir une passerelle réseau | Passerelle R | Porte d'entrée : 192.168.1.1 |  |
| S TCP/IP port X | Définir le port TCP/IP réseau (x=1~65535) | S TCP/IP Port 8000 | Port TCP/IP : 8000 | 8000 |
| Port TCP/IP de R | Obtenir un port TCP/IP réseau | Port TCP/IP de R | Port TCP/IP : 8000 |  |
| S Telnet Port X | Définir le port réseau telnet (x=1~65535) | S Telnet Port 23 | Port Telnet : 23 | 23 |
| R Telnet Port | Obtenir un port telnet réseau | R Telnet Port | Port Telnet : 23 |  |
| Reboot de s net | Modules réseau à redémarrage | Reboot de s net | Cherchez l'IP, veuillez patienter... ! Mode IP : DHCP IP : 192.168.62.106 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Porte d'entrée : 192.168.62.1 Port TCP/IP : 8000 Port Telnet : 23 MAC : 6C :DF :FB :0C :B3:8E (Statique : 169.254.100.200 255.255.0.0 169.254.100.1) |  |
| Réglage du mot de passe |  |  |  |  |
| S admin mot de passe x x | Définir mot de passe de connexion administrateur (x=[16 caractères max]) | Votre mot de passe n'est pas utilisé | Droits d'auteur © 2019 Copyright © | admin |
| Mot de passe administrateur r | Droits d'auteur © 2019 Copyright © | Mot de passe administrateur r | Droits d'auteur © 2019 Copyright © |  |
| s mot de passe utilisateur x | Définir le mot de passe de connexion utilisateur (x=[16 caractères max]) | Utilisateur de mot de passe utilisateur | Mot de passe utilisateur : utilisateur | utilisateur |
| Mot de passe utilisateur r | Obtenez un mot de passe de connexion utilisateur | Mot de passe utilisateur r | Mot de passe utilisateur : utilisateur |  |

Note : Le retour de la commande « état r » est le suivant.

==========================================================================================

Informations de statut

TX 1.01.04 Vérification Web Scaler 20230626-15 FPGA 2.00.05 RX 1.18.02

| Entrée | Câble | Résolution | ColorSpace | ColorDepth | HDCP | EDID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB-C 1 | Connecté | 1920x1080p60 | RGB | 8 bits | 1.4 | AUTO |
| USB-C 2 | Connecté | 1920x1080p60 | RGB | 8 bits | 1.4 | 4K2K60_444, Audio stéréo 2.0 |
| HDMI 3 | Connecté | 3840x2160p60 | RGB | 8 bits | 2.2 | AUTO |
| HDMI 4 | Connecté | 3840x2160p60 | YUV 4:4:4 | 8 bits | Off | Défini par l'utilisateur 2 |
| HDMI 5 | Déconnexion | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | AUTO |

Câble de sortie	Résolution	ColorSpace ColorDepth HDCP AVMute Source HDMI OUT Connecté 3840x2160p60Hz RGB	 8 bits	2.2 On	1/2/3/4 HDBT SORTIE Connecté 3840x2160p60Hz RGB	8 bits	 2.2 On	 1/2/3/4

| Puissance | Bip clé IR UsbcAccessNetwork | FanSpeed | Temp(C) | Baud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On | On Off On On | Auto | 65 | 115200 |

TCP/IP  Telnet  MAC

8000	0023	6C :DF :FB :0C :B3:8E

DHCP	PI	Gateway	Masque de sous-réseau

| On | 192.168.062.111 192.168.062.001 | 255.255.000.000 |
| --- | --- | --- |
| (Grésillements : | 192.168.000.100 192.168.000.001 | 255.255.000.000) |

==========================================================================================

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France