SP181TH2-4K

VER 1.1

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	3

  - Émetteur.	3

  - HDBaseT Récepteur.	5

  - Définition de la broche IR	6

- EDID Mode.	7

- Commandes ASCII.	8

- Exemple d'application.	12

# Introduction

Ce répartiteur HDMI 1x8 HDBaseT 18Gbps peut distribuer un signal d'une source à n'importe quel 8 appareils d'affichage. Prise en charge de la résolution vidéo jusqu'à 4K2K@60Hz 4:4:4. Il est conçu avec 1 sortie HDMI loop et 8 sorties HDBaseT. La distance de transmission du signal HDMI peut être étendue jusqu'à 120 mètres au

résolution de 4K2K@60Hz, soit 150 mètres à 1080P@60Hz via un seul câble CAT6/6a/7. Le produit prend en compte  le passage de signal IR et RS-232, la fonction d'extraction audio et la gestion avancée de l'EDID.

# Caractéristiques

☆ Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2 et HDCP 1.x

☆ Prise en charge de la bande passante vidéo de 18Gbps

☆ Prise en charge de la résolution vidéo jusqu'à 4K2K@60Hz 4:4:4

☆ Prise en charge HDR, HDR10+, HLG et Dolby Vision

☆ Prise en charge jusqu'à la transmission audio HD 7.1CH

☆ Prise en charge de la sortie audio numérique et analogique désintégrée

☆ Étendre la distance de transmission du signal jusqu'à 120 mètres à la résolution de 4K2K@60Hz, 150 mètres à 1080P@60Hz via un seul câble CAT6/6a/7

☆ Prise en charge d'une entrée HDMI, d'une sortie boucle HDMI et de 8 sorties HDBaseT.

☆ IR, RS-232 routé vers la sortie HDBaseT

☆ Gestion avancée de l'EDID

☆ Prise en charge de la fonction POC unidirectionnelle (uniquement de l'émetteur au récepteur)

☆ Conception compacte pour une installation facile et flexible

# Contenu du colis

(1) 1 × répartiteur HDMI 1×8 HDBaseT 18 Gbps

(2) Récepteur HDBaseT 8 ×

(3) Câble blaster IR 9 × (1,5 mètre)

(4) Câble récepteur IR 9 × 20K~60KHz (1,5 mètre)

(5) Connecteur Phoenix 9 × 3 broches

(6) Connecteur Phoenix 1 × 5 broches

(7) 18 × Oreille de montage

(8) Adaptateur secteur à verrouillage DC 24V/3,75A de 1 ×

(9) 1 × Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.0b |
| Conformité HDCP | HDCP 2.2/1.x |
| Bande passante vidéo | 594MHz/18Gbps |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 4k2k@60Hz 4:4:4 |
| Profondeur de couleur | 8 bits, 10 bits, 12 bits (1080p@60Hz), 8 bits (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8 bits, 10 bits, 12 bits (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) |
| Espace colorimétrique | RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 |
| HDR | Prise en charge HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision |
| HDMI Audio Formats | LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X |
| Formats audio coaxiaux | PCM2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 2.0/5.1 |
| Formats audio analogiques | PCM 2.0CH |
| ESD Protection | Modèle du corps humain — ±8kV (décharge en espace) & ±4kV (décharge de contact) |
| Connexion |  |
| Entrée | 1×HDMI Type A (19 broches femelle) |
| Production | 1×HDMI Type A (19 broches femelle) sortie 8x HDBaseT [RJ45] 1x sortie audio coaxiale [RCA] 1x sortie audio L/R [connecteur phénix 5 broches] |
| Contrôle | 1×RS-232 (connecteur phénix 3 broches) 1x commutateur EDID DIP [5 broches] 1x IR IN [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1x IR OUT [Mini-jack stéréo 3,5 mm] |

| Mécanique |  |
| --- | --- |
| Logement | Boîtier métallique |
| Couleur sérigraphie | Noir |
| Dimensions | Émetteur : 440 mm (D) × 130 mm (D) × 44 mm (H) Récepteur : 140 mm (W) × 65 mm (D) × 18 mm (H) |
| Poids | Émetteur : 1,62 kg Récepteur : 246 g |
| Alimentation électrique | Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 24V/3,75A (Normes US/UE, certifié CE/FCC/UL) |
| Consommation d'énergie | 72W |
| Fonctionnement Température | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
| Humidité relative | 20~90 % d'humidité relative (non condensant) |

1/5

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Émetteur

Panneau avant

18Gbps HDMI 1x8 HDBaseT Splitter

IN LOOP  1  2  3  4  5  6  7  8 OUT

1  2 3

4

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED ALIMENTATION | Lorsque l'appareil est allumé, la LED d'alimentation rouge s'allume À l'écoute. |
| 2 | IN LED | Lorsque le port HDMI IN connecte un appareil à source active, la LED verte sera allumée. |
| 3 | DÉDUCTEUR LOOP | Lorsque le port LOOP OUT HDMI connecte un dispositif d'affichage actif, la LED verte s'allume. |
| 4 | OUT(1~8) LED | Lorsque le port HDBT OUTPUT connecte un récepteur HDBaseT, la LED verte SORTIE correspondante s'allume. |

Panneau arrière

11

ON

OFF

AUDIO OUT

1

2

3

4 HDBT OUTPUT 5

6

7

8

TX RX

IN  OUT

IN   LOOP OUT

EDID

HDMI

RS-232

IR

DC 24V

1  2  3 4

5

6

7

8 9 10

| Non. Nom |  | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | PIN EDID Interrupteur | Utilisé pour régler le mode EDID. Veuillez vous référer à la section « 6. Mode EDID » pour plus de détails. |
| 2 | RS-232 | Connectez-vous à un PC ou à un système de contrôle via un câble phénix à 3 broches pour trois fonctions : 1, mise à jour du firmware ; 2, Contrôler le Splitter via les commandes RS-232 ; 3, le signal RS-232 de passage (de l'émetteur au récepteur ou du récepteur à l'émetteur). |
| 3 | IR IN | Branchez-vous au câble du récepteur IR, le signal de réception IR sera émis vers le port « IR OUT » du récepteur HDBaseT. |
| 4 | IR OUT | Branchez-vous au câble IR blaster, le signal d'émission IR provient du port « IR In » du récepteur HDBaseT. |
| 5 | SORTIE AUDIO (COAXIAL, À gauche ou à droite) | Sortie audio coaxiale/symétrique, connectez-vous à l'amplifer ou au haut-parleur. |
| 6 | Port HDMI | ENTRÉE : port d'entrée HDMI, connectez-vous à un périphérique HDMI source tel comme un décodeur DVD ou décodeur avec un câble HDMI. LOOP OUT : port de sortie HDMI en boucle, connectez-vous à l'appareil d'affichage HDMI comme la TV ou le moniteur avec un câble HDMI. |
| 7 | SORTIE HDBT Port (1~8) | Connectez-vous au port HDBT IN du récepteur HDBaseT avec un câble CAT. |
| 8 | Lampe indicatrice de signal de connexion (Vert) | - Éclairage : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Flashing : L'émetteur et le récepteur sont en mauvais état Statut de connexion. - Sombre : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 9 | Lampe indicatrice de signal de données (Orange) | - Éclairage : signal HDMI avec HDCP. - Clignotement : signal HDMI sans HDCP. - Sombre : Pas de signal HDMI. |
| 10 | DC 24V | Branchez l'alimentation DC 24V à l'unité et branchez l'adaptateur à une prise secteur. (Note : L'émetteur peut alimenter le récepteur via un câble CAT.) |
| 11 | Interrupteur POWER Appuyez sur cet interrupteur pour allumer/éteindre l'appareil. |  |

HDMI OUT

AUDIO OUT

IR IN  IR OUT

3

5  4 6

7

8

9

10

11

DC 24V

HDBT IN

Récepteur HDBaseT

SERVICE

1

2

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Indicateur de puissance | Lorsque le récepteur est allumé, l'indicateur d'alimentation s'allume. |
| 2 | Port SERVICE | Utilisé pour la mise à jour du firmware. |
| 3 | DC 24V | Branchez une alimentation DC 24V/1A dans l'unité et branchez l'adaptateur à une prise secteur. (Note : Le récepteur HDBaseT peut également être alimenté par l'émetteur via un câble CAT.) |
| 4 | HDBT IN | Connectez-vous au port HDBT OUTPUT de l'émetteur avec un câble CAT. |
| 5 | Lampe indicatrice de signal de connexion (Vert) | - Éclairage : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Flashing : L'émetteur et le récepteur sont en mauvais état Statut de connexion. - Sombre : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 6 | Lampe indicatrice de signal de données (Orange) | - Éclairage : signal HDMI avec HDCP. - Clignotement : signal HDMI sans HDCP. - Sombre : Pas de signal HDMI. |
| 7 | SORTIE HDMI | Port de sortie HDMI, connectez-vous à un dispositif d'affichage HDMI comme la TV ou le projecteur avec un câble HDMI. |
| 8 | SORTIE AUDIO | Sortie audio, connectez-vous à un amplifer ou à un haut-parleur. |
| 9 | IR IN | Branchez-vous au câble IR Receiver. Le signal IR sera envoyé au port IR OUT de l'émetteur. |

| 10 | IR OUT | Connectez-vous au câble IR blaster, le signal IR vient de l'IR Port IN de l'émetteur. |
| --- | --- | --- |
| 11 | RS-232 | Connecteur Phoenix à 3 broches pour la transmission de commande RS-232. La commande RS-232 transmettra de l'émetteur au récepteur ou du récepteur à l'émetteur. |

## Définition de la broche IR

Récepteur IR	IR Blaster

IR Blaster

Puissance du signal du blaster IR

IR Receiver

NC

IR Signal

Mise à la terre de l'alimentation

Remarque : Lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 45 °, la distance de transmission est de 0 à 5 mètres ; lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 90 °, la distance de transmission est de 0 à 8 mètres.

# Mode EDID

La liste définie des réglages EDID du produit est présentée ci-dessous :

| EDID Mode | Description de l'EDID |
| --- | --- |
| 11111 | 1080P, Audio stéréo 2.0 |
| 11110 | 1080P, Dolby/DTS 5.1 |
| 11101 | 1080P, HD Audio 7.1 |
| 11100 | 1080I, Audio stéréo 2.0 |
| 11011 | 1080I, Dolby/DTS 5.1 |
| 11010 | 1080I, HD Audio 7.1 |
| 11001 | 1080P 3D, Audio stéréo 2.0 |
| 11000 | 1080P 3D, Dolby/DTS 5.1 |
| 10111 | 1080P 3D, HD Audio 7.1 |
| 10110 | 4K2K30Hz_444, Audio stéréo 2.0 |
| 10101 | 4K2K30Hz_444, Dolby/DTS 5.1 |
| 10100 | 4K2K30Hz_444, HD Audio 7.1 |
| 10011 | 4K2K60Hz_420, Audio stéréo 2.0 |
| 10010 | 4K2K60Hz_420, Dolby/DTS 5.1 |
| 10001 | 4K2K60Hz_420, HD Audio 7.1 |
| 10000 | 4K2K60Hz_444, Audio stéréo 2.0 |
| 01111 | 4K2K60Hz_444, Dolby/DTS 5.1 |
| 01110 | 4K2K60Hz_444, HD Audio 7.1 |
| 01101 | 4K2K60Hz_444, Audio stéréo 2.0 HDR |
| 01100 | 4K2K60Hz_444, Dolby/DTS 5.1 HDR |
| 01011 | 4K2K60Hz_444, HD Audio 7.1HDR |
| 01010 | COPY_FROM_LOOP DEHORS |
| 01001 | COPY_FROM_HDBT FOR1 |
| 01000 | COPY_FROM_HDBT SORTI2 |
| 00111 | COPY_FROM_HDBT OUT3 |
| 00110 | COPY_FROM_HDBT SORTI4 |
| 00101 | COPY_FROM_HDBT SUR5 |
| 00100 | COPY_FROM_HDBT SORTI6 |
| 00011 | COPY_FROM_HDBT SORTI7 |
| 00010 | COPY_FROM_HDBT OUT8 |
| 00001 | 1080P, Audio stéréo 2.0 |
| 00000 | Mode de contrôle PC |

# Commandes ASCII

Le produit prend également en charge le contrôle de commande ASCII. Connectez le port RS-232 du produit à un PC avec un câble phénix 3 broches. Ensuite, ouvrez un outil de commande série sur PC pour envoyer des commandes ASCII afin de contrôler le produit. La liste de commandes ASCII concernant le produit est indiquée ci-dessous.

| Commandes ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole port série. Débit en bauds : 115200, Bits de données : 8 bits, Bits d'arrêt : 1, Bit de contrôle : 0 |  |  |  |  |
| x - Paramètre 1 y - Paramètre 2 ! - Délimiteur |  |  |  |  |
| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| Puissance |  |  |  |  |
| S Power Z ! | Alimentation allumée/éteinte de l'appareil, z=0~1 (z=0 éteint, z=1 allumée) | Puissance 1 ! | Alimentation allumée Système initialisant... Initialisation terminée ! version FW x.xx.xx | Alimentation |
| R Power ! | Obtenir l'état actuel de la puissance | R Power ! | Alimentation marche/arrêt |  |
| reboot ! | Redémarrer l'appareil | reboot ! | Reboot... Système initialisant... Initialisation terminée ! version FW x.xx.xx |  |
| Configuration du système |  |  |  |  |
| À l'aide ! | Listez toutes les commandes | À l'aide ! |  |  |
| R type ! | Obtenir le modèle de l'appareil | R type ! | HDC-SPB18H150 |  |
| Statut R ! | Obtenir l'état actuel de l'appareil | Statut R ! | Obtenez l'unité tous les états : puissance, Connexion entrée/sortie, mode EDID |  |
| Version RW ! | Obtenir la version du firmware | Version RW ! | DÉMARRAGE DU MCU : VX.XX.XX APPLICATION DU MCU : VX.XX.XX |  |
| R link ! | Obtenez l'état de la connexion du port d'entrée | R link ! | Entrée HDMI : connexion |  |
| Lien r Out y ! | Obtenez l'état de la connexion du port de sortie y, y=0~9(0=tout, 1~8=HDBT 1~8, 9=sortie en boucle) | Lien r, terminé 1 ! | Boucle HDMI : connecter Sortie HDBT 1 : Connexion |  |
| S réinitialiser ! | Réinitialisation aux paramètres d'usine | S réinitialiser ! | Réinitialisation aux paramètres d'usine Système initialisant... Initialisation terminée ! version FW x.xx.xx |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglage de sortie |  |  |  |  |
| Flux HDMI Z ! | Régler le flux de sortie de boucle HDMI on/off z=0~1(0 :disable,1 :enable) | Flux HDMI 1 ! | Activez le flux de sortie en boucle HDMI Désactivez la sortie de boucle HDMI Cours d'eau | Activer |
| S HDMI HDCP Z ! | Régler la sortie de boucle HDMI hdcp activé/désactivé z=0~1(0 :disable,1 :enable) | S HDMI HDCP 1 ! | Activez la sortie hdmi loop hdcp Désactivez la sortie de boucle HDMI HDCP | Activer |
| s hdbt y hdcp z ! | Définir la sortie hdbt y hdcp on/off, y=0~8(0=tous) z=0~1(0 :disable, 1 :enable) | S HDBT 1 HDCP 1 ! s HDBT 0 HDCP 1 ! | Activer la sortie HDBT 1 HDCP Désactiver la sortie HDBT 1 HDCP Activer hdbt toutes les sorties hdcp désactiver hdbt all Sorties HDCP | Activer |
| s hdbt y flux z ! | Régler sortie hdbt flux y on/off, y=0~8(0=tous) z=0~1 (0 :disable,1 :enable) | S HDBT 1 flux 1 ! s HDBT 0 flux 1 ! | Activer le flux de sortie HDBT 1 Désactivez le flux de sortie HDBT 1 Activer le flux de toutes les sorties HDBT Désactiver le flux de toutes les sorties | Activer |
| Stream HDMI R ! | Obtenez l'état du flux de boucle HDMI | Stream HDMI R ! | Activer le flux de sortie HDMI |  |
| R HDMI HDCP ! | Obtenez le statut HDCP de la boucle HDMI | R HDMI HDCP ! | Activer la sortie HDMI HDCP |  |
| r HDBT y HDCP ! | Get hdbt output y hdcp status, y=0~8(0=tout) | R HDBT 1 HDCP ! | Activer la sortie HDBT 1 hdcp |  |
| Flux r/hdbt ! | Obtenir la sortie hdbt y état du flux, y=0~8(0=tout) | R HDBT 1 stream ! | Activer le flux de sortie HDBT 1 |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadre EDID |  |  |  |  |
| S edid depuis Z ! | Définir l'EDID d'entrée à partir de l'EDID par défaut z, z=1~32 1, 1080p, Audio stéréo 2.0 2, 1080p, Dolby/DTS 5.1 3, 1080p, HD Audio 7.1 4, 1080i, Audio stéréo 2.0 5, 1080i, Dolby/DTS 5.1 6, 1080i, HD Audio 7.1 7, 3D, Audio stéréo 2.0 8, 3D,Dolby/DTS 5.1 9, 3D, HD Audio 7.1 10, 4K2K30_444, Audio stéréo 2.0 11, 4K2K30_444, Dolby/DTS 5.1 12, 4K2K30_444, HD Audio 7.1 13 ans 4K2K60_420, Audio stéréo 2.0 14 4K2K60_420, Dolby/DTS 5.1 15, 4K2K60_420, HD Audio 7.1 16 ans 4K2K60_444, Audio stéréo 2.0 17 4K2K60_444, Dolby/DTS 5.1 18, 4K2K60_444, HD Audio 7.1 19 ans 4K2K60_444, Audio stéréo 2.0 HDR 20, 4K2K60_444, Dolby/DTS 5.1 HDR 21 ans 4K2K60_444, HD Audio 7.1 HDR 22, copie depuis la sortie HDMI loop 23, copie depuis la sortie HDBT 1 24, copie de la sortie HDBT 2 25, copie de la sortie HDBT 3 26, copie de la sortie HDBT 4 27, copie depuis la sortie HDMI 5 28, copie de la sortie HDBT 6 29, copie de la sortie HDBT 7 30, copie de la sortie HDBT 8 31, 1080p, Audio stéréo 2.0 32, utiliser l'EDID utilisateur1 | S edid est entré depuis 1 ! | entrée EDID : 1080p, Audio stéréo 2.0 Veuillez passer le commutateur dip EDID à 00000 ! | 1080p, Audio stéréo 2.0 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Réglage par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s edid user1 00 FF FF FF FF ... ! | Définir les données EDID utilisateur1 | s edid user100 ff ff ff .... ! | utilisateur1 données EDID : 00 FF FF .... |  |
| R edid utilisateur1 ! | Obtenir les données EDID de l'utilisateur1 | R edid utilisateur1 ! | user1 EDID data : 00 FF FF FF FF FF FF 00 ……… |  |
| R edid ! | Obtenez le statut EDID de l'entrée | R edid ! | entrée EDID : 4K2K60_ 444, Audio stéréo 2.0 |  |
| R edid dans les données ! | Obtenez les données EDID de l'entrée HDMI | R edid dans les données ! | Données EDID : 00 FF FF FF FF FF FF 00 ...... |  |
| Réglage du contournement RS-232 |  |  |  |  |
| S RS232 Bypass HDBT Y ! | Configurez la connexion port RS-232 à la sortie HDBT 1 Récepteur port RS-232, y=0~9( 0=toutes, 1~8= sortie HDBT 1~8, 9=NC) | S RS232 Bypass HDBT 1 ! | Connexion RS-232 à HDBT OUT1 RS-232 ne se connecte pas vers HDBT OUT | y=0 |
| R RS232 Bypass ! | Connectez-vous au port RS-232 au port RS-232 du récepteur HDBT | R RS232 Bypass ! | Connexion RS-232 à HDBT OUT1 RS-232 connectez-vous à toutes les sorties HDBT RS-232 ne se connecte pas vers HDBT OUT |  |
| Appareil S Baud W taille x stop y parité z ! | Régler le réglage du port COM du dispositif de contrôle du récepteur, w=2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200, x=7,8 y=1,2, z=aucun, pair, impair | Appareil S Baud 57600 taille 8 Arrête 1 parité aucun ! | Réglage du port COM du dispositif récepteur Débit de baud : 57600 Taille des données :8, stop :1 Parité : Aucune |  |
| S RS232 Fois X ! | set send commande RS232 Temps d'attente x=200~5000ms | S RS232 fois 200 ! | envoi de commande RS-232 temps d'attente 200ms | 200 ms |

# Exemple d'application

Lecteur DVD ou Blu-ray

UHDTV

Récepteur IR

IR Blaster

## Émetteur

ON

OFF

EDID

TX RX

RS-232

IN OUT

IR

SORTIE AUDIO

BOUCLE D'ENTRÉE

HDMI

1	2	3	4 SORTIE HDBT 5	6	7	8

DC 24V

LAN

Intervenants

PC

LAN

Amplificateur

Cat 6/6a/7

Récepteur IR

Alimentation électrique

DC 24V

HDBT IN

SORTIE HDMI

SORTIE AUDIO

IR IN IR OUT

Récepteur

Matrice HDMI avec fonction RS-232

Intervenants

IR Blaster

UHDTV

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France