TP100P-8K

VER 1.1

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	2

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	4

  - Panneau d'émetteurs.	4

  - Panneau de réception.	7

  - Applications en mode USB.	10

  - Définition de la broche IR.	11

- Exemple d'application.	12

# Introduction

Ce prolongateur 8K HDMI & USB sur HDBaseT peut étendre des signaux vidéo et audio HD/UHD non compressés, eARC/ARC, RS-232, IR bidirectionnel, Ethernet 1GbE et USB2.0 jusqu'à 90 m/295 pieds via un seul câble CAT 6A/7. La résolution vidéo est jusqu'à 8K@30 4:4:4 10bit, 4K@120Hz 4:4:4 10bit, 4K60Hz 4:4:4. Il prend en charge eARC/ARC depuis la sortie HDMI de RX passant vers l'entrée HDMI de TX ou le dé-embedding vers le port HDMI de TX. De plus, il prend en charge la transmission de signal USB 2.0  (hôte/périphérique configurable) et la fonction POC bidirectionnelle.

Le prolongateur offre la solution la plus pratique pour l'extension HDMI via un câble CAT unique avec une capacité longue distance, et constitue la solution idéale pour une application domestique/commerciale.

# Caractéristiques

☆ HDMI 2.1, HDCP 2.3 et HDBaseT 3.0

☆ Support jusqu'à 40Gbps FRL et 18Gbps de bande passante vidéo TMDS

☆ La résolution vidéo est jusqu'à 8K@30 4:4:4 10bit, 4K@120Hz 4:4:4 10bit

☆ Prise en charge de toutes les résolutions vidéo standard de l'industrie, y compris VGA-WUXGA et 480i-8K30

☆ Soutien VRR, FVA, ALLM

☆ HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et pass-through HLG

☆ Formats audio HDMI : Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio

☆ La distance de transmission du signal peut être étendue jusqu'à 90 m/295 pieds via un seul câble CAT 6A/7

☆ Support eARC/ARC du système audio RX vers TX

☆ Gestion avancée de l'EDID via le commutateur EDID DIP

☆ Avec le commutateur CONFIG DIP, permettant au port série RS-232 de disposer de différentes fonctions

☆ Prise en charge de la transmission USB2.0 (avec des vitesses allant jusqu'à 350Mbps), Hôte/Appareil configurable

☆ Ethernet bidirectionnel (1 Go), audio analogique, passage de signal IR et RS-232

☆ Re-clocking HDMI sur le récepteur HDBaseT™ pour aider à résoudre les problèmes HDCP HDCP HDMI, compatibilité et handshaking

☆ Fonction POC bidirectionnelle 24V

# Contenu du colis

(1) 1 x prolongateur HD BaseT (émetteur)

(2) 1 x répéteur HD BaseT (récepteur)

(3) 1 câble blaster IR (1,5 mètre)

(4) 1 câble récepteur IR large bande (1,5 mètre)

(5) 2 connecteurs Phoenix 3 broches de 3,81 mm

(6) 4 x Oreilles de montage

(7) 8 x vis machine (KM3*4)

(8) 8 x pieds en caoutchouc

(9) 1 alimentation verrouillable 24V/2,7A

(10) 1 x Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.1 |
| Conformité HDCP | HDCP 2.3 |
| Bande passante vidéo | Jusqu'à 40Gbps FRL et 18Gbps TMDS |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 8K@30 4:4:4 10bit, 4K@120Hz 4:4:4 10 bits |
| Bande passante USB | Jusqu'à 350Mbps |
| HDR | HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Espace colorimétrique | RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YCbCr 4:2:0 |
| Profondeur de couleur | 8/10/12 bits |
| Audio Formats | HDMI : PCM2.0, LPCCM5.1, LPCCM7.1, (32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192K)(20/16/24) ; Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos ; DTS Surround, 96/24, ES, DTS Express, DTS-HD HRA, DTS HD Master, DTS :X Analogique : PCM 2.0 48K |
| Niveau IR | 5Vp-p/12Vp-p |
| Bande passante IR | 20K - 60KHz |
| Transmission Distance | MAX : CAT 6 -- 60m/197ft CAT 6A/7 -- 90m/295ft |
| ESD Protection | Modèle du corps humain — ±8kV (décharge à l'air gap) & ±4kV (décharge de contact) |

| Connexion |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émetteur | Entrée : 1 x HDMI IN [Type A, femelle 19 broches] 1 x ENTRÉE AUDIO [Mini-jack stéréo 3,5 mm] Sortie : 1 x sortie HDMI [Type A, femelle 19 broches] 1 x sortie HDBT [RJ45, 8 broches femelle] 1 x SORTIE AUDIO [Mini-jack stéréo 3,5 mm] Contrôle : 1 x IR IN [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x IR OUT [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x RS-232 [prise Phoenix 3 broches de 3,81 mm] 1 x HOST USB [USB Type B] 3 x USB [USB Type A] 1 x ETHERNET [RJ45] |  |  |  |
| Récepteur | Entrée : 1 x HDMI IN [Type A, 19 broches femelle] 1 x HDBT IN [RJ45, 8 broches femelle] 1 x ENTRÉE AUDIO [Mini-jack stéréo 3,5 mm] Sortie : 1 x sortie HDMI [Type A, femelle 19 broches] 1 x SORTIE AUDIO [Mini-jack stéréo 3,5 mm] Contrôle : 1 x IR IN [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x IR OUT [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x RS-232 [prise Phoenix 3 broches de 3,81 mm] 1 x HOST USB [USB Type B] 3 x USB [USB Type A] 1 x ETHERNET [RJ45] |  |  |  |
| Mécanique |  |  |  |  |
| Logement | Panneau avant — Boîtier en aluminium ; Boîtier — Boîtier métallique |  |  |  |
| Couleur | Noir |  |  |  |
| Dimensions | Émetteur / Récepteur : 200 mm [L] x 100 mm [P] x 30 mm [H] |  |  |  |
| Poids | Émetteur : 571g, Récepteur : 571g |  |  |  |
| Alimentation électrique | Entrée : AC 100 - 240V 50/60Hz Sortie : DC 24V/2.7A (norme US/UE, certifié CE/FCC/UL) |  |  |  |
| Consommation d'énergie | Consommation totale d'énergie : 20,4W (POC) TX/RX pleine charge : 9,36W/9,84W ; TX/RX sans charge : 2,46W/3,36W |  |  |  |
| Exploitation Température | 32 - 104°F / 0 - 40°C |  |  |  |
| Température de stockage | -4 - 140°F / -20 - 60°C |  |  |  |
| Humidité relative | 20 - 90 % d'humidité relative (sans condensation) |  |  |  |
| Résolution / Longueur du câble | 8K30 - Pieds / Mètres | 4K60 - Pieds / Mètres | 4K24 - Pieds / Mètres | 1080P60 - Pieds / Mètres |
| HDMI EN ENTRÉE / SORTIE | 9,8 ft / 3 m | 16 pieds / 5 m | 32 pieds / 10 m | 66 ft / 20 m |
| L'utilisation d'un câble « Premium High Speed HDMI » est fortement recommandée. |  |  |  |  |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau d'émetteur

USB HOST

HOST  DEVICE

TX

LINK  IN  OUT  eARC

USB DEVICE

USB CONTROL

1

2

3

4  5  6  7

8

IR

TX  RX

eARC

AUDIO

0

1

0

1

DC 24V  ETHERNET  IR IN  IR OUT  RS-232  HDBT OUT	HDMI IN

HDMI OUT	IN	OUT  EDID  CONFIG

9

10

11  12  13 15 14 16	17

18

19  20  21  22

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | HÔTE USB | Port hôte USB, connecté au PC. |
| 2 | PÉRIPHÉRIQUE USB | Trois ports d'extension USB, connectés à un disque U, une souris ou un clavier. |
| 3 | CONTRÔLE USB HÔTE/PÉRIPHÉRIQUE Interrupteur | Passez à gauche (HOST), le mode USB HOST est activé ; En passant à droite (DEVICE), le mode USB DEVICE est activé. Remarque : Si l'émetteur est réglé en mode HOST USB, le récepteur doit être réglé en mode PÉRIPHÉRIQUE USB. |
| 4 | LED de puissance | - Lumière allumée : L'émetteur est allumé. - Lumière éteinte : L'émetteur est éteint. |
| 5 | LINK LED | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont en mauvaise connexion Statut ou connecté au même appareil. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 6 | IN LED | Indicateur d'entrée de signal vidéo. - Voyant allumé : Il y a une entrée HDMI en signal. - Lumière éteinte : Il n'y a pas d'entrée HDMI ou le système est éteint. |
| 7 | LED SORTIE | Indicateur de sortie du signal vidéo. - Voyant allumé : Il y a une sortie de signal HDMI. - Lumière éteinte : Il n'y a pas de sortie HDMI ou le système est éteint. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 8 | LED eARC & bouton | Appuyez sur le bouton eARC pour activer/désactiver la fonction eARC/ARC, et la LED eARC indiquera l'état suivant. - Voyant allumé : Le mode eARC/ARC est activé, et l'appareil est Ça fonctionne normalement. - Lumière clignotante : Le mode eARC/ARC est activé, mais l'appareil fonctionne de façon anormale. - Lumière éteinte : Le mode eARC/ARC est désactivé. |
| 9 | DC 24V | Entrée d'alimentation DC 24V/2,7A. Notez que le prolongateur prend en charge la fonction POC, cela signifie que soit l'émetteur soit le récepteur est alimenté par un adaptateur secteur 24V/2,7A, l'autre n'a pas besoin d'alimentation. |
| 10 | ETHERNET Ports & indicateurs | Port Ethernet avec débit adaptatif à haut débit. Par exemple, si l'émetteur est connecté à un PC avec un débit de 100 M, et que le récepteur est connecté à un routeur Gigabit, l'appareil peut automatiquement basculer le débit de 100 M de l'émetteur en débit Gigabit. (Note : Si l'appareil connecté ne supporte que le débit de 100M, l'extenseur ne peut pas passer au débit Gigabit.) Indicateurs Ethernet : - Lumière en vert : le débit Ethernet est de 1000 Mbit/s. - Lumière jaune : le débit Ethernet est de 100 Mbit/s. |
| 11 | Port IR IN | Port d'entrée signal IR, connecté au câble récepteur IR. |
| 12 | Port IR OUT | Sortie signal IR, connecté au câble IR Blaster. |
| 13 | Port RS-232 | Le port série RS-232 propose différentes fonctions grâce au réglage du commutateur DIP CONFIG : - Passage de signal RS-232 - Contrôle et mise à niveau du FW - Mise à niveau VS3000 FW - Dubug |
| 14 | HDBT SORTIE Port | Port réseau HDBaseT, connecté au port HDBT IN du récepteur avec un câble CAT 6A/7. Il est utilisé pour divers signaux de passage à travers. |
| 15 | Indicateur de signal de données (jaune) | - Lumière allumée : signal HDMI avec HDCP. - Lumière clignotante : signal HDMI sans HDCP. - Voyant éteint : Pas de signal HDMI. |
| 16 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont en mauvaise connexion Statut ou connecté au même appareil. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 17 | eARC/HDMI AU port | Ce port propose deux fonctions : - port d'entrée de signal HDMI, connecté à un périphérique source HDMI ; - Port audio eARC/ARC, connecté à un amplificateur eARC/ARC. |
| 18 | SORTIE HDMI Port | Port de sortie du signal vidéo HDMI. Il peut boucler le signal vidéo local ou produire le signal vidéo retourné par le récepteur. |
| 19 | ENTRÉE AUDIO Port | Entrée audio analogique. L'audio de ce port peut être sorti via le port AUDIO OUT du récepteur. |
| 20 | SORTIE AUDIO Port | Sortie audio analogique. Il peut sortir l'audio depuis le port AUDIO IN du récepteur. |
| 21 | PIN EDID Interrupteur | Le commutateur DIP est utilisé pour le réglage EDID. (Réglé par défaut à 000.) [DIP]=000 : Copie du port de sortie HDMI RX EDID (Note : S'il n'y a pas de téléviseur connecté au récepteur, il copiera l'EDID de la vidéo locale en boucle.) [DIP]=001 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2ch PCM [DIP]=010 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, Audio 2ch PCM [DIP]=011 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, Audio 5.1ch PCM/DTS/DOLBY [DIP]=100 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, Audio 7.1ch PCM/DTS/ DOLBY/HD [DIP]=101 : HDMI 8K@30Hz 4:4:4+4K@120Hz 4:4:4, Audio PCM 2ch [DIP]=110 : HDMI 8K@30Hz 4:4:4+4K@120Hz 4:4:4, Audio 5.1ch PCM/DTS/DOLBY [DIP]=111 : HDMI 8K@30Hz 4:4:4+4K@120Hz 4:4:4, Audio 7.1ch PCM/DTS/DOLBY/HD |
| 22 | DIP DE CONFIGURATION Interrupteur | Le commutateur DIP est utilisé pour définir le niveau IR et l'accès aux ports série. DIP SW1=0 : Le niveau IR est réglé à 12V. DIP SW1=1 : Le niveau IR est réglé à 5V. DIP SW2/SW3=00 : Le port RS-232 est utilisé pour le signal RS-232 Passez-vous. DIP SW2/SW3=01 : Le port RS-232 est utilisé pour Control & FW Mise à jour. DIP SW2/SW3=10 : Le port RS-232 est utilisé pour le FW VS3000 Mise à jour. DIP SW2/SW3=11 : Le port RS-232 est utilisé pour le débogage. |

## Panneau de récepteur

USB HOST

HOST  DEVICE

RX

LINK  IN

OUT eARC

USB DEVICE 		USB CONTROL

1

2

3

4  5  6  7

8

IR

TX  RX

eARC

AUDIO

0

1

DC 24V

ETHERNET  IR IN  IR OUT  RS-232

HDMI IN

HDMI OUT

IN	OUT

CONFIG

9

10

11  12  13 15 14 16	17

18

19  20

21

HDBT IN

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | HÔTE USB | Port hôte USB, connecté au PC. |
| 2 | PÉRIPHÉRIQUE USB | Trois ports d'extension USB, connectés à un disque U, une souris ou un clavier. |
| 3 | CONTRÔLE USB HÔTE/PÉRIPHÉRIQUE Interrupteur | Passez à gauche (HOST), le mode USB HOST est activé ; En passant à droite (DEVICE), le mode USB DEVICE est activé. Remarque : Si l'émetteur est réglé en mode HOST USB, le récepteur doit être réglé en mode PÉRIPHÉRIQUE USB. |
| 4 | LED de puissance | - Lumière allumée : Le récepteur est allumé. - Lumière éteinte : Le récepteur est éteint. |
| 5 | LINK LED | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont en mauvaise connexion Statut ou connecté au même appareil. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 6 | IN LED | Indicateur d'entrée de signal vidéo. - Voyant allumé : Il y a une entrée HDMI en signal. - Lumière éteinte : Il n'y a pas d'entrée HDMI ou le système est éteint. |
| 7 | LED SORTIE | Indicateur de sortie du signal vidéo. - Voyant allumé : Il y a une sortie de signal HDMI. - Lumière éteinte : Il n'y a pas de sortie HDMI ou le système est éteint. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 8 | LED eARC & bouton | Appuyez sur le bouton eARC pour activer/désactiver la fonction eARC/ARC, et la LED eARC indiquera l'état suivant. - Voyant allumé : Le mode eARC/ARC est activé, et l'appareil est Ça fonctionne normalement. - Lumière clignotante : Le mode eARC/ARC est activé, mais l'appareil fonctionne de façon anormale. - Lumière éteinte : Le mode eARC/ARC est désactivé. |
| 9 | DC 24V | Entrée d'alimentation DC 24V/2,7A. Notez que le prolongateur prend en charge la fonction POC, cela signifie que soit l'émetteur soit le récepteur est alimenté par un adaptateur secteur 24V/2,7A, l'autre n'a pas besoin d'alimentation. |
| 10 | ETHERNET Ports & indicateurs | Port Ethernet avec débit adaptatif à haut débit. Par exemple, si l'émetteur est connecté à un PC avec un débit de 100 M, et que le récepteur est connecté à un routeur Gigabit, l'appareil peut automatiquement basculer le débit de 100 M de l'émetteur en débit Gigabit. (Note : Si l'appareil connecté ne supporte que le débit de 100M, l'extenseur ne peut pas passer au débit Gigabit.) Indicateurs Ethernet : - Lumière en vert : le débit Ethernet est de 1000 Mbit/s. - Lumière jaune : le débit Ethernet est de 100 Mbit/s. |
| 11 | Port IR IN | Port d'entrée signal IR, connecté au câble récepteur IR. |
| 12 | Port IR OUT | Sortie signal IR, connecté au câble IR Blaster. |
| 13 | Port RS-232 | Le port série RS-232 propose différentes fonctions grâce au réglage du commutateur DIP CONFIG : - Passage de signal RS-232 - Contrôle et mise à niveau du FW - Mise à niveau VS3000 FW - Dubug |
| 14 | HDBT IN Port | Port réseau HDBaseT, connecté au port HDBT OUT de l'émetteur par un câble CAT 6A/7. Il est utilisé pour divers signaux de passage à travers. |
| 15 | Indicateur de signal de données (jaune) | - Lumière allumée : signal HDMI avec HDCP. - Lumière clignotante : signal HDMI sans HDCP. - Voyant éteint : Pas de signal HDMI. |
| 16 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont en mauvaise connexion Statut ou connecté au même appareil. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 17 | Port HDMI IN | Port d'entrée de signal HDMI, connecté à un périphérique source HDMI. Il peut transmettre de la vidéo avec une résolution 1080P 24Hz en sens inverse vers le port HDMI OUT de l'émetteur. Note : C'est un port réservé, fermé par défaut. Avant d'utiliser ce port, il faut l'activer via le contrôle de commande et s'assurer que la fonction eARC est désactivée. |
| 18 | eARC/HDMI PORT SORTI | Ce port propose deux fonctions : - port de sortie de signal HDMI, connecté à un dispositif d'affichage HDMI ; - Port audio eARC/ARC, connecté à la TV avec la fonction eARC/ARC. |
| 19 | ENTRÉE AUDIO Port | Entrée audio analogique. L'audio de ce port peut être envoyé via le port AUDIO OUT de l'émetteur. |
| 20 | SORTIE AUDIO Port | Sortie audio analogique. Il peut sortir l'audio depuis le port AUDIO IN de l'émetteur. |
| 21 | DIP DE CONFIGURATION Interrupteur | Le commutateur DIP est utilisé pour définir le niveau IR et l'accès aux ports série. DIP SW1=0 : Le niveau IR est réglé à 12V. DIP SW1=1 : Le niveau IR est réglé à 5V. DIP SW2/SW3=00 : Le port RS-232 est utilisé pour le signal RS-232 Passez-vous. DIP SW2/SW3=01 : Le port RS-232 est utilisé pour Control & FW Mise à jour. DIP SW2/SW3=10 : Le port RS-232 est utilisé pour le FW VS3000 Mise à jour. DIP SW2/SW3=11 : Le port RS-232 est utilisé pour le débogage. |

## USB Mode Applications

L'Extender prend en charge la transmission USB2.0, et l'Hôte/Périphérique est configurable.

Mode 1 : transfert USB du TX vers le RX

Passez le commutateur HOST / DEVICE USB CONTROL à gauche, puis éteignez et redémarrez l'émetteur en mode hôte USB. Pendant ce temps, basculez l'interrupteur HOST / DEVICE USB CONTROL sur droite, puis éteignez et redémarrez le récepteur en mode Périphérique USB.

Hôte informatique

HDMI IN

LOOPOUT d'hôte USB

USB / Hôte		USB / Hôte USB de périphérique UTP Cable	SORTIE HDMI

Pas de fonction

Moniteur local

&

Clavier-souris

Périphériques USB

Périphériques USB

Moniteur à distance

Clavier

&

Mouse

Mode 2 : Marche arrière USB de RX à TX

NoteBook

HDMI IN

USB / Device

USB / Host USB Host

Computer Host

No Function

USB Host

LOOPOUT

UTP Cable

HDMI OUT

USB Devices

USB Devices

Local Monitor

Remote Monitor

&

&

Passez le commutateur HOST / DEVICE USB CONTROL à droite, puis éteignez et redémarrez l'émetteur pour le mettre en mode périphérique USB. En attendant, basculez le commutateur HOST HOST/DEVICE USB CONTROL sur gauche, puis éteignez et redémarrez le récepteur en mode hôte USB.

Clavier-souris

Clavier-souris

## Définition de la broche IR

Définition du récepteur IR et de la broche Blaster ci-dessous :

BLASTER D'INFRAROUGES	RÉCEPTEUR IR

IR BLASTER

+

-

IR RECEIVER

Power 12V

Note : Lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 45°, la distance de transmission est de 0 à 5 mètres ; lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 90 °, la distance de transmission est de 0 à 8 mètres.

# Exemple d'application

## Mode 1 : application eARC/ARC

Le canal de retour audio (ARC) en HDMI 2.1 permet à une télévision, via un seul câble HDMI ou audio, d'envoyer des données audio « en amont » vers un récepteur audio/audio, le prolongateur poursuivant l'audio en amont jusqu'à l'émetteur. Là, il peut être connecté via HDMI ARC.

IR  TX RX

eARC

AUDIO	0

1

0

1

DC 24V ETHERNET  IR IN IR OUT RS-232  HDBT OUT  HDMI IN  HDMI OUT  IN  OUT  EDID CONFIG

USB DEVICE   USB CONTROL

LINK IN OUT eARC

TX

HOST DEVICE

USB HOST

Ordinateur de bureau

Câble HDMI

Câble réseau

Changement

Amplificateur audio avec fonction eARC/ARC

Câble USB

Câble réseau

Câble audio

Câble audio

HÔTE USB

APPAREIL HÔTE   RX

LIEN EN SORTIE eARC

IR TX RX	eARC	AUDIO	0

1

PÉRIPHÉRIQUE USB

CONTRÔLE USB

SORTIE IR-IR ETHERNET DC 24V IR, RS-232

HDBT IN

HDMI IN

HDMI SORTIE ENTRANTE

CONFIG

USB

Câble

Mouse

Câble USB

Câble réseau

Câble HDMI eARC

Câble audio

Intervenants

Caméra USB

Clavier

TP-LINK

Routeur

TV avec fonction eARC / MIC  ARC

Remarque : Veuillez appuyer sur les boutons eARC sur le panneau avant de l'émetteur et du récepteur pour activer la fonction eARC/ARC avant d'utiliser le système.

Mode 2 : Application de connexion ordinaire

Ordinateur de bureau

IR  TX RX

eARC	AUDIO

0

1

DC 24V ETHERNET  IR IN IR OUT RS-232  HDBT IN  HDMI IN  HDMI OUT  IN  OUT	CONFIG

Câble réseau

Changement

Câble USB

Câble réseau

Câble HDMI	Audio Câble

Câble audio

USB HOST

TX

IR TX RX

HOST DEVICE

eARC	AUDIO 0	0

1	1

USB DEVICE     USB CONTROL

Émetteur

Récepteur

LINK IN OUT eARC

SORTIE IR-IN IRNET ETHERNET 24V DC RS-232 HDBT

Câble HDBaseT

HDMI IN

SORTIE HDMI DANS LA CONFIGURATION EDID

Câble HDMI

TV

HÔTE USB

APPAREIL HÔTE   RX

LIEN EN SORTIE eARC

USB

PÉRIPHÉRIQUE USB

CONTRÔLE USB

Câble USB

Câble réseau

Câble HDMI

Audio

Câble	Câble

Souris Caméra USB

Clavier

TP-LINK

Routeur

TV	MIC

Intervenants

Remarque : Veuillez appuyer sur les boutons eARC sur le panneau avant de l'émetteur et du récepteur pour désactiver la fonction eARC/ARC avant d'utiliser le systèm

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France