TP100P-ARC

VER 1.1

Merci d'avoir acheté ce produit

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	4

  - Panneau d'émetteurs.	4

  - Panneau de réception.	6

  - Commutation d'entrée et de sortie.	7

  - Désintégration audio	10

  - Définition de la broche IR.	10

- Exemple d'application.	11

# Introduction

Ce prolongateur HDMI sur CAT à 18 Gbps, basé sur la technologie SDVoE, peut étendre les signaux vidéo et audio non compressés HD/UHD, eARC/ARC,

RS-232, des signaux IR bidirectionnels et Ethernet 1GbE jusqu'à 100 m/328ft via un seul câble CAT6A/7. La résolution vidéo est jusqu'à 4K2K@50/60Hz 4:4:4. L'émetteur et le récepteur supportent tous deux le désintégration audio. L'Extender prend en charge eARC/ARC depuis la sortie HDMI de RX passant vers l'entrée HDMI de TX ou le dé-embedding vers la sortie HDMI et les ports SPDIF de TX. Il prend également en charge le passage à travers CEC et la fonction POC bidirectionnelle.

Le prolongateur offre la solution la plus pratique pour l'extension HDMI via un câble CAT unique avec une capacité longue distance, et constitue la solution idéale pour une application domestique/commerciale.

# Caractéristiques

☆ Compatible HDMI 2.0b et HDCP 2.3

☆ Débit vidéo non compressé 4K2K@50/60Hz 4:4:4 jusqu'à 18Gbps

☆ HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG Pass through

☆ LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS haute résolution, DTS-HD Master Audio, DSD pass through

☆ Signal étendu jusqu'à 328 pieds/100 mètres via un seul câble CAT6A/7

☆ Prend en charge la fonction eARC/ARC (l'audio eARC/ARC est renvoyé au port HDMI IN, HDMI OUT et SPDIF OUT de l'émetteur).

☆ Prend en charge l'audio SPDIF de la transmission RX vers TX

☆ IR bidirectionnel, RS-232 (ne supporte que 115200bps) et le passage de signal Ethernet 1G

☆ Prend en charge le passage CEC

☆ Fonction POC bidirectionnelle 24V

# Contenu du colis

(1) 1 x répéteur HDMI (émetteur)

(2) 1 x répéteur HDMI (récepteur)

(3) 1 câble blaster IR (1,5 mètre)

(4) 1 câble de récepteur IR (1,5 mètre)

(5) 2 connecteurs Phoenix 3 broches de 3,81 mm

(6) 2 x Oreilles de montage

(7) 4 x vis de machine (KM3*6)

(8) 1 alimentation verrouillable 24V/1A

(9) 1x Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.0b |
| Conformité HDCP | HDCP 2.3 |
| Bande passante vidéo | 18Gbps |
| Norme de compression vidéo | SDVoE |
| Bande passante du réseau vidéo | 10G |
| Résolution vidéo | 480i ~1080p50/60Hz, 4Kx2K@24/30Hz, 4k2k@60Hz |
| HDR | HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |
| Espace colorimétrique | RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 |
| Profondeur de couleur | 8/10/12 bits (jusqu'à 4K30Hz) 8 bits (4K60Hz) |
| Audio Formats | LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS haute résolution, DTS-HD Master Audio, DSD |
| Formats audio gauche/droite | PCM 2.0 |
| SPDIF Audio Formats | LPCM 2.0, LPCM5.1, Dolby Digital 2.0/5.1CH |
| Niveau IR | 12Vp-p |
| Bande passante IR | Largeur 20K - 60KHz |
| RS-232 | Ne supporte que 115200bps |
| Transmission Distance | MAX : CAT6A/7 — 100 m/328 pieds ; CAT6 — 55 m/180 pieds |
| ESD Protection | Modèle du corps humain — ±8kV (décharge à l'air gap) & ±4kV (décharge de contact) |
| Connexion |  |
| Émetteur | Entrée : 1 x entrée HDMI [Type A, 19 broches femelle] Sortie : 1 x HDMI OUT [Type A, 19 broches femelle] 1 x CHAT DEHORS [RJ45, femelle 8-quilles] 1 x SPDIF DEHORS [S/PDIF] 1 x sortie L/R [3,5mm Mini-jack stéréo] Contrôle : 1 x IR IN [3,5mm Mini-jack stéréo] 1 x IR OUT [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x RS-232 [prise Phoenix 3 broches 3,81 mm] 1 x SERVICE [Micro USB, femelle 5 broches] 1 x LAN [RJ45] |

| Récepteur | Entrée : 1 x CAT IN [RJ45, femelle 8 broches] 1 x SPDIF IN [S/PDIF] Sortie : 1 x sortie HDMI [Type A, femelle 19 broches] 1 x sortie L/R [mini-jack stéréo 3,5 mm] Contrôle : 1 x IR IN [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x IR OUT [Mini-jack stéréo 3,5 mm] 1 x RS-232 [prise Phoenix 3 broches 3,81 mm] 1 x SERVICE [Micro USB, femelle 5 broches] 1 x LAN [RJ45] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mécanique |  |  |  |
| Logement | Boîtier métallique |  |  |
| Couleur | Noir |  |  |
| Dimensions | Émetteur / Récepteur : 155 mm [L] x 103 mm [D] x 21,5 mm [H] |  |  |
| Poids | Émetteur : 440g, Récepteur : 436g |  |  |
| Alimentation électrique | Entrée : AC 100 - 240V 50/60Hz Sortie : DC 24V/1A (norme US/UE, certifié CE/FCC/UL) |  |  |
| Consommation d'énergie | 21,12W (consommation totale totale de points de contact à pleine charge) |  |  |
| Exploitation Température | 32 - 104°F / 0 - 40°C |  |  |
| Température de stockage | -4 - 140°F / -20 - 60°C |  |  |
| Humidité relative | 20 - 90 % d'humidité relative (sans condensation) |  |  |
| Résolution / Longueur du câble | 4K60 - Pieds / Mètres | 4K30 - Pieds / Mètres | 1080P60 - Pieds / Mètres |
| HDMI EN ENTRÉE / SORTIE | 16 pieds / 5 m | 32ft / 10M | 50 pieds / 15 m |
| L'utilisation d'un câble « Premium High Speed HDMI » est fortement recommandée. |  |  |  |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau d'émetteur

LOOPOUT / AUDIO ONLY

POWER LINK  VIDEO  ARC  SPDIF

SELECT

HDMI OUT

IR IN	IR OUT	SERVICE

1	2	3	4	5

6

7

8

9

10

TX  RX

HDMI IN

HDMI OUT

RS-232  SPDIF OUT

(eARC/ARC)

CAT OUT

DC 24V

11

12

13

14

15

17 16 18

19

20

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED ALIMENTATION (Rouge) | - Lumière allumée : Le système est allumé. - Lumière éteinte : Le système est éteint. |
| 2 | LINK LED (Vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés, ou le Le système est éteint. |
| 3 | LED VIDÉO (Vert) | - Lumière allumée : Il y a une entrée de signal vidéo. - Lumière éteinte : Il n'y a pas d'entrée de signal vidéo, ou alors le système est Éteint. |
| 4 | ARC LED (Vert) | - Voyant allumé : L'appareil est passé en mode ARC. - Lumière éteinte : L'appareil passe en mode SPDIF, ou le Le système est éteint. |
| 5 | SPDIF LED (Vert) | - Lumière allumée : L'appareil est passé en mode SPDIF. - Lumière éteinte : L'appareil est passé en mode ARC, ou en mode système est éteint. |
| 6 | SELECT bouton | Bouton de sélection du signal audio inversé, utilisé pour alterner le mode ARC et le mode SPDIF. |
| 7 | BOUCLE DE SORTIE / AUDIO UNIQUEMENT Interrupteur | Passez à gauche (LOOPOUT), le port HDMI OUT est le port loopout pour le port HDMI IN ; Passez à droite (AUDIO UNIQUEMENT), le port HDMI OUT sort 720P image écran noir, et l'audio provient d'un ARC ou du SPDIF. |
| 8 | IR IN | Entrée de signal IR, connecté par un câble récepteur IR. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 9 | IR OUT | Sortie signal IR, connecté par un câble IR Blaster. |
| 10 | SERVICE | Port de mise à jour du firmware. |
| 11 | RS-232 | Signal pass-through RS-232 bidirectionnel (uniquement supporté 115200 bps). |
| 12 | SPDIF TERMINÉ | Sortie audio en fibre optique. |
| 13 | L/R terminé | Sortie audio analogique. Il peut être utilisé pour le désintégration audio. |
| 14 | Entrée HDMI (eARC/ARC) | Port d'entrée de signal HDMI. En mode vidéo pass-through, ce port est connecté à un périphérique HDMI source ; En mode ARC/eARC, ce port est connecté à un amplificateur audio (supportant eARC/ARC). |
| 15 | SORTIE HDMI | Port de sortie de signal HDMI. Il peut choisir d'être un port LOOP OUT ou AUDIO UNIQUEMENT via le switch LOOP OUT/AUDIO ONLY. |
| 16 | CHAT DEHORS | Port 10G BASE-T, connecté au port CAT IN du récepteur par un câble CAT6/6A/7. Il est utilisé pour divers signaux de passage à travers. |
| 17 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Éclairage : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Clignotement : L'émetteur et le récepteur sont en mauvais état de connexion. - Sombre : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 18 | Indicateur de signal de données (orange) | - Éclairage : signal HDMI avec HDCP. - Clignotement : signal HDMI sans HDCP. - Sombre : Pas de signal HDMI. |
| 19 | LAN | Port réseau, supportant la commutation autonome entre 100 Mbit/s et débit Gigabit. Lorsque ce port passe en Ethernet Gigabit, l'indicateur vert s'allume et l'indicateur orange clignote ; Lorsque ce port passe en Ethernet 100M, l'indicateur vert s'éteint et l'indicateur orange clignote. |
| 20 | DC 24V | Prise d'alimentation DC 24V/1A. Notez que le répéteur prend en charge la fonction POC, cela signifie que soit l'émetteur soit le récepteur est alimenté par un adaptateur 24V/1A, l'autre n'a pas besoin d'alimentation. |

POWER LINK  VIDEO  ARC  SPDIF

SELECT

IR IN	IR OUT	SERVICE

1	2	3	4	5

6

7

8

9

TX  RX

HDMI OUT

RS-232	SPDIF IN

(eARC/ARC)	CAT IN

DC 24V

10

11

12

13

15 14 16

17

18

Panneau de récepteur

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED ALIMENTATION (Rouge) | - Lumière allumée : Le système est allumé. - Lumière éteinte : Le système est éteint. |
| 2 | LINK LED (Vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés, ou le Le système est éteint. |
| 3 | LED VIDÉO (Vert) | - Lumière allumée : Il y a une entrée de signal vidéo. - Lumière éteinte : Il n'y a pas d'entrée de signal vidéo, ou alors le système est Éteint. |
| 4 | ARC LED (Vert) | - Voyant allumé : L'appareil est passé en mode ARC. - Lumière éteinte : L'appareil passe en mode SPDIF, ou le Le système est éteint. |
| 5 | SPDIF LED (Vert) | - Lumière allumée : L'appareil est passé en mode SPDIF. - Lumière éteinte : L'appareil est passé en mode ARC, ou en mode système est éteint. |
| 6 | SELECT bouton | Bouton de sélection du signal audio inversé, utilisé pour alterner le mode ARC et le mode SPDIF. |
| 7 | IR IN | Entrée signal IR, connecté par un câble récepteur IR 12V. |
| 8 | IR OUT | Sortie signal IR, connecté par un câble IR Blaster. |
| 9 | SERVICE | Port de mise à jour du firmware. |
| 10 | RS-232 | Port de passage de signal RS-232 bidirectionnel (ne supporte que 115200 bps). |
| 11 | SPDIF IN | Entrée audio en fibre optique. |
| 12 | L/R terminé | Sortie audio analogique, connectée à un amplificateur audio. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 13 | Sortie HDMI (eARC/ARC) | En mode passage vidéo, ce port émet le signal vidéo depuis le port HDMI IN de l'émetteur ; En mode ARC/eARC, ce port reçoit le signal audio retourné par les dispositifs d'affichage connectés. |
| 14 | CHAT IN | Port 10G BASE-T, connecté au port CAT OUT de l'émetteur avec un câble CAT6/6A/7. Il est utilisé pour divers signaux de passage à travers. |
| 15 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Éclairage : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Clignotement : L'émetteur et le récepteur sont en mauvais état de connexion. - Sombre : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 16 | Indicateur de signal de données (orange) | - Éclairage : signal HDMI avec HDCP. - Clignotement : signal HDMI sans HDCP. - Sombre : Pas de signal HDMI. |
| 17 | LAN | Port réseau, supportant la commutation autonome entre 100 Mbit/s et débit Gigabit. Lorsque ce port passe en Ethernet Gigabit, l'indicateur vert s'allume et l'indicateur orange clignote ; Lorsque ce port passe en Ethernet 100M, l'indicateur vert s'éteint et l'indicateur orange clignote. |
| 18 | DC 24V | Prise d'alimentation DC 24V/1A. Notez que le répéteur prend en charge la fonction POC, cela signifie que soit l'émetteur soit le récepteur est alimenté par un adaptateur 24V/1A, l'autre n'a pas besoin d'alimentation. |

## Commutation d'entrée et de sortie

L'Extender peut passer en mode ARC/SPDIF en appuyant sur le bouton SELECT sur le panneau avant de l'émetteur et du récepteur. Le port HDMI OUT de l'émetteur peut passer en LOOP OUT ou AUDIO UNIQUEMENT via l'interrupteur LOOP OUT/AUDIO ONLY. Le routage d'entrée et de sortie diffère selon les scénarios, comme le montrent les schémas ci-dessous :

Scène 1 : Réglez le prolongateur en mode SPDIF. Ensuite, bascule le commutateur LOOP OUT/AUDIO ONLY sur droite, le port HDMI OUT de l'émetteur est réglé sur AUDIO UNIQUEMENT.

HDMI IN

ARC

AUDIO ONLY

HDMI OUT

UTP Cable

Audio Amplifier

SPDIF OUT

SPDIF IN

TV

DVD

Intervenants

Scène 2 : Réglez le prolongateur en mode SPDIF. Ensuite, bascule le commutateur LOOP OUT/AUDIO ONLY sur gauche, le port HDMI OUT de l'émetteur est réglé sur LOOP OUT.

HDMI IN

ARC

LOOP OUT

HDMI OUT

UTP Cable

SPDIF OUT

SPDIF IN

TV

TV

DVD

Amplificateur audio

Scène 3 : Réglez le prolongateur en mode ARC. Ensuite, bascule le commutateur LOOP OUT/AUDIO ONLY sur droite, le port HDMI OUT de l'émetteur est réglé sur AUDIO UNIQUEMENT.

Barre de son avec ARC

Amplificateur audio

HDMI DANS ARC

SORTIE AUDIO UNIQUEMENT SPDIF

UTP Cable	SORTIE HDMI ARC

TV avec ARC

Scène 4 : Mettez l'Extender en mode ARC. Ensuite, bascule le commutateur LOOP OUT/AUDIO ONLY sur gauche, le port HDMI OUT de l'émetteur est réglé sur LOOP OUT.

Barre de son avec ARC

HDMI DANS ARC

SPDIF TERMINÉ

UTP Cable	SORTIE HDMI ARC

Amplificateur audio

TV avec ARC

Scène 5 : Mettez le prolongateur en mode eARC. Ensuite, bascule le commutateur LOOP OUT/AUDIO ONLY sur droite, le port HDMI OUT de l'émetteur est réglé sur AUDIO UNIQUEMENT.

Barre de son avec eARC

Amplificateur audio

HDMI IN eARC

AUDIO UNIQUEMENT

SPDIF TERMINÉ

≤ 5,1CH

UTP Cable	SORTIE HDMI eARC

TV avec eARC

Scène 6 : Réglez le prolongateur en mode eARC. Ensuite, bascule le commutateur LOOP OUT/AUDIO ONLY sur gauche, le port HDMI OUT de l'émetteur est réglé sur LOOP OUT.

Barre de son avec eARC

eARC

UTP Cable

HDMI OUT

eARC

SPDIF OUT

≤ 5.1CH

TV with eARC

HDMI IN

Amplificateur audio

Remarque : En mode eARC, le port SPDIF OUT ne peut sortir que jusqu'à 5,1CH.

## Désintégration audio

L'émetteur et le récepteur supportent tous deux la fonction de désintégration audio. En mode vidéo pass-through, le port sortie L/R du TX diffuse le signal audio désintégré depuis le port HDMI IN du TX, et le port sortie L/R du RX diffuse le signal audio désintégré depuis le port HDMI OUT du RX.

DVD

HDMI IN

HDMI OUT

L/R OUT

UTP Cable

L/R OUT

TV

Audio Amplifier

Speakers

## Définition de la broche IR

Définition du récepteur IR et de la broche Blaster ci-dessous :

BLASTER D'INFRAROUGES	RÉCEPTEUR IR

IR BLASTER

+

-

IR RECEIVER

Power 12V

Note : Lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 45°, la distance de transmission est de 0 à 5 mètres ; lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 90 °, la distance de transmission est de 0 à 8 mètres.

# Exemple d'application

Mode 1 : Mode de passage vidéo

IR Receiver

IR Blaster

LOOPOUT / AUDIO ONLY

POWER LINK  VIDEO  ARC  SPDIF

SELECT

HDMI OUT

IR IN  IR OUT	SERVICE

Émetteur

TX RX

HDMI IN

SORTIE HDMI

RS-232

SPDIF TERMINÉ

(eARC/ARC)

CHAT DEHORS	DC 24V

LAN

LAN

Alimentation électrique

PC1

Intervenants

Lecteur DVD ou Blu-ray

Amplificateur audio

TV ou amplificateur

TV

TP-LINK

Câble du routeur CAT6A/7

Matrice HDMI avec fonction RS-232

PC2

LAN

LAN

TX RX	SORTIE HDMI

Récepteur

POWER LINK  VIDEO  ARC  SPDIF

SELECT

IR IN  IR OUT	SERVICE

IR Receiver

IR Blaster

RS-232

SPDIF IN	(eARC/ARC)	CHAT IN

DC 24V

Mode 2 : eARC/Mode ARC

IR Receiver

IR Blaster

LOOPOUT / AUDIO ONLY

POWER LINK  VIDEO  ARC  SPDIF

SELECT

HDMI OUT

IR IN  IR OUT	SERVICE

Émetteur

TX RX

HDMI IN

SORTIE HDMI

RS-232

SPDIF TERMINÉ

(eARC/ARC)

CHAT DEHORS	DC 24V

LAN

LAN

PC1

Barre de son avec fonction eARC/ARC

Amplificateur audio

Amplificateur audio

TV avec fonction eARC/ARC

TP-LINK

Câble du routeur CAT6A/7

Alimentation électrique

Matrice HDMI avec fonction RS-232

PC2

eARC

LAN

LAN

TX RX	SORTIE HDMI

Récepteur

POWER LINK  VIDEO  ARC  SPDIF

SELECT

IR IN  IR OUT	SERVICE

IR Receiver

IR Blaster

RS-232

SPDIF IN	(eARC/ARC)	CHAT IN

DC 24V

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France