TP100UCH2

VER 1.0

Merci d'avoir acheté ce produit

### Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

### Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Prudence

### La méthode de connexion par câble réseau requise pour ce produit est la connexion directe. Merci de ne pas croiser les liaisons.

Orange blanc et orange

Blanc et Vert Bleu

Blanc et bleu-vert

Blanc et brun brun

Méthode d'interconnexion directe

Table des matières

1.	Introduction	1

2.	Caractéristiques	1

3.	Contenu du colis	2

4.	Caractéristiques techniques	2

5.	Contrôles et fonctions de fonctionnement	5

5.1	Panneau d'émetteur	5

5.2	Panneau de récepteur	7

6.	Définition de la broche IR	9

7.	Commandes API	9

8.	Exemple d'application	20

# Introduction

Cet extenseur 4K HDBaseT 3.0 peut étendre des signaux HDMI/USB-C non compressés, des signaux IR bidirectionnels, RS-232 et USB jusqu'à 328ft/100m via un seul câble CAT6A/7. La résolution vidéo est montée jusqu'à 4K2K@60Hz YUV 4:4:4.

L'émetteur dispose d'une entrée HDMI, d'une entrée USB-C (A/V+USB 3.2+1G+ 100W de charge), d'un port USB 3.2 Host et de 3 ports USB 3.2 Device. Il peut basculer entre le mode standard HDBT (par défaut d'usine) et le mode longue portée HDBT. Il prend en charge la gestion de l'EDID. Le récepteur dispose de 1x sortie HDMI, 1x sortie USB-C (sortie DP + port périphérique USB 2.0), 3x ports USB 2.0 Device. L'émetteur et le récepteur prennent en charge le désembedding audio analogique, l'IR bidirectionnel, le RS-232 et le passage LAN 1G. Ce produit prend en charge la fonction PoC bidirectionnelle 24V.

L'Extender offre la solution la plus pratique pour l'extension vidéo via un câble CAT unique avec capacité longue distance, et c'est une solution parfaite pour les applications domestiques et commerciales.

# Caractéristiques

☆ Compatible avec HDCP 2.2 et DisplayPort 1.4a, bande passante vidéo de 18Gbps

☆ Conception basée sur un chipset HDBaseT 3.0 VS3000

☆ Prise en charge de la résolution vidéo jusqu'à 4K2K@60Hz (YUV 4:4:4), comme spécifié dans HDMI 2.0b

☆ Distance de transmission du signal 4K60/4K30/1080P jusqu'à 328 pieds/100 m via un seul câble CAT6A/7 (mode standard HDBT)

☆ Distance de transmission du signal 1080P 8 bits jusqu'à 492ft/150 m via un seul câble CAT6A/7 (mode HDBT Long Reach)

☆ TX propose 1x entrée HDMI, 1 entrée USB-C, 1x sortie HDMI/HDBT, 1x host USB 3.2 et 3x clients USB 3.2

☆ RX propose 1x entrée HDBT, 1x sortie HDMI, 1x sortie USB-C, 3x clients USB 2.0

☆ Les entrées de signal USB-C et HDMI prennent en charge le mode de commutation automatique ou manuelle

☆ La commutation automatique prend en charge HDMI 5V ou la détection de signal

☆ Le port hôte TX USB-C prend en charge le mode DP-ALT pour A/V, USB 3.2 de données, 1G Ethernet et la charge électrique jusqu'à 100 watts

☆ Le port RX USB-C prend en charge la sortie signal AV et le transfert de signal USB 2.0

☆ Ports client TX/RX USB-A le VBUS s'active ou désactive selon si l'hôte USB est connecté ou non

☆ HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision LLM et pass-through HLG

☆ Downscaling de 4K à 1080p sur sortie HDMI, pas de conversion de fréquence d'images

☆ TX et RX supportent tous deux le désembedding audio analogique

☆ Passage de signal RS-232 et contrôle API

☆ RS-232/CEC contrôle alimentation externe des périphériques

☆ Ethernet 1G et passage de signal IR bidirectionnel

☆ Gestion avancée de l'EDID

☆ Prise en charge du PoC bidirectionnel 24V, avec commutateur PoC (charge USB-C uniquement via l'alimentation TX)

# Contenu du colis

### (1) 1× 4K HDMI/USB-C sur prolongateur HDBaseT 3.0 (émetteur)

### (2) 1× HDMI/USB-C 4K sur prolongateur HDBaseT 3.0 (Récepteur)

### (3) 2× Connecteur Phoenix 3 broches 3,5 mm (mâle)

### (4) 2× connecteur Phoenix 5 broches 3,5 mm (mâle)

### (5) 4 × Oreille montante

### (6) 8× Vis de machine (KM3*6)

### (7) 1× Câble blaster IR (1,5 m)

### (8) 1× câble récepteur IR (1,5 m)

### (9) 1× Alimentation de bureau 24V/7,5A

### (10) 1× Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |
| --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.0b |
| Conformité HDCP | HDCP 2.2 |
| Conformité DP | DisplayPort 1.4a |
| Bande passante vidéo | 18Gbps |
| Résolution vidéo | 640x480p60Hz, 800x600p60Hz, 1024x768p60Hz, 1280x1024p 60Hz, 1360x768p60Hz, 1440x900p60Hz, 1440x1050p60Hz, 1600x1200p60Hz, 720x480i59,94Hz (480i59), 720x480p59,94Hz (480p59), 720x576i50Hz (576i50), 720x576p50Hz (576p50), 1280x720p50Hz (720p50), 1280x720p59,94Hz (720p59), 1280x720p60Hz (720p60), 1920x1080i50Hz (1080i50), 1920x1080i59,94Hz (1080i59), 1920x1080i60Hz (1080i60), 1920x1080p23.98Hz(1080p23), 1920x1080p24Hz(1080p24), 1920x1080p25Hz(1080p25), 1920x1080p29.97Hz(1080p29), 1920x1080p30Hz(1080p30), 1920x1080p50Hz(1080p50), 1920x1080p59.94Hz(1080p59), 1920x1080p60Hz(1080p60), 3840x2160p23.98Hz(2160p23), 3840x2160p24Hz(2160p24), 3840x2160p25Hz(2160p25), 3840x2160p29.97Hz(2160p29), 3840x2160p30Hz(2160p30), 3840x2160p50Hz(2160p50), 3840x2160p59.94Hz(2160p59), 3840x2160p60Hz(2160p60), 3840x2160p100Hz(2160p100), 3840x2160p120Hz(2160p120), 4096x2160p23,98Hz, 4096x2160p24Hz, 4096x2160p25Hz, 4096x2160p29,97Hz, 4096x2160p30Hz, 4096x2160p50Hz, 4096x2160p 59,94Hz, 4096x2160p 60Hz |

| Espace colorimétrique | RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0 |  |
| --- | --- | --- |
| Profondeur de couleur | 8/10/12 bits |  |
| HDR | HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |  |
| Niveau IR | 12Vp-p |  |
| Audio Formats | HDMI/USB-C/HDBT : LPCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS haute résolution, DTS-HD Audio Maître, DSD Audio analogique : LPCM 2CH (fréquence d'échantillonnage 32~192kHz) |  |
| Paramètres audio | Impédance de sortie | 600 Ohm équilibré 300 Ohm déséquilibré |
|  | Niveau de sortie (Max) | Maximum 8,2 dBu (2 Vrms) audio équilibré Max 2,2 dBu (1 Vrms) audio déséquilibré |
|  | Réponse en fréquence | 20Hz à 20kHz (-/+0,5dB) |
|  | Plage dynamique | > 90dB@0dBu, pondéré 1kHzA |
|  | Rapport S/N audio | > 90dB@0dBu, pondéré 1kHzA |
|  | Audio THD+N | < 0,01 % à +4dBu, 1KHz |
|  | Délai de sortie audio | <1ms |
| USB Support | TX : USB 3.2 Gen 1 5Gbps, compatible avec USB 2.0 480Mbps RX : USB 2.0 350Mbps |  |
| Ports hôtes USB | TX : 1x USB-C 3.2 Gen 1 + 1 USB-B 3.2 Gen 1 RX : Aucun |  |
| Ports de périphériques USB | TX : 1x USB-C 3.2 Gen 1 + 2x USB-A 3.2 Gen 1 RX : 2x USB-C 2.0 + 2x USB-A 2.0 |  |
| Alimentation USB | Ports hôtes : TX : 1x port USB-C (charge 100W) Ports d'appareils : TX : 1x port USB-C (1A) + 2x port USB A (1,5A) RX : 2x port USB-C (1A) + 2x port USB A (1A) |  |
| Transmission Distance | Câble passif HDMI/USB-C : 16,4ft/5m Câble passif USB 3.2 Gen 1 5Gbps : 5,9ft/1,8m Câble CAT6A/7 : 328ft/100m@4K60 (mode standard HDBT) câble CAT6A/7 : 492ft/150m@1080P (mode longue portée HDBT) |  |
| ESD Protection | IEC 61000-4-2 : ±8kV (décharge d'entre-air) & ±4kV (décharge de contact) |  |

| Connexion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Émetteur | Entrée : 1x HDMI IN [Type A, femelle 19 broches] 1x USB-C IN [USB Type C, femelle 24 broches] Sortie : 1x HDBaseT OUT [RJ45, sortie HDBT avec 24V PoC] 1x HDMI OUT [Type A, 19 broches femelle] 1x SORTIE AUDIO [connecteur phénix 5 broches-3,5 mm] Contrôle : 1x LAN [connecteur RJ45, pass-through Ethernet 1G] 1x RS-232 [connecteur phénix 3 broches 3,5 mm] 1x SERVICE [USB-C uniquement avec USB 2.0, 12 broches femelle] 1x HOST USB [USB Type B, femelle 9 broches] 1x PÉRIPHÉRIQUES USB [USB 3.2 Type C, femelle 24 broches] 2x PÉRIPHÉRIQUES USB [USB 3.2 Type A, femelle 9 broches] 1x IR IN [prise audio 3,5 mm, niveau 12V] 1x IR OUT [prise audio 3,5 mm] |  |  |
| Récepteur | Entrée : 1x HDBaseT IN [RJ45, entrée HDBT avec 24V PoC] Sortie : 1x HDMI OUT [Type A, 19 broches femelle] 1x sortie USB-C [USB Type C, femelle 24 broches] 1x SORTIE AUDIO [connecteur phénix 5 broches-3,5 mm] Contrôle : 1x LAN [connecteur RJ45, pass-through Ethernet 1G] 1x RS-232 [connecteur phénix 3 broches 3,5 mm] 1x SERVICE [USB-C uniquement avec USB 2.0, 12 broches femelle] 1x PÉRIPHÉRIQUE USB [USB 2.0 Type C, 12 broches femelle] 2x PÉRIPHÉRIQUES USB [USB 2.0 Type A, femelle 4 broches] 1x IR IN [prise audio 3,5 mm, niveau 12V] 1x IR OUT [prise audio 3,5 mm] |  |  |
| Mécanique |  |  |  |
| Logement | Boîtier métallique |  |  |
| Couleur | Noir |  |  |
| Dimensions | Émetteur/Récepteur : 208 mm [L] x 122 mm [D] x 22 mm [H] |  |  |
| Poids | Émetteur : 687g, Récepteur : 636g |  |  |
| Alimentation électrique | Entrée : AC 100 - 240V 50/60Hz Sortie : DC 24V/7,5A (norme US/UE, certifié CE/FCC/UL) |  |  |
| Consommation d'énergie (Max) | 173W (Alimentation du TX, charge USB-C 100W, PoC vers RX) 73W (Alimentation du TX ou du RX, sans charge USB-C) |  |  |
| Exploitation Température | 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C |  |  |
| Température de stockage | -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C |  |  |
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 80 % (humidité relative, pas de condensation) |  |  |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % (humidité relative, pas de condensation) |  |  |
| Longueur recommandée du câble HDMI |  |  |  |
| Résolution vidéo | 4K60 | 4K24 | 1080P60 |
| HDMI EN ENTRÉE / SORTIE | 16,4 pieds/5 m | 33 pieds/10 m | 49 pieds/15 m |
| L'utilisation d'un câble « Premium High Speed HDMI » est fortement recommandée. |  |  |  |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

## Panneau d'émetteur

1 2 3 4

1

2

3

T X

LINK USB-C

0

1

STD LRM

SELECT

IR IN  IR OUT	EDID

MODE 	USB DEVICES

1 2 3 4	5

6  7

8

9

10

11	12 14 13 15 16

17	18	19

20

21	22

USB-C IN  USB HOST	AUDIO OUT   RS-232   SERVICE

IN

T	OUT

L+ L- R+ R-  TX RX

100W

HDBaseT OU

DC 24V

23

POC

ON OFF

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED de puissance | Une LED rouge indique que l'émetteur est allumé. |
| 2 | LINK LED (Vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : L'émetteur et le récepteur sont en mauvais état de connexion. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 3 | USB-C LED (Vert) | Lorsque le port d'entrée USB-C est sélectionné comme canal d'entrée du signal vidéo, la LED USB-C s'allume. |
| 4 | HDMI LED (Vert) | Lorsque le port HDMI IN est sélectionné comme canal d'entrée vidéo, la LED HDMI s'allume. |
| 5 | SELECT bouton | Appuyez sur ce bouton pour changer d'entrée de signal HDMI/USB-C. |
| 6 | IR IN | Port d'entrée signal IR, connecté au câble récepteur IR. |
| 7 | IR OUT | Sortie signal IR, connecté au câble IR Blaster. |
| 8 | PIN EDID Interrupteur | Utilisé pour le réglage EDID. La liste des réglages EDID est indiquée comme suit. Remarque : Ce n'est que lorsque le commutateur DIP EDID est réglé à 1111 que les paramètres EDID via les commandes API sont valides. |
| 9 | MODE Interrupteur | Utilisé pour changer le mode HDBT. Passer à « STD » : Le mode standard HDBT (par défaut d'usine) est activé, il peut étendre un signal 4K60/4K30/1080P entre l'émetteur et le récepteur jusqu'à 100 m via un seul câble CAT6A/7. Passer à « LRM » : Le mode HDBT Long Reach est activé, il peut étendre un signal 1080P 8 bits entre l'émetteur et le récepteur jusqu'à 150 m via un seul câble CAT6A/7. |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ports de périphériques USB | Trois ports USB 3.2 (deux ports USB-A et un port USB-C) sont connectés à la souris, au clavier, à la clé USB ou à d'autres périphériques USB. |
| 11 | DC 24V | Prise d'alimentation DC 24V/7,5A. Notez que l'extension prend en charge la fonction PoC, cela signifie que soit l'émetteur soit le récepteur est alimenté par un adaptateur 24V/7,5A, l'autre n'a pas besoin d'alimentation. |
| 12 | LAN | Port Ethernet pass-through 1G. Lorsqu'il passe à Ethernet 1000Mbps, l'indicateur jaune clignote ; Quand il passe en Ethernet 100Mbps, l'indicateur vert clignote. |
| 13 | HDBaseT OUT | Port de sortie HDBaseT, connecté au port HDBaseT IN du récepteur avec un câble CAT6A/7. Il est utilisé pour le passage des signaux HDMI, réseau et USB. |
| 14 | Indicateur de signal de données (jaune) | - Lumière allumée : Il y a une transmission du signal vidéo avec un chiffrement HDCP. - Lumière clignotante : Il y a une transmission du signal vidéo sans HDCP Chiffrement. - Lumière éteinte : Il n'y a pas de transmission de signal vidéo. |
| 15 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont en mauvaise connexion Statut. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 16 | SORTIE HDMI | Port de sortie de signal HDMI en boucle, connecté à un dispositif d'affichage HDMI. |
| 17 | HDMI IN | Port d'entrée de signal HDMI, connecté à un périphérique source HDMI. |
| 18 | Entrée USB-C | Port USB de type C avec quatre fonctions suivantes : - Port d'entrée de signal vidéo USB-C, connecté à l'appareil source. - Port hôte USB-C. Lorsque le port USB-C est sélectionné comme canal d'entrée du signal vidéo, le port USB-C peut être utilisé simultanément comme port de transmission du signal USB 3.2 Gen 1. - Port de charge USB-C. Seulement lorsque le TX est connecté au 24V/ Alimentation 7,5A, le port USB-C peut fournir une charge de 100W pour les appareils USB-C externes. Lorsque le TX n'est pas connecté à l'alimentation et que le RX est connecté à l'alimentation, le port USB-C ne peut pas fournir la fonction de charge. (4) Port d'accès Ethernet 1G. |
| 19 | HÔTE USB | Port hôte USB 3.2 Gen 1, connecté au PC. |
| 20 | SORTIE AUDIO | Port de sortie audio analogique, supportant une sortie audio équilibrée (avec un support maximal de 2 Vrms) et une sortie audio asymétrique (avec un support maximum de 1 Vrms). Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, GND, R+, R - Méthode de connexion déséquilibrée : L+, GND, R+ |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 21 | RS-232 | Port série RS-232, utilisé pour le passage du signal RS-232 et le contrôle des commandes API. |
| 22 | SERVICE | Port USB 2.0 Type C, utilisé pour la mise à jour du firmware et l'API commande le contrôle. |
| 23 | Commutateur POC | Interrupteur marche/arrêt PoC 24V. ON : Le point de vue est activé (par défaut d'usine). DÉSACTIVÉ : PoC est désactivé (besoin d'une alimentation DC/24V locale). |

Note : En mode HDBT Long Reach, en raison des limitations de bande passante, l'USB ne peut pas transmettre les appareils USB 2.0, mais ne peut transmettre que des périphériques HID USB (comme les souris et les claviers). Lors de l'utilisation de la fonction USB de passage, le débit en bauds série peut également être limité.

* Liste des réglages EDID :

[DIP]=0000 : EDID Auto (par défaut)

[DIP]=0001 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM [DIP]=0010 : HDMI 4K@30Hz 4:4:4, 8-bit, Audio 2CH PCM [DIP]=0011 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8-bit, Audio 2CH PCM [DIP]=0100 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 5.1CH DTS/DOLBY

[DIP]=0101 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD [DIP]=0110 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, Audio 5.1CH DTS/DOLBY [DIP]=0111 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD [DIP]=1000 : HDMI 1920x1200@60Hz, Audio 2CH PCM

[DIP]=1001 : DVI 1920x1080@60Hz, Audio None [DIP]=1010 : DVI 1920x1200@60Hz, Audio None

[DIP]=1011 : Passage EDID (Copie depuis TX HDMI OUT) [DIP]=1100 : EDID pass-through (Copie depuis RX HDMI OUT) [DIP]=1101 : Défini par l'utilisateur 1

[DIP]=1110 : Défini par l'utilisateur 2 [DIP]=1111 : EDID logiciels

1 2

3  4

5

USB DEVICES

LINK

R X

2	3

1

IR IN  IR OUT

L+ L- R+ R-

DC 24V

HDBaseT IN

OUT

USB-C OUT

AUDIO OUT	RS-232  SERVICE

6

7  9 8 10 11

12

13

14  15

POC

ON OFF

16

Panneau de récepteur

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED de puissance | La LED rouge indique que le récepteur est allumé. |
| 2 | LINK LED (Vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : L'émetteur et le récepteur sont en mauvais état de connexion. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 3 | IR IN | Port d'entrée signal IR, connecté au câble récepteur IR. |
| 4 | IR OUT | Sortie signal IR, connecté au câble IR Blaster. |
| 5 | Ports de périphériques USB | Trois ports USB 2.0 (deux ports USB-A et un port USB-C) sont connectés à la souris, au clavier, à la clé USB ou à d'autres périphériques USB. |
| 6 | DC 24V | Prise d'alimentation DC 24V/7,5A. Notez que l'extension prend en charge la fonction PoC, cela signifie que soit l'émetteur soit le récepteur est alimenté par un adaptateur 24V/7,5A, l'autre n'a pas besoin d'alimentation. |
| 7 | LAN | Port Ethernet pass-through 1G. Lorsqu'il passe à Ethernet 1000Mbps, l'indicateur jaune clignote ; Quand il passe en Ethernet 100Mbps, l'indicateur vert clignote. |
| 8 | HDBaseT IN | Entrée HDBaseT, connectée au port HDBaseT OUT de l'émetteur par un câble CAT6A/7. Il est utilisé pour le passage des signaux HDMI, réseau et USB. |
| 9 | Indicateur de signal de données (jaune) | - Lumière allumée : Il y a une transmission du signal vidéo avec un chiffrement HDCP. - Lumière clignotante : Il y a une transmission du signal vidéo sans HDCP Chiffrement. - Lumière éteinte : Il n'y a pas de transmission de signal vidéo. |
| 10 | Indicateur de signal de liaison (vert) | - Lumière allumée : L'émetteur et le récepteur sont en bon état de connexion. - Lumière clignotante : l'émetteur et le récepteur sont en mauvaise connexion Statut. - Lumière éteinte : L'émetteur et le récepteur ne sont pas connectés. |
| 11 | SORTIE HDMI | Port de sortie de signal HDMI, connecté à un dispositif d'affichage HDMI, tel que la TV ou le moniteur. |
| 12 | USB-C SORTIE | Port USB de type C avec deux fonctions suivantes : - Port de sortie AV, supportant le signal DP, connecté au périphérique d'affichage via un port USB-C. - Port de périphérique USB 2.0, avec alimentation 1A, connecté à des périphériques USB tels que la clé USB et le disque dur. |
| 13 | SORTIE AUDIO | Port de sortie audio analogique, supportant une sortie audio équilibrée (avec un support maximal de 2 Vrms) et une sortie audio asymétrique (avec un support maximum de 1 Vrms). Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, GND, R+, R - Méthode de connexion déséquilibrée : L+, GND, R+ |

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 14 | RS-232 | Port série RS-232, utilisé pour le passage du signal RS-232 et le contrôle des commandes API. |
| 15 | SERVICE | Port USB 2.0 Type C, utilisé pour la mise à jour du firmware et l'API commande le contrôle. |
| 16 | Commutateur POC | Interrupteur marche/arrêt PoC 24V. ON : Le point de vue est activé (par défaut d'usine). DÉSACTIVÉ : PoC est désactivé (besoin d'une alimentation DC/24V locale). |

# Définition de la broche IR

### Définition du récepteur IR et de la broche Blaster ci-dessous :

BLASTER D'INFRAROUGES	RÉCEPTEUR IR

IR RECEIVER

Power 12V

IR BLASTER

+

-

Note : Lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 45°, la distance de transmission est de 0 à 5 mètres ; lorsque l'angle entre le récepteur IR et la télécommande est ± 90 °, la distance de transmission est de 0 à 8 mètres.

# Commandes API

### Le produit prend également en charge le contrôle par commandes API. Connectez le port RS-232 du produit à un PC ou à un système de contrôle avec un câble phénix à 3 broches, ou connectez le  port SERVICE du produit à un PC avec un câble USB-C.

### Ensuite, ouvrez un outil de commande série sur PC pour envoyer des commandes ASCII afin de contrôler le produit. La liste des commandes ASCII concernant le produit est indiquée ci-dessous.

| Commandes ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Port de service (USB-C virtuel RS-232) protocole de communication (Le débogage interne prend en charge les opérations en ligne de commande) Débit de bauds : 115200 (fixe) Bit de données : 8 bit de stoppage : 1 bit de parité : aucun - Protocole de communication de port Phoenix RS-232 (Connexion au système de contrôle) Débit de bauds : 2400~115200 (Configurable) Bit de données : 8 Bit d'arrêt : 1 Bit de parité : aucun |  |  |  |  |
| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| ? | Obtenez la liste de toutes les commandes | ? | Listez toutes les commandes |  |
| À l'aide | Obtenez la liste de toutes les commandes | À l'aide | Listez toutes les commandes |  |
| Obtenir la version FW | Obtenez la version du firmware | Obtenir la version FW | TX FW v1.00.00 RX FW v1.00.00 |  |
| Reboot du set | Redémarrer l'appareil | Reboot du set | Reboot... Système initialisant... Initialisation terminée ! TX FW v1.00.00 RX FW v1.00.00 |  |
| Reset du set | Réinitialisation aux paramètres d'usine | Reset du set | Vous êtes sûr de RÉINITIALISER les paramètres par défaut ? Tape « Oui » après la prochaine invite pour confirmer... |  |
| obtenir un statut | Obtenez l'état du système | obtenir un statut | Veuillez vous référer à la note à la fin de la liste. |  |
| Activer/désactiver la clé de Tx | Régler la clé du panneau avant du Texas activée/désactivée | Définir la clé Tx activée Désactiver la clé Tx | Mettre la clé TX activée Désactiver la clé TX | On |
| obtenir la clé de Tx | Obtenir l'état de la clé du panneau avant du TX activé/désactivé | obtenir la clé de Tx | On |  |
| set tx Usbc AccessNetwork | Activez/désactivez l'accès au port d'entrée USB-C TX | set tx Usbc AccessNetw | Définir le réseau d'accès TX US-C-sur Désactiver le réseau d'accès TX USB-C | On |
| get tx USBC AccessNetwork | Obtenir l'état on/off de l'accès réseau à l'entrée USB-C TX | get tx USBC AccessNetwork | On |  |
| définir la source de tx x | Définir la source d'entrée TX (x=0~4) x=0 : OFF x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée HDMI x=3 : AVMUTE x=4 : Motif interne | définir la source de tx 1 définir la source de tx 0 | Régler la source TX sur USB-C Définir la source TX sur désactivé | 1 |
| obtenir la source du TX | Obtenir une source d'entrée TX | obtenir la source du TX | USB-C |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| définir le motif tx x y | Régler TX : résolution interne du générateur de signal (x=1~6) motif (y=1~12) x=01 : 4K60Hz x=02 : 4K50Hz x=03 : 4K25Hz x=04 : 4K24Hz x=05 : 1080P60Hz x=06 : 480P60Hz y=01 : Noir y=02 : Tableau d'échec y=03 : Déshabillez-vous y=04 : Rouge y=05 : Vert y=06 : Bleu y=07 : Blanc y=08 : Rampe y=09 : Rampe rouge y=10 : Rampe verte y=11 : Rampe bleue y=12 : PRBS | Set Tx Pattern 1 2 | Régler le patron TX 4K60Hz |  |
| Get Tx Pattern | Obtenez la résolution de sortie et le motif du générateur interne de motifs TX. | Get Tx Pattern | Tableau à damier 4K60Hz modèle TX |  |
| Définir l'entrée tx x hdcp y | Régler l'entrée TX (x=0~2) HDCP à (y=0~2) x=0 : Toutes les entrées x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée HDMI y=0 : HDCP OFF y=1 : HDCP 1.4 y=2 : HDCP 2.2 | Définir l'entrée de tx 0 HDCP 2 Régler l'entrée de tx 2 HDCP 0 | Régler TX toutes les entrées HDCP 2.2 Définir TX entrée HDMI HDCP désactivé | HDCP 2.2 |
| Get Tx Input x HDCP | Obtenir l'entrée TX (x=0~2) Statut HDCP x=0 : Toutes les entrées x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée HDMI | Get tx input 0 hdcp | TX entrée USB-C HDCP 2.2 TX entrée HDMI HDCP 2.2 |  |
| Définir la sortie tx x HDCP Y | Régler le mode HDCP TX (x=0~2) sur (y=0~3) x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDBT x=2 : Sortie HDMI y=0 : Gestion du signal y=1 : Auto (par défaut, Follow sink) y=2 : Force HDCP 1.4 y=3 : Force HDCP 2.2 | Définir la sortie TX 2 HDCP 1 | Réglez la sortie HDMI TX HDCP en mode automatique | 1 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Get tx output x HDCP | Obtenir la sortie TX (x=0~2) Mode HDCP x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDBT x=2 : Sortie HDMI | get tx output 0 hdcp | Sortie HDBT HDCP automatique HDCP sortie HDMI HDCP auto |  |
| Définir TX USB X | Définir la source USB TX (x=0~2) x=0 : Suivre la vidéo x=1 : Hôte USB-C x=2 : Hôte USB-B | Régler TX USB 0 configurer TX USB 2 | Séparer la vidéo de la source USB TX Définir l'hôte USB-B à source USB TX | 0 |
| Obtenir un TX USB | Prends une source USB TX | Obtenir un TX USB | Suivre la vidéo |  |
| Get TX usbh5v x | Obtenir l'état de l'entrée TX de l'hôte USB (x=0~2) 5V x=0 : Toutes les entrées hôtes USB x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée USB-B | Get Tx USB5V 0 | Hôte USB-C TX 5V sur hôte TX USB-B 5V désactivé |  |
| Définir TX USB5V X à Y | Régler la sortie TX d'un périphérique USB (x=0~3) à 5V à (y=0~2) x=0 : Tous les ports USB x=1 : périphérique USB 1 x=2 : périphérique USB 2 x=3 : périphérique USB 3 y=0 : Désactiver la sortie 5V y=1 : Suivre l'hôte y=2 : Force 5V toujours Sortie | Régler TX USB5V 0 à 1 | Régler TX : toutes les sorties de périphériques USB 5V suivent l'hôte | 1 |
| Obtiens le TX USB5V X | Obtenir la sortie du périphérique USB TX (x=0~3) 5V d'état x=0 : Tous les ports de périphériques USB x=1 : Périphérique USB 1 x=2 : périphérique USB 2 x=3 : périphérique USB 3 | Get Tx USB5V 0 | TX périphérique USB 1 sortie 5V suiv l'hôte TX périphérique USB 2 sortie 5V suivant l'hôte Périphérique USB TX 3 sorties 5V Suivre l'hôte |  |
| Régler l'interrupteur automatique de la TX activé/désactivé | Régler l'activation/désactivation automatique du TX | Activez l'interrupteur automatique de tx Régler l'autoswitch de Tx Décalé | Régler l'autoswitch TX activé Désactiver l'autoswitch TX | sur |
| Get tx autoswitch | Obtenir le statut de commutation automatique du TX | Get tx autoswitch | On |  |
| Définir le mode d'autocommutation x | Régler le mode de commutation automatique TX x=0 : détection 5V x=1 : détection du signal | Régler le mode 1 de l'autoswitch TX | Régler le mode autoswitch TX sur détection de signal | Détection du signal |
| Get Tx Autoswitch mode | Obtenez le mode de commutation automatique TX | Get Tx Autoswitch mode | Détection du signal |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Définir TX EDID X à Y | Régler les ports d'entrée TX (x=0~2) EDID à (y=1~19) x=0 : Toutes les entrées x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée HDMI y=01 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM y=02 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 5.1CH DTS/DOLBY y=03 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD y=04 : HDMI 4K@30Hz 4:4:4, 8 bits, PCM audio 2CH y=05 : HDMI 4K@30Hz 4:4:4, 8 bits, audio 5.1CH DTS/DOLBY y=06 : HDMI 4K@30Hz 4:4:4, 8 bits, audio 7.1 CHITS DTS/DOLBY/HD y=07 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, PCM audio 2CH y=08 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, audio 5.1CH DTS/DOLBY y=09 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, audio 7.1 CHITS DTS/DOLBY/HD y=10 : HDMI 4K@60Hz 4:2:0, 8 bits, PCM audio 2CH y=11 : HDMI 4K@60Hz 4:2:0, 8 bits, audio 5.1CH DTS/DOLBY y=12 : HDMI 4K@60Hz 4:2:0, 8 bits, audio 7.1 CHITS DTS/DOLBY/HD y=13 : HDMI 1920x1200@60Hz, Audio 2CH PCM y=14 : DVI 1920x1080@60Hz, Audio Aucun y=15 : DVI 1920x1200@60Hz, Audio Aucun y=16 : Passage EDID (Copie depuis TX HDMI OUT) y=17 : Passage EDID (Copie depuis RX HDMI OUT) y=18 : Défini par l'utilisateur 1 y=19 : Défini par l'utilisateur 2 | Régler TX EDID 0 à 1 | Réglez TX all EDID à 01 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM | 1 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtenez TX EDID X | Obtenir des ports d'entrée TX (x=0~2) EDID x=0 : Toutes les entrées x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée HDMI | Get Tx EDID 0 | TX USB-C EDID 01 : HDMI 1080p@60Hz, PCM audio 2CH TX HDMI EDID 01 : HDMI 1080p@60Hz, PCM audio 2CH |  |
| Get tx edid data x | Obtenir des ports d'entrée TX (x=0~2) Données EDID x=0 : Toutes les entrées x=1 : Entrée USB-C x=2 : Entrée HDMI | Get TX EDID Data 0 | TX USB-C EDID <00 FF FF FF....> TX HDMI EDID < 00 PM FF FF....> |  |
| Définir l'EDID utilisateur X <Y> | Régler EDID défini par l'utilisateur (x=0~2) à y x=0 : Défini par l'utilisateur 1 et défini par l'utilisateur 2 x=1 : Défini par l'utilisateur 1 x=2 : Défini par l'utilisateur 2 y=00 FF FF FF ..... (y correspond à 256 octets de données EDID) | Définir l'utilisateur EDID 1 < 00 PM FF FF....> | L'EDID défini par l'utilisateur 1 est chargé |  |
| Get User EDID X | Obtenez des données EDID définies par l'utilisateur (x=0~2) x=0 : Défini par l'utilisateur 1 et défini par l'utilisateur 2 x=1 : Défini par l'utilisateur 1 x=2 : Défini par l'utilisateur 2 | Get User EDID 1 | < 00 PM FF FF....> |  |
| Régler TX downscale auto/on/off | Définir la sortie HDMI TX mode downscale automatique : Automatique selon les capacités de l'affichage activé : Force 1080p désactivée : Contournement | Définir TX downscale auto | Réglez le mode de réduction de TX en mode automatique | Auto |
| Obtenez le downscale de TX | Obtenez le mode RX de downscale | Obtenez le downscale de TX | Auto |  |
| Régler le mute audio de TX on/off | Régler TX pour désactiver le mute audio on/off | Mettre TX Audio mute on Configurer TX Audio mute désactivé | Activez le dé-embedding audio du TX Désactiver le dé-embedding audio du TX | Décalé |
| Get tx audio mute | Obtenez le statut de mute audio dé-embedding TX | Get tx audio mute | Coupe sourdine activée |  |
| Définir l'affichage de sortie RX Y | Définir le mode d'affichage de sortie RX (y=0~3) y=0 : Désactivé (désactiver la sortie TMDS) y=1 : Entrée vidéo y=2 : AVMUTE y=3 : Motif interne | Définir l'affichage de sortie rx 1 | Affichage vidéo d'entrée de sortie RX |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affichage de sortie RX | Obtiens le mode d'affichage de sortie RX | Affichage de sortie RX | Vidéo d'entrée |  |
| Régler la sortie rx HDCP Y | Régler le mode HDCP de sortie RX à (y=0~3) y=0 : Gestion du signal y=1 : Auto (par défaut, Follow sink) y=2 : Force HDCP 1.4 y=3 : Force HDCP 2.2 | Définir la sortie rx HDCP 1 | Réglez la sortie RX HDCP sur automatique | 1 |
| Obtenir une sortie rx HDCP | Obtenez la sortie RX en mode HDCP | Obtenir une sortie rx HDCP | Auto |  |
| définir le motif rx x y | Régler RX résolution interne du générateur de signal (x=1~6) motif (y=1~13) x=01 : 4K60Hz x=02 : 4K50Hz x=03 : 4K25Hz x=04 : 4K24Hz x=05 : 1080P60Hz x=06 : 480P60Hz y=01 : Noir y=02 : Tableau d'échec y=03 : Déshabillez-vous y=04 : Rouge y=05 : Vert y=06 : Bleu y=07 : Blanc y=08 : Rampe y=09 : Rampe rouge y=10 : Rampe verte y=11 : Rampe bleue y=12 : PRBS | Set RX pattern 1 2 | Tableau d'entraînement RX 4K60Hz |  |
| Get Rx Pattern | Obtenez la résolution et le motif de sortie du générateur de motifs internes RX | Get Rx Pattern | Tableau à damier RX modèle 4K60Hz |  |
| Régler rx downscale auto/on/off | Définir le mode de réduction de l'échelle RX automatique : Automatique selon les capacités de l'affichage activé : Force 1080p désactivée : Contournement | Réglez rx downscale auto | Réglez le mode de réduction RX sur auto | Auto |
| Faites descendre RX | Obtenez le mode RX de downscale | Faites descendre RX | Auto |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régler le mute audio RX on/off | Réglez le dé-embedding du RX audio mute on/off | Mettre le son RX mute activé, désactiver le mute RX Audio | Activez le mute audio de désintégration RX Désactivez le son de la désactivation du désembedding RX | Décalé |
| Prends le son RX Mute | Faites en sorte que RX dé-embedding audio mute state on/off | Prends le son RX Mute | Coupe sourdine activée |  |
| Réglez RX USB5V X sur Y | Régler la sortie du périphérique RX USB (x=0~4) 5V à (y=0~2) x=0 : Tous les ports USB x=1 : périphérique USB 1 x=2 : Périphérique USB 2 x=3 : Périphérique USB 3 x=4 : Périphérique USB 4 y=0 : Désactiver la sortie 5V y=1 : Suivre l'hôte y=2 : Force 5V toujours en sortie | Réglez RX USB5V 0 à 1 | Régler RX tous les périphériques USB 5V suivre l'hôte | 1 |
| Procurez-vous un rx USB5V X | Obtenir la sortie du périphérique RX USB (x=0~4) 5V x=0 : Tous les ports de périphériques USB x=1 : Périphérique USB 1 x=2 : périphérique USB 2 x=3 : périphérique USB 3 x=4 : périphérique USB 4 | Obtenez un rx USB5V 0 | Périphérique RX USB 1 sortie 5V suivant l'hôte Périphérique USB RX 2 sortie 5V suivant hôte Périphérique RX USB 3 sortie 5V suiveur hôte Périphérique RX USB 4 sorties 5V suiv l'hôte |  |
| Activez/désactivez la fonction d'alimentation automatique de l'affichage X | Régler l'affichage (x=0~2) de la fonction d'alimentation automatique activée/désactivée lorsque le signal d'entrée est allumé/éteint x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDMI TX x=2 : Sortie HDMI RX | Régler affichage 0 fonction d'alimentation automatique activée | Activez toutes les sorties et la fonction d'alimentation automatique | Décalé |
| Obtenir la fonction d'alimentation automatique Display X | Affichage (x=0~2) fonction d'alimentation automatique état on/off x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDMI TX x=2 : Sortie HDMI RX | Get Display 0 fonction d'alimentation automatique | Toutes les sorties : fonction d'alimentation automatique activée |  |
| Régler l'affichage x temps d'arrêt automatique y | Régler l'affichage (x=0~2) d'alimentation automatique après la période y lorsque le signal d'entrée est activé/éteint x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDMI TX x=2 : Sortie HDMI RX y= 0~1200 secondes | Régler affichage 0 Alimentation automatique Temps 5 Régler affichage 0 Temps d'arrêt automatique 50 | Activez toutes les sorties et l'alimentation automatique après 5 secondes lorsque le signal d'entrée est allumé Désactivez automatiquement toutes les sorties après 50 secondes lorsque le signal d'entrée est éteint | 5 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtenez l'allumage/arrêt automatique de l'affichage X | Faites en sorte que l'affichage (x=0~2) s'allume/éteigne automatiquement après la période y lorsque le signal d'entrée est activé/désactivé x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDMI TX x=2 : Sortie HDMI RX | Get Display 0 Temps d'alimentation automatique | Toutes les sorties s'alimentent automatiquement à 5 secondes |  |
| Régler l'affichage x Marche/Arrêt | Régler l'affichage (x=0~2) allum/arrêt x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDMI TX x=2 : Sortie HDMI RX | Définir affichage 0 Mise en marche Affichage 0 Éteindre | Régler toutes les sorties alimentation activée Mettre toutes les sorties éteintes | Décalé |
| Définir le type de contrôle Y d'affichage X | Définir l'affichage (x=0~2) type de contrôle d'alimentation marche/arrêt (y=1~3) x=0 : Toutes les sorties x=1 : TX sortie HDMI x=2 : RX sortie HDMI y=1 : CEC y=2 : RS-232 y=3 : CEC et RS-232 | Définir affichage 0 Type de contrôle 1 | Définir tous les types de contrôle CEC | CEC |
| Obtenir le type de contrôle Display X | Contrôle d'affichage (x=0~2) type d'alimentation marche/arrêt x=0 : Toutes les sorties x=1 : Sortie HDMI TX x=2 : Sortie HDMI RX | type de contrôle get display 0 | Tous les types de contrôle CEC |  |
| Définir l'affichage x CEC Y | Définir la commande d'affichage (x=0~2) CEC (y=1~5) x=0 : Toutes les sorties x=1 : TX sortie HDMI x=2 : RX sortie HDMI y=1 : Alimentation y=2 : Éteindre y = 3 : Volume monté y = 4 : Volume bas y = 5 : Mut | Définir affichage 0 CEC 1 Définir affichage 0 CEC 2 | Activez toutes les sorties alimentation CEC Désactivez toutes les sorties alimentation CEC |  |
| Définir le réglage série x y | Régler le port série (x=0~2) sur y x=0 : TX/RX RS-232 x=1 : TX RS-232 x=2 : RX RS-232 y= 115200-8n1 Débit de bauds : 115200/57600/ 56000/38400/19200/9600/ 4800/2400 Bits de données : 9/8 Parité : n(Aucun) / o (Impair) / e (pair) Bits d'arrêt : 1/2 | Set Série 2 Réglage 115200-8N1 | Régler RX RS-232 115200-8n1 | 115200- 8n1 |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtenir le réglage Serial X | Obtenir le réglage port série (x=0~2) x=0 : TX/RX RS-232 x=1 : TX RS-232 x=2 : RX RS-232 | Obtenir le réglage Serial 0 | TX RS-232 115200-8n1 RX RS-232 115200-8n1 |  |
| régler l'alimentation série x HEX/ASCII <y1> délai <y2> entrée <y3> Retard <Y4> | Régler le port série (x=0~2) alimentation HEX/ASCII sur <y1> délai <y2> entrée <y3> x=0 : TX/RX RS-232 x=1 : TX RS-232 x=2 : RX RS-232 Le format de commande est HEX ou ASCII y1= commande RS-232 allumée, support de plusieurs commandes via virgule séparé(,) y2= 0~1200sec y3= sélection du port d'entrée RS-232, prise en charge de plusieurs commandes via virgule séparé(,) y4= 0~1200 secondes REMARQUE : délai <y2> entrée <y3> délai <y4> peut être NULL | régler l'alimentation ASCII série 1 <PWR ON1> délai <10> d'entrée <INPUT2> retard<1> mettre l'alimentation ASCII série 2 sur <PWR ACTIVÉE> Régler la puissance hexadécimale série 2 sur <50 4f 57 45 52,4f 4e,36 36 36> retard <1> entrée <49 4e 50 55 54 31,49 4e 50 55 54 32> retard <4 > | Réglez l'alimentation ASCII du TX RS232 sur <PWRON1> délai <10> l'entrée <INPUT2> le délai <1> Mettez l'alimentation ASCII RX RS-232 sur <PWRON > Réglez l'alimentation RX RS232 HEX sur <50 4f 57 45 52,4f 4e,36 36 36> délai <1> entrée <49 4e 50 55 54 31,49 4e 50 55 54 32> retard <4> |  |
| Obtenir la commande Série X pour allumer | Commande d'allumage port série (x=0~2) x=0 : TX/RX RS-232 x=1 : TX RS-232 x=2 : RX RS-232 | Obtenir commande Serial 0 | TX RS-232 ASCII allumé <PWRON> délai <10> entrée <INPUT1> RX RS-232 ASCII allumé <PWRON> |  |
| régler l'arrêt série x HEX/ASCII <y1> retard <y2> | Régler le port série (x=0~2) d'arrêt HEX/ASCII <y1> délai <y2> x=0 : TX/RX RS-232 x=1 : TX RS-232 x=2 : RX RS-232 Le format de commande est HEX ou ASCII y1= Commande d'extinction RS-232, support de plusieurs commandes via virgule séparées(,) y2= 0~1200sec REMARQUE : le délai <y2> peut être NULL | désactiver l'ASCII série 1 <PWROFF> désactiver l'arrêt du série 2 HEX <66 77, 88 99> | Désactivez l'alimentation ASCII du TX RS-232 <PWROFF> Coupez l'alimentation RX RS-232 HEX <66 77, 88 99> |  |

| Code de commande | Description de la fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commande Série X Éteignement | Commande d'arrêt port série (x=0~2) x=0 : TX/RX RS-232 x=1 : TX RS-232 x=2 : RX RS-232 | Commande d'arrêt série 0 | TX RS-232 ASCII coupée <PWROFF> délai <1> RX RS-232 HEX arrêté <66 77, 88 99> |  |
| Mise à jour HDBT | Définir SERVICE sur HDBT Mise à jour UART pour FW | Mise à jour HDBT | Mise à jour HDBT... |  |

Notes :

- La commande API « set hdbt update » est réservée à un usage interne.

- Le retour de la commande « obtenir un statut » est le suivant.

==========================================================================================

Informations d'état 4K HDMI/USB-C Extender TX FW V1.00.01 RX FW V1.00.01

TX_Key USB-C_5V USB-B_5V TX_Baud RX_Baud AutoSwitch AutoSwitch_Mode On	On	On	115200	115200	On	Signal_detection USB-C_AccessNetwork

On

TxOutputFrom	RxOutputFrom USB_Source USB-C	Vidéo d'entrée	Suivre la vidéo

Entrée	Câble	Résolution	ColorSpace ColorDepth HDCP EDID

01_USB_C Connecté en RGB 3840x2160p60	8 bits	2.2	 DIP_0000 : EDID Auto 02_HDMI	RGB connecté 3840x2160p60	 8 bits	 Off	DIP_0000 : EDID Auto

Production	Câble	Résolution	ColorSpace ColorDepth Downscale HDCP

| TX_HDMI_Out Connecté RX_HDMI_Out Connecté | 3840x2160p60 RGB 3840x2160p60 RGB | 8 bits 8 bits | Voiture Voiture | Off Off |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Display_AutoPower On/Off TX_HDMI_Out On RX_HDMI_Out On | Temps(s) Control_Mode 1 RS232 1 RS232 |  |  |  |

USB_Device USB_5V TX_Device_1 Follow_host TX_Device_2 Follow_host TX_Device_3 Follow_host RX_Device_1 Follow_host RX_Device_2 Follow_host RX_Device_3 Follow_host RX_Device_4 Follow_host

==========================================================================================

# Exemple d'application

Clavier	Mouse

Câble USB	Câble USB

UTP Cable

HDMI

Câble

HDMI

Câble

USB

Câble

HDMI

Câble

RS-232

Câble

Panneau de contrôle

TP-LINK

Routeur

Câble CAT6A/7

TV 1

Room PC

Ordinateur portable 1 (avec port USB-C)

Amplificateur

TV 2

UTP Cable

HDMI

Câble

Caméra USB

Câble USB

Câble audio

Câble audio

Intervenants

Câble USB

USB Microphone

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France