SP24AUH2-8K

## VER 1.0

Merci d'avoir acheté ce produit

#### Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, utiliser ou ajuster ce produit. Merci de conserver ce manuel pour référence future.

Dispositif de protection contre les surtensions recommandé

#### Ce produit contient des composants électriques sensibles pouvant être endommagés par des pics électriques, des surtensions, des chocs électriques, des éclairs, etc. L'utilisation de systèmes de protection contre les surtensions est fortement recommandée afin de protéger et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Table des matières

- Introduction.	1

- Des caractéristiques.	1

- Contenu du paquet.	1

- Des spécifications.	2

- Contrôles et fonctions opérationnelles.	3

- Définition de la broche IR.	5

- IR Télécommandée.	5

- Commandes API.	6

- Exemple d'application.	13

# Introduction

Ce répartiteur 2x4 dispose de 2 entrées HDMI commutant et distribuant de façon synchrone vers 4 sorties HDMI, avec une résolution vidéo allant jusqu'à 8K@60 4:2:0 12bit. Chaque port de sortie prend en charge le downscaling 8K->4K/2K et la conversion HDR vers SDR de manière indépendante. Le désintégration audio est prise en charge pour l'audio optique numérique et l'audio analogique équilibré/non équilibré avec réglage du gain. La commutation automatique ou manuelle des entrées et la gestion EDID sont également incluses.

Un générateur de signal HDMI intégré peut facilement diagnostiquer l'état de connexion des périphériques ou câbles HDMI externes. Ce produit peut également être contrôlé par des boutons du panneau avant, une télécommande IR et des commandes API.

# Caractéristiques

☆ Conforme HDCP 2.3

☆ Support 48Gbps de bande passante vidéo

☆ Prise en charge de la résolution jusqu'à 8K@60Hz 4:2:0 12bit, 8K@30Hz 4:4:4 12bit, 4K@120Hz 4:4:4 12bit, comme spécifié dans HDMI 2.1

☆ Prise en charge HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, ALLM/VRR pass-through

☆ Prise en charge du downscaling 8K->4K/2K sur chaque sortie pour l'affichage hérité

☆ Prise en charge de la conversion HDR vers SDR sur chaque sortie pour l'affichage hérité

☆ Prend en charge le désincrustation audio numérique ou analogique, ainsi que les sorties audio analogiques avec contrôle de gain

☆ Prise en charge de la commutation automatique et manuelle

☆ Prise en charge de la commutation d'entrée via des boutons du panneau avant, télécommande IR, commandes API

☆ Égaliseur, retiming et driver intégrés

☆ Gestion avancée de l'EDID

☆ Contrôlé par des boutons du panneau avant, une télécommande IR et des commandes API.

# Contenu du colis

(1) 1× Répartiteur HDMI 2x4 48Gbps	(2) 1× Alimentation multinationale à verrouillage 12V/1A

(3) 1× Télécommande IR	(4) 1× Récepteur IR à large bande (1,5 m)

(5) 1× Connecteur Phoenix 3 broches 3,5 mm  (6) Connecteur Phoenix 1× 5 broches 3,5 mm

(7) 2× Oreille de montage	(8) 4× Vis de machine (KM3*6)

(9) 1× Manuel d'utilisation

# Caractéristiques techniques

| Technique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conformité HDMI | HDMI 2.1 |  |
| Conformité HDCP | HDCP 2.3 |  |
| Bande passante vidéo | 48Gbps |  |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 8K@60Hz 4:2:0 12bit, 8K@30Hz 4:4:4 12bit, 4K@120Hz 4:4:4 12 bits |  |
| Profondeur de couleur | 8/10/12 bits |  |
| Espace colorimétrique | RGB, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2, YCbCr_4:2:0 |  |
| HDR | HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG |  |
| Audio Formats | Entrée/sortie HDMI : LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS haute résolution, DTS-HD Master Audio, sortie de désintégration audio DSD : Optique : jusqu'à LPCM/ Dolby/ DTS 5.1CH Sortie L/R : LPCM 2CH |  |
| Paramètres audio | Impédance de sortie | 300 Ohm |
|  | Niveau de sortie (maximum) | 8,2dBu(2Vrms) @balanced audio 2,2dBu(1Vrms) @unbalanced audio |
|  | Réponse en fréquence | (+0,5dB,-1dB) 20Hz à 20KHz |
|  | Délai de synchronisation de sortie audio | 0 à 2,2 ms |
|  | Rapport S/N audio | 99dB@2Vrms, 1KHz, pondéré A |
|  | Audio THD+N | <0,2 %@0dBV, 1KHz |
| Niveau IR | 12Vp-p |  |
| Fréquence IR | Largeur 20K-60KHz |  |
| Transmission Distance | 3m/9,8ft via câble HDMI |  |
| ESD Protection | IEC 61000-4-2 : ±8 kV (débit d'espace) & ±4 kV (décharge de contact) |  |
| Connexion |  |  |
| Entrée | 2× IN [HDMI type A, 19 broches femelle] |  |
| Production | 4× SORTIE [HDMI type A, 19 broches femelle] 1× OPTIQUE [S/PDIF] 1× L/R [connecteur phénix 5 broches - 3,5 mm] |  |
| Contrôle | 1× RS-232 [connecteur phénix 3 broches de 3,5 mm] 1× IR CTL [mini-jack stéréo 3,5 mm] 1× SERVICE [USB type C, port de mise à niveau] |  |

| Mécanique |  |
| --- | --- |
| Logement | Boîtier métallique |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 220mm [W] × 110mm [D] × 21.5mm [H] |
| Poids | 620g |
| Alimentation électrique | DC 12V/1A |
| Consommation d'énergie | 6,24W (max) |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
| Humidité de fonctionnement | 20 %~80 % d'humidité relative, non condensée |
| Humidité de stockage | 10 % ~90 % d'humidité relative, non condensée |

# Contrôles et fonctions de fonctionnement

### Panneau avant

8K HDMI™ 2x4 Splitter

3 2 1 0

IN

OUT

0

1

POWER	SELECT  1	2

1	2	3	4

IR

EDID

SERVICE

1  2

3

4

5

6

7

8

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bouton POWER | Appuyez pour allumer ; Appuyez et maintenez pour passer en mode veille. |
| 2 | LED ALIMENTATION | Lorsque l'appareil est allumé, la LED d'alimentation est verte ; Lorsque l'appareil est en veille, la LED d'alimentation est rouge. |
| 3 | Bouton SELECT | Appuyez pour sélectionner la source d'entrée IN 1/IN 2 circulairement. |
| 4 | LED IN (1~2) | Lorsque le port IN 1/IN 2 est sélectionné comme canal d'entrée, la LED verte correspondante s'allume. |
| 5 | LED SORTIE (1~4) | Lorsque le port SORTIE 1/2/3/4 est connecté à un dispositif d'affichage actif, la LED verte correspondante s'allume. |
| 6 | IR | Fenêtre de réception du signal IR. |
| 7 | PIN EDID Interrupteur | Utilisez le commutateur DIP pour définir l'EDID. *La liste EDID est la suivante. |
| 8 | SERVICE | Port USB-C, utilisé pour la mise à jour du firmware. |

### Panneau arrière

OPTICAL

1

2

1

2

3

4

IN

OUT 		AUDIO OUT

RS-232  IR CTL  DC 12V

1

2

3

4

5	6	7

| Non. | Nom | Description de la fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 | IN (1~2) | Ports d'entrée de signal HDMI, connectés à des appareils sources comme un PC ou une PS5 avec un câble HDMI. |
| 2 | DEHORS (1~4) | Ports de sortie de signal HDMI, connectés à des dispositifs d'affichage tels que la TV ou un moniteur avec un câble HDMI. |
| 3 | OPTIQUE (SORTIE AUDIO) | Port de sortie audio numérique, connecté à un périphérique audio. |
| 4 | À gauche (AUDIO SORTI) | Port de sortie audio analogique, supportant une sortie audio symétrique (avec un support maximal de 2 Vrms) et une sortie audio asymétrique (avec un support maximal de 1 Vrms). Méthode de connexion équilibrée : L+, L -, , R+, R Méthode de connexion déséquilibrée : L+, , R+ |
| 5 | RS-232 | Port série RS-232, connecté à un PC ou système de contrôle pour le contrôle par commande API. |
| 6 | IR CTL | Entrée IR 12V, connecté au câble du récepteur IR. |
| 7 | DC 12V | Prise d'alimentation DC 12V/1A. |

###### * Liste des réglages EDID :

DIP_0000 : EDID pass-through (Copie depuis le Sink 1) (par défaut) DIP_0001 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM DIP_0010 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 5.1CH DTS/DOLBY DIP_0011 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, Audio 2ch PCM

DIP_0100 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, Audio 5.1 CHITS DTS/DOLBY DIP_0101 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 10 bits, Audio 2ch PCM

DIP_0110 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 10 bits, Audio 5.1CH DTS/DOLBY DIP_0111 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 12 bits, Audio PCM 2ch DIP_1000 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 12 bits, Audio 5.1CH DTS/DO

DIP_1001 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 10 bits, Audio PCM 2ch DIP_1010 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 10 bits, Audio 5.1CH DTS/DOLBY DIP_1011 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, Audio 2ch PCM DIP_1100 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, Audio 5.1CH DTS/DOLBY

DIP_1101 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, Audio 2ch PCM- Inc VRR/DSC DIP_1110 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, Audio 5.1CH DTS/DOLBY- Inc VRR/DSC

DIP_1111 : logiciel EDID si possible ou HDMI 1080p@60Hz, Audio 2ch PCM

# Définition de la broche IR

IR Receiver

IR Signal

Mise au sol

RÉCEPTEUR IR

Puissance

# Télécommande IR

INPUT

: Allumer le produit ou le mettre en mode veille.

##### 1/2 : Appuyez sur le bouton 1/2 pour sélectionner la source de signal HDMI IN 1/2.

##### : Appuyez sur ce bouton pour changer cycliquement la source du signal HDMI IN 1/2.

# Commandes API

##### Le produit prend en charge le contrôle par commandes API. Connectez le port SERVICE ou RS-232 du produit à un PC, puis ouvrez un outil de commande série sur PC pour envoyer des commandes API afin de contrôler le produit. La liste des commandes API est présentée ci-dessous.

| Commandes ASCII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Port de service (USB-C virtuel RS-232) protocole de communication (débogage interne) Débit de bauds : 115200 (fixe), bit de données : 8, bit d'arrêt : 1, bit de parité : aucun La marque finale du commandement est « <CR><LF > » - Protocole de communication port Phoenix RS-232 (Connexion au système de contrôle) Débit de bauds : 4800~115200 (configurable), Bit de données : 8, Bit d'arrêt : 1, Bit de parité : aucun La marque finale de la commande est « <CR><LF> » |  |  |  |  |
| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| ? | Obtenez la liste de toutes les commandes | ? |  |  |
| À l'aide | Obtenez la liste de toutes les commandes | À l'aide |  |  |
| Obtenir la version FW | Obtenir la version du firmware | Obtenir la version FW | 1.0.0 |  |
| régler l'alimentation marche/arrêt | Régler l'alimentation de l'appareil | mettre alimentation en marche éteindre l'alimentation | Alimentation allumée... Système initialisant... Initialisation terminée ! FW : 1.0.0 Coupez l'alimentation... |  |
| Prends du courant | Obtenir l'état de l'alimentation de l'appareil | Prends du courant | Alimentation allumée |  |
| Reboot du set | Redémarrer l'appareil | Reboot du set | Reboot... Système initialisant... Initialisation terminée ! FW : 1.0.0 |  |
| eset du set | Réinitialisation aux paramètres d'usine | Reset du set | Vous êtes sûr de RÉINITIALISER les paramètres par défaut ? Tape « Oui » après la prochaine invite pour confirmer... |  |
| obtenir un statut | Obtenez l'état du système | obtenir un statut | Veuillez vous référer à la note à la fin de la liste. |  |
| régler IR on/off | Réglez IR on/off | mettre IR activé désactiver IR | Mettre IR activé Désactiver IR | sur |
| Obtenir IR | Obtenez le statut IR on/off | Obtenir IR | IR activé |  |

| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régler la clé on/off | Activer/désactiver la touche du panneau avant | Régler la clé sur Régler Désactiver | Clé de fixer sur Désactiver la touche | sur |
| Obtenez la clé | Obtenir l'état on/off de la clé du panneau avant | Obtenez la clé | Clavier |  |
| Set Baud X | Régler le débit RS-232 bauds à x bps x=1 : 4800 x=2 : 9600 x=3 : 19200 x=4 : 38400 x=5 : 57600 x=6 : 115200 | Set Baud 6 | Débit de bauds de réglage 115200 | 115200 |
| Prends Baud | Obtenez un débit RS-232 bauds | Prends Baud | Débit de bauds 115200 |  |
| Poser l'entrée x | Définir la vidéo d'entrée (x=0~2) x=0 : Désactivé x=1~2 : entrée HDMI 1~2 | Set Input 1 | Régler HDMI 1 | 1 |
| obtenir des informations | Obtenir un port d'entrée | obtenir des informations | Entrée HDMI 1 |  |
| Procurez-vous HDMI5V | Obtenez une entrée HDMI 5V | Procurez-vous HDMI5V | HDMI 1 : 5V HDMI 2 : aucun |  |
| Régler l'autocommutateur X | Régler l'activation/désactivation automatique (détection HDMI 5V) x=On, Off | Activer l'autocommutateur | Activez l'autocommutateur | sur |
| Prends Autoswitch | Obtenez le statut de commutation automatique | Prends Autoswitch | Autocommutation activée |  |
| Définir la sortie x downscale y | Définir la sortie (x=0~4) mode de réduction de la puissance (y=0~2) x=0 : toutes les sorties x=1~4 : sortie HDMI 1~4 y=0 : Automatiquement selon la capacité de l'affichage y=1 : Vidéo de contournement y=2 : Force 1080p | Set Output 0 Downscale 0 | Régler toutes les sorties en réduction automatique | 0 |
| Obtenir la sortie x downscale | Mode de réduction d'échelle de sortie (x=0~4) | Get Output 0 downscale | Sortie HDMI 1 sortie HDMI automatique downscale 2 sortie HDMI automatique downscale 3 sortie HDMI automatique 4 automatique downscale |  |

| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Définir la sortie x affichage y | Définir la sortie (x=0~4) mode d'affichage (y=0~3) x=0 : toutes les sorties x=1~4 : sortie HDMI 1~4 y=0 : Désactivé (désactiver la sortie TMDS) y=1 : Vidéo d'entrée y=2 : AVMUTE y=3 : Motif interne | Set Output 0 Affichage 2 | Définir toutes les sorties afficher le motif interne | 1 |
| obtenir la sortie x affichage | Mode d'affichage Get output (x=0~4) | Affichage get output 0 | Sortie HDMI 1 écran écran schéma interne Sortie HDMI 2 Écran écran à motif interne Sortie HDMI 3 Diagramme interne de l'affichage Affichage HDMI 4 Motif interne |  |
| set output x HDCP y | Définir la sortie (x=0~4) mode HDCP (y=0~4) x=0 : toutes les sorties x=1~4 : sortie HDMI 1~4 y=0 : Réservé y=1 : Suivre le puits y=2 : Suivre la source y=3 : Force HDCP 1.4 y=4 : Force HDCP 2.2 | Set Output 0 HDCP 1 | Régler toutes les sorties HDCP suivre le puits | 1 |
| get output x HDCP | Mode HDCP Get output (x=0~4) | get output 0 HDCP | Sortie HDMI 1 HDCP Sueur suivant Sortie HDMI 2 HDCP après le dissipateur Sortie HDMI 3 HDCP follow sink Sortie HDMI 4 HDCP Suivez l'évier |  |
| Obtenir générateur | Obtenez la résolution et le motif de sortie interne du générateur de signal | Obtenir générateur | Barre de couleur génératrice 8K30Hz |  |
| Définir le mute analogique x | Régler activation/désactivation du son analogique x=On, Off | Mettre le muet analogique activé | Activez le mode muet analogique | Décalé |
| Prends Analog Mute | Obtenir l'état du mute audio analogique | Prends Analog Mute | Décalé |  |
| régler gain analogique x | Régler le gain audio analogique (x=0dB ~ -79dB) | Régler le gain analogique -79 dB | Régler gain analogique -79dB | 0dB |

| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtenez un gain analogique | Obtenez une valeur de gain audio analogique | Obtenez un gain analogique | Gain analogique -79dB |  |
| Générateur d'ensemble X Y | Définir la résolution interne du générateur de signal (x=1~15) et le motif (y=1~13) x=01 : 8K30Hz x=02 : 4K120Hz x=03 : 4K100Hz x=04 : 5K60Hz x=05 : 5K50Hz x=06 : 5K30Hz x=07 : 5K25Hz x=08 : 5K24Hz x=09 : 4K60Hz x=10 : 4K50Hz x=11 : 4K25Hz x=12 : 4K24Hz x=13 : 1080P60Hz x=14 : 480P60Hz x=15 : 576P50Hz y=01 : Barre de couleur y=02 : Tableau d'échec y=03 : Bande y=04 : Rouge y=05 : Vert y=06 : Bleu y=07 : Blanc y=08 : Rampe y=09 : Rampe rouge y=10 : Rampe verte y=11 : Rampe bleue y=12 : PRBS y=13 : Noir | Générateur de l'ensemble 1 1 | Générateur de réglage barre de couleur 8K30Hz |  |
| Définir l'EDID X à Y | Réglez les ports d'entrée (x=0~2) sur EDID (y=0~32) x=0 : toutes les entrées x=1~2 : entrée HDMI 1~2 y=00 : HDMI 1080p@60Hz, Audio PCM 2CH (par défaut) y=01 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 5.1CHCH DTS/DOLBY y=02 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 7.1 CHËLS DTS/DOLBY/HD | Définir EDID 0 à 0 | Réglez toutes les entrées EDID sur SDF_00 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM (par défaut) | 0 |

| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Suite) |  |  |  |
|  | y=03 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, |  |  |  |
|  | Audio 2ch PCM |  |  |  |
|  | y=04 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, |  |  |  |
|  | Audio 5.1 CHITS DTS/DOLBY |  |  |  |
|  | y=05 : HDMI 4K@60Hz 4:4:4, 8 bits, |  |  |  |
|  | Audio 7.1 CHËLS DTS/DOLBY/HD |  |  |  |
|  | y=06 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 8 bits, |  |  |  |
|  | Audio 2ch PCM |  |  |  |
|  | y=07 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 8 bits, |  |  |  |
|  | Audio 5.1 CHITS DTS/DOLBY |  |  |  |
|  | y=08 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 8 bits, |  |  |  |
|  | Audio 7.1 CHËLS DTS/DOLBY/HD |  |  |  |
|  | y=09 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 10 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 2ch PCM |  |  |  |
|  | y=10 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 10 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 5.1CH DTS/DOLBY |  |  |  |
| Définir l'EDID X à Y | y=11 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 10 bits, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD y=12 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 12 bits HDR/DV, Audio 2ch PCM y=13 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 12 bits, Audio 5.1CH DTS/DOLBY y=14 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, HDR/DV 12 bits, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD | Définir EDID 0 à 0 | Réglez toutes les entrées EDID sur SDF_00 : HDMI 1080p@60Hz, Audio PCM 2CH (par défaut) | 0 |
|  | y=15 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 12 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 2ch PCM - Inc |  |  |  |
|  | VRR/DSC |  |  |  |
|  | y=16 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 12 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 5.1CHË DTS/DOLBY - |  |  |  |
|  | Inc VRR/DSC |  |  |  |
|  | y=17 : HDMI 4K@120Hz 4:4:4, 12 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD |  |  |  |
|  | - Inc VRR/DSC |  |  |  |
|  | y=18 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, 10 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 2ch PCM |  |  |  |
|  | y=19 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, 10 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 5.1CH DTS/DOLBY |  |  |  |
|  | y=20 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, 10 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD |  |  |  |
|  | y=21 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, 12 bits |  |  |  |
|  | HDR/DV, Audio 2ch PCM |  |  |  |

| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Suite) y=22 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, audio 5.1CH DTS/DOLBY y=23 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD y=24 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, Audio 2ch PCM - Inc VRR/DSC y=25 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, audio 5.1CH DTS/DOLBY - Inc VRR/DSC y=26 : HDMI 8K@60Hz 4:2:0, HDR/DV 12 bits, audio 7.1CH DTS/DOLBY/HD - Inc VRR/DSC y=27 : DVI 1920x1080@60Hz, Audio Aucun y=28 : DVI 1920x1200@60Hz, Audio Aucun y=29 : HDMI 1920x1200@60Hz, Audio 2ch PCM y=30 : EDID utilisateur 1 y=31 : EDID utilisateur 2 y=32 : Passage EDID (Copié extrait de l'évier 1) |  |  |  |
| Obtenez l'EDID X | Obtenir des ports d'entrée EDID x=0 : toutes les entrées x=1~2 : entrée HDMI 1~2 | Obtenez l'EDID 0 | Entrée HDMI 1 EDID SDF_00 : HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM (par défaut) HDMI entrée 2 EDID SDF_00 : HDMI 1080p@60Hz, Audio PCM 2CH (par défaut) |  |
| Obtenez ces données x | Obtenir des ports d'entrée EDID data x=0 : toutes les entrées x=1~2 : entrée HDMI 1~2 | Obtenir des données edid 0 | Entrée HDMI 1 EDID < 00 PM FF FF....> Entrée HDMI 2 EDID < 00 PM FF FF....> |  |
| Définir l'EDID utilisateur X <Y> | Définir EDID défini par l'utilisateur (x=1~2) x=1 : Défini par l'utilisateur 1 x=2 : Défini par l'utilisateur 2 y = 00 FF FF FF ..... (y correspond à 256 octets de données EDID) | Définir l'utilisateur EDID 1 < 00 PM FF FF....> | L'EDID défini par l'utilisateur est chargé avec succès |  |

| Commandements | Fonction | Exemple | Retour d'information | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Get User EDID X | Obtenez un EDID défini par l'utilisateur (x=1~2) x=1 : Défini par l'utilisateur 1 x=2 : Défini par l'utilisateur 2 | Get User EDID 1 | 1 EDID défini par l'utilisateur < 00 PM FF FF....> |  |

Note : Le retour d'information de la commande « obtenir un statut » est le suivant. (La ligne centrale se termine par <LF><CR> et la dernière ligne se termine par <CR><LF>.)

===================================================================

Informations d'état 8K 2x4 Splitter FW 1.0.0

| Puissance On | Clé On | IR On | Baud 115200 | Autocommutateur On |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée | Câble | EDID |  |  |
| 01 | Connecté | DIP_0000 : Passage EDID |  |  |
| 02 | Connecté | DIP_0000 : Passage EDID |  |  |

Sortie FromIn Cable	Résolution	ColorSpace ColorDepth Scaler HDCP 01 01 Connecté 3840x2160p60Hz YUV 4:2:0 12 bits	Hors Évier

02 01 Connecté 1920x1080p60Hz YUV 4:4:4 8 bits	Sur le puits 03, AVMUTE connecté 3840x2160p60Hz YUV 4:2:0 12 bits	 Éteint du Sink 04 Pattern connecté 7680x4320p30Hz RGB 4:4:4 8 bits	 Hors Évier

===================================================================

# Exemple d'application

8K TV 2	2K TV 4

PC

8K TV 1	4K TV 3

Alimentation électrique

1	2	1	2	3	4

OPTIQUE

DANS 		DEHORS

SORTIE AUDIO

RS-232

IR CTL

DC 12V

Récepteur IR

Lecteur DVD ou Blu-ray

Amplificateur

IINPNPUTUT

2.0 Haut-parleurs

Les termes HDMI et HDMI Interface Multimédia Haute Définition, ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit, et la conserver pour toute consultation ultérieure durant la vie de votre produit.

ALTIMIUM ZI Buchelay 3000-BP1126-78204 Mantes-en-Yvelines cedex France